- Ii.  odůvodnění ZMĚNy č. 1

- ÚZEMNÍHO PLÁNU nová Včelnice

Úpravy provedené v textové části odůvodnění po veřejném projednání (pro opakované veřejné projednání) jsou zvýrazněny zeleným písmem a podžluceny.

Úpravy provedené v textové části odůvodnění po opakovaném veřejném projednání jsou zvýrazněny zeleným písmem a podmodřeny.

- obsah změny č. 1 ÚP Nová včelnice – výčet dílčích změn

dílčí změna Z1/01

- rozšíření rozvojové plochy pro bydlení (č. 13B) v lokalitě za Kozlovkou na severozápadním okraji města

dílčí změna Z1/02

- rozšíření rozvojové plochy pro bydlení - BI (č. 61) v severní části sídla

dílčí změna Z1/03

- změna dopravního řešení v jihozápadní části sídla

dílčí změna Z1/04

- vytvoření bezkolizního přístupu ke koupališti v západní části sídla

dílčí změna Z1/05

- zrušení plochy pro kruhový objezd a komunikaci v ulici Nádražní

dílčí změna Z1/06

- vymezení rozvojové plochy smíšené obytné – venkovské –SV jižně od čOV TEBO

dílčí změna Z1/07

- zachování stávajícího rozsahu areálu Zemědělského družstva na severovýchodním okraji sídla

dílčí změna Z1/08

- úprava využití území v lokalitě Stará cesta

dílčí změna Z1/09

- doplnění podmínek prostorového uspořádání pro rozvojové plochy bydlení na východním okraji sídla

dílčí změna Z1/10

- aktualizace hranice zastavěného území

dílčí změna Z1/11

- úprava výčtu veřejně prospěšných staveb (VPS) s možností vyvlastnění

dílčí změna Z1/12

- úprava podmínek obecně definovaných pro likvidaci odpadních vod - rozšíření možnosti individuálního čištění splaškových vod

dílčí změna Z1/13

- úprava podmínek definovaných pro plochy s rozdílným způsobem využití vymezených v krajině s ohledem na zachování krajinného rázu

dílčí změna Z1/14

- zrušení podmínek na zpracování územní studií

dílčí změna Z1/15

- úpravy textové části výroku

Obsah dokumentace:

TEXTOVÁ ČÁST odůvodnění

Grafická část odůvodnění

II.1	Koordinační výkres							1 : 5 000

II.2	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu				1 : 5 000

II.3	Výkres širších vztahů							1 : 25 000

- Obsah textové části odůvodnění:

základní údaje	4

a.	postup při pořízení změny územního plánu	4

B.	VYHODNOCENÍ souladu s politikou územního rozvoje, VYHODNOCENÍ souladu s ÚPD vydanou krajem, vyhodnocení KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ	6

b.1.	soulad s politikou územního rozvoje (PÚR ČR)	6

b.2.	soulad s ÚPD vydanou krajem (ZÚR JČK)	8

b.3.	vyhodnocení KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ	10

c.	vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území	10

d.	vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	11

E.	Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	11

f.	vyhodnocení splnění požadavků zadání změny č. 1 a požadavků pro opakované veřejné projednání	13

G.	zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí	15

h.	stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5	15

i.	sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly	15

j.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty	16

j.1.	Vymezení řešeného území, vymezení zastavěného území (aktualizace)	16

j.2.	Zdůvodnění řešení změny č. 1 – zdůvodnění dílčích změn	16

j.3.	zdůvodnění základní Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, zdůvodnění urbanistické koncepce a kompozice, VYMEZENÍ ploch s rozdílným způsobem využití, VYMEZENÍ zastavitelných ploch, PLOCH PŘESTAVBY, VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ	24

J.3.1.	Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot	24

J.3.2.	Zdůvodnění návrhu urbanistické koncepce a kompozice	25

J.3.3.	Zdůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití	26

J.3.4.	Zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby	27

J.3.5.	Zdůvodnění vymezení systému sídelní zeleně	27

j.4.	Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury	27

J.4.1.	Koncepce dopravní infrastruktury	27

J.4.2.	Koncepce technické infrastruktury	28

J.4.3.	Koncepce občanské infrastruktury	29

J.4.4.	Koncepce veřejných prostranství	29

j.5.	zdůvodnění KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení ploch změn v krajině a stanovení podmínek jejich využití, koncepce ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranA před povodněmi, rekreacE, ložisek nerostných surovin	29

J.5.1.	Koncepce řešení krajiny, ochrany přírody	29

J.5.2.	Koncepce územního systému ekologické stability	29

J.5.3.	Protierozní opatření, ochrana před přívalovými (extravilánovými) vodami, ochrana před povodněmi	30

J.5.4.	Rekreační využití krajiny	30

J.5.5.	Dobývání ložisek nerostných surovin	31

J.6.	zdůvodnění Podmínek pro využití ploch, prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu	31

J.6.1.	Zdůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	31

J.6.2.	Zdůvodnění podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu	33

J.6.3.	Výstupní limity	34

J.7.	Zdůvodnění Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	35

J.8.	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo	35

J.9.	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie	35

k.	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	36

L.	výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení	36

M.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA zemědělský PŮDNÍ FOND (ZPF) a pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)	37

m.1.	Údaje o jednotlivých dílčích lokalitách změny č. 1	37

M.2.	Vyhodnocení záboru pozemků ZPF	41

M.3.	VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA	42

N.	rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	43

O.	vypořádání připomínek	43

P.	PODÁNÍ PODANÉ K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU	43

Textová část územního plánu Nová Včelnice s vyznačením změn	44

# základní údaje

- identifikace dílčích změn a rozvojových ploch (lokalit)

Dílčí změna je označena písmenem a číslem (např. Z1/01) - první číslice za písmenem Z označuje pořadové číslo změny územního plánu, další číslice v pořadí za lomítkem označuje pořadové číslo dílčí změny (lokality),

Rozvojová (zastavitelná) plocha (lokalita) je označena písmeny „zm“ a čísly (např. zm1/01) - první číslice za písmeny „zm“ označuje pořadové číslo změny územního plánu, další číslice v pořadí za lomítkem označuje pořadové číslo rozvojové plochy.

# a.	postup při pořízení změny územního plánu

Pořízení změny č. 1 územního plánu Nová Včelnice vyplynulo z projednání zprávy o uplatňování územního plánu Nová Včelnice (dále jen „zpráva“). Zpráva vychází z ustanovení §55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“). Zpráva byla zpracována v souladu s obsahem vycházejícím z §15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

Návrh zprávy byl dle §47 odst. 2 stavebního zákona zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a městu Nová Včelnice, kteří mohli uplatnit vyjádření, stanoviska a podněty. Dále byl návrh zprávy zveřejněn veřejnou vyhláškou s oznámením, že je návrh zprávy k nahlédnutí na Městském  úřadu Nová Včelnice a Městském úřadu Jindřichův Hradec, na odboru výstavby a územního plánování, také informovala o možnosti nahlédnout do návrhu zprávy na webových stránkách města Nová Včelnice a města Jindřichův Hradec. Veřejná vyhláška také obsahovala, že po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zprávy může každý uplatnit připomínky k návrhu zprávy. Po projednání návrhu zprávy byly požadavky dotčených orgánů a připomínky veřejnosti vyhodnoceny do tabulky „Vyhodnocení požadavků DO, podnětů a připomínek k návrhu zprávy o uplatňování ÚP Nová Včelnice“, která je součástí spisu. Návrh zprávy se poté upravil do konečné podoby. V rámci projednávání zprávy dotčený orgán ochrany přírody dle zákona o ochraně přírody a krajiny vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast a dotčený orgán z hlediska vlivů na životní prostředí nepožadoval zpracování vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Návrh zprávy, který dle ustanovení vyplývající z §55 odst.1 stavebního zákona nahrazuje zadání změny, byl schválen Zastupitelstvem města Nová Včelnice usnesením č. 35/2018/3 dne 29.8.2018. Na žádost města Nová Včelnice usnesením č.97/2019/6 ze dne 24.4.2019 byla zpráva doplněna a znovu schválena Zastupitelstvem města usnesením č.125/2019/7 ze dne 12.6.2019.

Zastupitelstvo svým usnesením rozhodlo dle §6 odst.5 písm. a) stavebního zákona o pořízení změny  úřadem územního plánování Jindřichův Hradec, rozhodlo také o pořízení změny zkráceným postupem dle §55 stavebního zákona a zároveň určilo pana Štěpána Staňka jako určeného zastupitele při spolupráci s pořizovatelem během pořizování změny č.1 územního plánu Nová Včelnice (dále jen „změna“).

Na základě schválených pokynů pro zpracování návrhu změny č.1 územního plánu obsažených v kapitole e) návrhu 1. zprávy o uplatňování ÚP Nová Včelnice pořídil pořizovatel pro obec zpracování návrhu změny č.1 územního plánu Nová Včelnice.

Po předání a kontrole návrhu změny bylo pořizovatelem zahájeno řízení o změně č.1 dle §55b odst. 2 stavebního zákona. Návrh změny byl doručen krajskému úřadu a městu Nová Včelnice. Oznámení o konání veřejného projednání spolu s informacemi o vystaveném návrhu změny bylo pořizovatelem doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na kamenné a elektronické úřední desce města Nová Včelnice a města J. Hradec. Oznámení bylo zveřejněno (od 15. 12. 2020 do 20. 1. 2021) s datem uskutečnění veřejného projednání (13. 1. 2021).  Veřejná vyhláška dále obsahovala dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona možnosti a lhůty podání připomínek a námitek k návrhu změny. Pořizovatel k veřejnému projednání přizval oznámením město Nová Včelnice, sousední obce, dotčené orgány a informoval oprávněné investory. Z důvodu epidemiologické situace v naší zemi bylo zahájené řízení o změně č.1 ÚP Nová Včelnice zrušeno. Nové oznámení o konání veřejného projednání bylo zveřejněno (od 30.3.2021 do 5.5.2021) s datem uskutečnění veřejného projednání (28.4.2021). Veřejná vyhláška dále obsahovala dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona možnosti a lhůty podání připomínek a námitek k návrhu změny. Pořizovatel k veřejnému projednání přizval oznámením město Nová Včelnice, sousední obce, dotčené orgány a informoval oprávněné investory. Veřejné projednání se uskutečnilo formou online přenosu z důvodu epidemiologické situace.

Na základě §52 stavebního zákona a §172 správního řádu pořizovatel oznámil konání veřejné projednání a zajistil výklad návrhu změny.

K návrhu změny byla uplatněna písemná stanoviska dotčených orgánů, která byla souhlasná, avšak stanovisko orgánu ZPF bylo nesouhlasné a Městský úřad Jindřichův Hradec odbor životního prostředí zaslal vyjádření s předběžnou informací.

Orgán ZPF nesouhlasil s vymezením zastavitelných ploch Zm1/01, Zm1/02, Zm1/06. Dále požadoval u lokality Z1/03 odůvodnění dle §4odst.3 zákona a vyhodnocení záborů ZPF dle vyhlášky č. 271/2019, dále upravení uvedených výměr u celkových navržených záborů ZPF. Městský úřad Jindřichův Hradec odbor životního prostředí informoval s návrhem na změnu, ovšem tyto požadavky nebyly součástí zadání na změnu č.1 ÚP Nová Včelnice.

Dále byly zaslány námitky od veřejnosti. Jak bylo s námitkami naloženo je uvedeno v kapitole N a kapitole O.

Pořizovatel s určeným zastupitelem v souladu s §53 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednávání a zpracoval požadavky na úpravu návrhu.

S orgánem ZPF byla uzavřena dohoda vypořádání stanoviska. Jednalo se o úpravu, která zahrnovala vypuštění zastavitelných ploch Zm1/02 a Zm1/06. Zastavitelná plocha Zm1/01 zůstane zachována, dále byla upravena a řádně zdůvodněna textová část změny č.1 dle platných předpisů k zajištění ochrany ZPF.

Následně byly zpracovány požadavky pořizovatele na zpracování výsledného návrhu změny, které se týkaly dopracování návrhu do konečné podoby a neměly vliv na koncepční řešení projednávané změny. Dále se jednalo o doplnění kapitol, které nebylo možné před řízením o změně kompletně zpracovat.

Návrh změny č.1 ÚP byl společně s obdrženými stanovisky, podáním a požadavky pořizovatele na úpravu návrhu změny č.1 ÚP předložen dle §55 b stavebního zákona Krajskému úřadu České Budějovice k vydání stanoviska. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, České Budějovice posoudil návrhu změny č.1 ÚP Nová Včelnice a vydal stanovisko k návrhu změny č.1 ÚP, ve kterém konstatoval, že návrh Změny č.1 ÚP Nová Včelnice je v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, neboť nebyl odůvodněn soulad se 4. aktualizací, závazné od 1.9.2021, dále je v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, účinné od 5.10.2021 a koliduje z hlediska širších územních vztahů se sousedními obcemi  vypuštěním koridoru pro vodovod, který má vazbu na sousední obec Žďár a Jarošov nad Nežárkou. Krajský úřad také uvedl, že souhlasí s pokračováním pořizování Změny č.1 ÚP Nová Včelnice podle §55b odst.10 stavebního zákona za podmínky, že pokyn pořizovatele v oblasti zájmů hájených krajským úřadem bude ze strany projektanta plně dodržen a dojde k přepracování návrhu Změny č.1 ÚP Nová Včelnice dle pokynu pořizovatele.

Po vydání kladného stanoviska k návrhu změny ÚP bude pořizovatelem zajištěno dopracování návrhu změny ÚP a následné konání opakovaného veřejného projednání v rozsahu měněných částí návrhu změny č. 1 ÚP.

Další text bude doplněn po opakovaném veřejném projednání.

Dle požadavků pořizovatele byl upraven návrh změny ÚP a připravena paré změny pro opakované veřejné projednání. Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání spolu s informacemi o vystaveném návrhu změny bylo pořizovatelem doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na kamenné a elektronické úřední desce města Nová Včelnice a města J. Hradec. Oznámení bylo zveřejněno od 18. 1. 2022 do 23. 2. 2022 s datem uskutečnění veřejného projednání 16. 2. 2022.  Veřejná vyhláška dále obsahovala dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona možnosti a lhůty podání připomínek a námitek k návrhu změny. Pořizovatel k veřejnému projednání přizval oznámením město Nová Včelnice, sousední obce, dotčené orgány a informoval oprávněné investory. Na základě § 22 stavebního zákona pořizovatel zajistil výklad návrhu Změny č. 1 jeho zpracovatelem. Opakované veřejné projednání se týkalo pouze rozsahu úprav návrhu Změny č. 1, zejména zrušení dílčí změny Z1/02 (rozšíření rozvojové plochy bydlení - BI (č.61) v severní části sídla) a Z1/06 (vymezení rozvojové plochy smíšené obytné - venkovské - SV jižně od ČOV TEBO); úprava definice pojmu „zahradní chatka“; řešení souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 a souladu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8. Veřejného projednání se nezúčastnil žádný dotčený orgán.

K návrhu změny byla uplatněna písemná stanoviska dotčených orgánů. Všechna byla souhlasná, včetně stanoviska krajského úřadu OREG, ve kterém konstatoval, že z hledisek uváděných v § 55b odst. 4 stavebního zákona nedochází k rozporu s PÚR, ZÚR ani ke kolizi z hlediska širších územních vztahů. Obsah stanovisek nevyvolal potřebu úpravy výrokové části ÚP.

Pořizovatel s určeným zastupitelem v souladu s §53 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednávání a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách. Návrh rozhodnutí o námitkách byl doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek. Stanoviska dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách byla bez výhrad.

Pořizovatel před předložením návrhu Změny č. 1 na vydání přezkoumal soulad dle §53 odst. 4 stavebního zákona. Jeho výsledek a další body § 53 odst. 5 stavebního zákona jsou zapracovány v jednotlivých kapitolách odůvodnění (např. kapitola B, C, D, E). Zastupitelstvu města Nová Včelnice byl předložen návrh Změny č. 1 na vydání s jeho odůvodněním.

# B.	VYHODNOCENÍ souladu s politikou územního rozvoje, VYHODNOCENÍ souladu s ÚPD vydanou krajem, vyhodnocení KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

## b.1.	soulad s politikou územního rozvoje (PÚR ČR)

Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5, kterou schválila vláda ČR dne 1.9.2021 (dále jen PÚR ČR, příp. PÚR), nevyplývají pro řešené území žádné konkrétní požadavky.

Řešené území se nenachází v rozvojové oblasti a na rozvojové ose vymezené v PÚR, území neleží v trase transevropských koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody.

Dle nové aktualizace je správní území Nová Včelnice dotčeno specifickou oblastí SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení suchem. Ohledně specifické oblasti SOB9 není spatřen v územním plánu ani jeho změně přímý rozpor se stanovenými úkoly pro územní plánování.

Změna č. 1 ÚP respektuje obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje stanovené v PÚR):

Z obecných republikových priorit vyplývají pro správní území Nové Včelnice ve vztahu k záměrům řešeným změnou č. 1 tyto požadavky, které byly řešeny takto:

- Priorita č. (14) - jsou respektovány podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území definované v platném ÚP, viz odůvodnění, kap. C., odst. Soulad s požadavky na ochranu hodnot území.

- Priorita č. (14a) – řešení změny č. 1 se dotýká primárního sektoru (změnou je stabilizován zemědělský areál původně určený k přestavbě na jiné využití), zastavitelné plochy řešené změnou č. 1 řeší rozvoj pouze na plochách ZPF horší kvality (III. – V. třída ochrany) - s výjimkou dílčí změny Z1/06 (I. třída ochrany). Některé z rozvojových ploch navíc využívají plochy již vymezené k rozvoji v platném ÚP (formou změny funkčního využití). Dále viz odůvodnění, kap. J.3.4. a kap. M.2.

- Priorita č. (15) – změna nenarušuje podmínky pro rozvoj sociální soudržnosti obyvatel definované platným ÚP, viz odůvodnění, kap. B.2. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, kap. J.3.1.

- Priorita č. (17) – podmínky vytvořené pro rozvoj hospodářského pilíře v platném ÚP, jsou zachovány a dále podpořeny dílčí změnou Z1/07, viz odůvodnění, kap. B.2. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. kap. J.3.1.

- Priorita č. (18, 19) – dílčí změny řešené změnou č. 1 jsou charakteru, který nemá vliv na vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury - rozvojové plochy využívají zastavěné území (dílčí změna Z1/02, Z1/08), navazují na zastavěné území a zastavitelné plochy z platného ÚP (dílčí změna Z1/01, Z1/06). Změna č. 1 dále využívá plochy navržené pro rozvoj již v platném ÚP formou změny funkčního využití (dílčí změna Z1/03, Z1/05, Z1/08). Z tohoto důvodu nedochází ke fragmentaci území. Ve správním území Nové Včelnice se nenacházejí opuštěné areály, které by mohly být využity pro rozvoj (např. brownfields a bývalé vojenské újezdy).

- Priorita č. (20) – návrhem změny č. 1 není řešené území ohroženo záměry, které by měnily charakter krajiny. Změnou č. 1 není narušena rozmanitost venkovské krajiny, kterou lze dále rozvíjet dle podmínek definovaných v platném ÚP. Řešením změny č. 1 jsou doplněny podmínky definované v platném ÚP pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny, dále viz odůvodnění, kap. J.5.1.

- Priorita č. (20a) – změnou č. 1 jsou podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy doplněny, viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/15, odst. zajištění souladu ÚP s PÚR, ZÚR;  změnou nejsou navrženy plochy (např. bydlení, občanského vybavení a výroby), které by vytvářely podmínky pro srůstání sídel.

- Priorita č. (21, 22) – změnou č. 1 jsou plochy a podmínky definované v platném ÚP pro  zachování sídelní zeleně, pro rozvoj sportu a udržitelného cestovního ruchu a krátkodobé rekreace, respektovány a dílčí změnou Z1/04 dále rozvíjeny, viz odůvodnění, kap. J.3.2., odst. Urbanistická koncepce - Rekreace.

- Priorita č. (23, 24) – změnou je respektován stávající vyhovující systém napojení města na dopravní a technickou infrastrukturu. Dílčí změnou Z1/04 je doplněna rozvojová plocha dopravní infrastruktury, a to využitím a rozšířením plochy stávajících komunikací – k fragmentaci krajiny tak nedochází. Podmínky definované pro plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS umožňují i budování zálivů zastávek hromadné dopravy, odpočívek. Dále viz odůvodnění, kap. J.4.1. Pro zastavitelnou plochu pro bydlení (Zm1/01), která zasahuje do OP silnice a dráhy je řešena ochrana zdravých životních podmínek, viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/01, odst. ochrana veřejného zdraví.

- Priorita č. (25, 26) – změnou č. 1 jsou respektovány podmínky definované v platném ÚP na využití ploch v krajině umožňující budování protierozních a protipovodňových opatření a opatření na zvýšení retence krajiny – vodních ploch, mokřadů. s cílem zmírňování účinků povodní, jejich negativních dopadů včetně sucha, eroze, sesuvů půdy - změnou č. 1 jsou podmínky respektovány, změna nenavrhuje zastavitelné plochy do území ohrožené záplavou, erozí, přívalovými vodami. S ohledem na převažující funkční využití (pro bydlení) a malému rozsahu rozvojových ploch, řešených změnou, není narušena retence krajiny.

- (27) Platný ÚP vytváří podmínky pro koordinované umísťování staveb veřejné infrastruktury pro jejich účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální technické infrastruktury (podmínkou v případě dalšího rozvoje mobilních operátorů je navrhnout společný objekt).

- Priorita č. (28) – podmínky, vytvořené v platném ÚP pro rozvoj veřejné infrastruktury (občanského vybavení, veřejných prostranství, kvalitních veřejně přístupných prostorů zeleně vymezené v nivě řeky Kamenice), jsou změnou č. 1 respektovány a dále rozvíjeny (dílčí změna Z1/04).

- Priorita č. (29) - plochy dopravní infrastruktury (silniční, železniční, účelových komunikací) a veřejných prostranství, které umožňují vzájemné propojení hromadné dopravy (autobusy, vlak) s provozem pěších a cyklistů a s vazbou na železniční stanici, vymezené v platném ÚP jsou změnou č. 1 respektovány.

- Priorita č. (30) - systém napojení města na technickou infrastrukturu je změnou č. 1 respektován - záměr na vybudování vodovodu Velký Ratmírov – Studnice – Lodhéřov – Nejdek a napojení města na něj i když není sledován v ZÚR, v dokumentaci zůstává, viz odůvodnění, kap. J.4.2.).

- priorita č. (31) – změnou je respektována plocha vymezená v platném ÚP pro fotovoltaickou elektrárnu. Umístění fotovoltaiky se připouští i v plochách výroby a skladování VP a VZ. Změnou č. 1 je tato koncepce respektována.

Z PÚR nevyplývají pro území řešené změnou č. 1 žádné konkrétní požadavky. Řešením změny č. 1 jsou respektovány obecné republikové priority územního plánování stanovené v PÚR. Nejsou dotčeny podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, podmínky udržitelného rozvoje území, urbanistická koncepce a koncepce krajiny, které byly již definovány v platném ÚP.

Vzhledem k místnímu významu záměrů řešených změnou č. 1, není řešení změny v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, není v rozporu s republikovými prioritami.

## b.2.	soulad s ÚPD vydanou krajem (ZÚR JČK)

Řešené území je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR JČK). Dne 9. 3. 2018 nabylo účinnosti úplné znění po vydání 6. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje (dále jen „ZÚR“). Dne 5.10.2021 nabyla účinnosti 8. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje.

Správní území Nové Včelnice je součástí rozvojové osy nadmístního významu, vymezené v ZÚR jako:

- N-OS7 - rozvojová osa Severovýchodní – Jindřichohradecká - je vázána na dopravní koridor nadregionálního významu tvořený silnicí I/34 (České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – Pelhřimov – Humpolec – D1). Z polohy na rozvojové ose pro řešené území vyplývají (v textu kurzívou) požadavky:

zásady pro rozhodování o změnách ve vymezeném území

- podporovat rozvoj socioekonomických aktivit především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu, zejména v území u sídla Třeboň a Jindřichův Hradec – změnou č. 1 je respektováno; rozvojové plochy jsou soustředěny pouze do města Nová Včelnice – sídla na rozvojové ose v blízkosti Jindřichova Hradce.

- respektovat oblastně specifické přírodní a krajinářské hodnoty území a zachovat přiměřenou prostupnost krajiny a to zejména se zvláštním důrazem při dotčení chráněných území přírody a v průběhu územím CHKO Třeboňsko – Změnou č. 1 je respektováno - přírodní a krajinářské hodnoty jsou respektovány, v krajině nejsou vytvářena nová sídla, prostupnost krajiny je měnou zachována a dále rozvíjena, viz odůvodnění, kap. J.5.2., odst. prostupnost krajiny. CHKO Třeboňsko do k.ú. Nové Včelnice nezasahuje.

- podporovat řešení, která budou minimalizovat dopady na kulturní a urbanistické hodnoty území, zejména chránit venkovský ráz sídel a jejich převážně obytný charakter, chránit pohledově významná panoramata sídel i krajiny – koncepce zachování kulturních hodnot území a zachování venkovského rázu v okrajových částech Nové Včelnice, v odloučených částech a samotách definovaná v platném ÚP, je změnou č. 1 respektována – viz Odůvodnění, kap. C, odst. Soulad s požadavky na ochranu hodnot území.

úkoly pro územní plánování v navazujících ÚPD dotčených obcí

- řešit územní souvislosti upřesněného koridoru silnice I/34 s ohledem na polohu a technické řešení a koordinovat jej s krajem Vysočina – při průběhu řešeným územím je silnice I/34 stabilizovaná bez nároků na nové plochy; koordinace s krajem Vysočina je zajištěna stabilizací koridoru v jeho stávající trase. Změna č. 1 se této problematiky nedotýká.

- při řešení urbanizace tohoto území minimalizovat negativní vlivy územního rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty v území a to zejména při řešení rozvojových ploch a koridorů v rámci N-OS7 uvnitř CHKO Třeboňsko – změna č. 1 nemá dopady na přírodní a krajinné hodnoty; do k.ú. Nová Včelnice nezasahuje do CHKO Třeboňsko

Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území

Základní priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území nastavené dle ZÚR jsou změnou č. 1 respektovány a dále rozvíjeny:

- změna č. 1 řeší rozvoj a podporu podnikání - stabilizuje areál pro zemědělskou výrobu (dílčí změna Z1/07)

- změna č. 1 doplňuje plochy pro bydlení v lokalitách využívajících stávající dopravní a technickou infrastrukturu a využívajících ZPF horší bonitní třídy (dílčí změna Z1/01, Z1/02)

- změna č. 1 vymezuje nové plochy pro dopravní infrastrukturu řešící bezkolizní přístup k rybníku Kozlov pro pěší a cyklisty (dílčí změna Z1/04) - ekonomická náročnost záměru je vyvážena zajištěním žádoucí bezpečnosti chodců a cyklistů

- změna č. 1 doplňuje podmínky pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky stabilní krajiny – upravuje podmínky využití ploch nezastavěného území včetně ÚSES tak, aby respektovaly stanovené zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území pro jednotlivé typy krajiny a zajišťovaly ochranu a funkčnosti ÚSES

Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje

- změna č. 1 respektuje koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje přetransformovanou do platného ÚP – změna č. 1 neohrožuje v ÚP stanovené hodnoty území, dále viz odůvodnění, kap. C., odst. Soulad s požadavky na ochranu hodnot území

Plochy a koridory územního systému ekologické stability (ÚSES)

ÚSES vymezený v platném ÚP je v souladu se ZÚR.

Při řešení změny č. 1 byly respektovány zásady definované v ZÚR pro územně plánovací činnost:

Pro zajištění souladu se ZÚR jsou změnou č. 1 doplněny podmínky pro využití biocenter, biokoridorů a interakčních prvků viz odůvodnění, kap. J.5.2., odst. Územní systém ekologické stability – podmínky využití ploch ÚSES.

Koridory veřejné infrastruktury – technická infrastruktura

Změna č. 1 řeší soulad platného ÚP s nadřazenou dokumentací týkající technické infrastruktury:

- aktuální znění ZÚR řeší vypuštění koridoru pro technickou infrastrukturu – V9 - Vodovod Velký Ratmírov – Studnice – Lodhéřov – Nejdek - jedná se o několik oddělených koridorů vymezených pro vedení vodovodů,

  - Změnou č. 1 vypuštění koridoru pro vodovod V9 není řešeno. Koridor V9 - Vodovod Velký Ratmírov-Studnice, Lodhéřov-Nejdek nebude po jednání se zástupci obce změnou č.1 ÚP vypuštěn. Tento koridor, i když nevyplývá ze ZÚR, ale je v souladu s PRVaK.

dále viz odůvodnění, kap. J.4.2., odst. Zásobování vodou

Cílové charakteristiky krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení

Správní území Nové Včelnice z hlediska krajinného typu lze zařadit do krajiny rybniční (s vysokým podílem povrchových vod – rybníků) s předpokládanou vyšší mírou urbanizace, do malé části území na východě zasahuje krajina lesopolní (krajina intermediální mezi krajinou lesní a polní).

Požadavky dle ZÚR na využívání území Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území dle krajinných typů (text kurzívou) byly územním plánem zohledněny a změnou č. 1 jsou respektovány a dále rozvíjeny:

Krajina lesopolní :

- nepodporovat intenzivní formy zemědělství v nevhodných polohách (zamokřená stanoviště, vodní zdroje apod.) – změnou č. 1 respektováno

- nezvyšovat plochy orné půdy na úkor trvale zatravněných ploch především v nevhodných polohách (erozní svahy, potoční a říční nivy); nelikvidovat vegetační prvky volné krajiny a udržet tak historicky prověřenou strukturu zemědělské krajiny – v platném ÚP je požadavek zajištěn definováním obecných podmínek pro krajinu - změnou č. 1 respektováno

- nepovolovat necitlivé umístění a vzhled nové zástavby s ohledem na okolní krajinu, nevnášet do prostředí nepůvodní a cizí architektonické a urbanizační prvky – v platném ÚP je řešeno definováním podmínek na ochranu hodnot území - změnou č. 1 respektováno

Krajina rybniční

- nezvyšovat intenzifikaci chovu ryb na úkor ekologické únosnosti krajiny – je respektováno - změnou č. 1 je doplněno do obecných podmínek pro ochranu krajiny, viz výrok, kap. E)1.

- zabránit nadměrné eutrofizaci vod ve formě splachů z okolních zemědělských pozemků –podmínky využití krajiny umožňují v případě potřeby tyto opatření realizovat - změnou č. 1 respektováno

- nepovolovat nové stavby bez ohledu na krajinné měřítko a původní hmoty a architekturu tradičních venkovských staveb – v platném ÚP je řešeno ochranou hodnot území (ochrana historického charakteru zástavby – plochy vymezené symbolem /h) - změnou č. 1 respektováno

- nepodporovat intenzivní formy zemědělství a pastevectví zvláště v okolí potočních a říčních niv a v okolí rybníků – v platném ÚP je zajištěno vymezením ÚSES a definováním obecných podmínek v krajině; změnou č. 1 jsou tyto podmínky doplněny, viz odůvodnění, kap. J.5.1.

- nelikvidovat vegetační prvky volné krajiny (aleje, větrolamy, porosty na hrázích, doprovodná a břehová zeleň vodotečí) – je respektováno - změnou č. 1 je doplněno do obecných podmínek pro ochranu krajiny, viz odůvodnění, kap. J.5.1.

- nepotírat necitlivou zástavbu původní urbanistické znaky vesnických sídel – s výjimkou části Brabec nejsou odloučené části a samoty v krajině rozvíjeny – změnou č. 1 jsou tyto zásady respektovány

Krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace

- rozvoj zastavitelných ploch v území navrhovat s ohledem na hospodárné využívání zemědělského půdního fondu a PUPFL, eliminovat zábor zemědělské půdy s vyšší třídou ochrany a PUPFL, přednostně ve vazbě na stávající sídla a vymezené trasy, - je respektováno, viz kap. B.1., priorita č. (14a)

- vzhledem k nárůstu zastavitelných ploch zajistit vhodnými urbanistickými nástroji dostatek doprovodné zeleně (resp. krajinné rozmanitosti) v území,  - platný ÚP podmínkami využití umožňuje v urbanizovaném území realizaci sídelní zeleně; změnou č. 1 jsou tyto podmínky respektovány

- dbát na zajištění prostupnosti krajiny vhodně vymezenými souvislými plochami zeleně, cestní sítí a realizací ÚSES, - je respektováno, viz kap. B.1., priorita č. (28)

- preferovat využití brownfields, - ve správním území se nenacházejí

- dbát na zajištění dostatečné dopravní obslužnosti urbanizovaného území, je respektováno, viz kap. B.1., priorita č. (23, 24)

- f) rozvíjet cestovní ruch -  je respektováno, viz kap. B.1., priorita č. (21, 22)

Změna č. 1 tedy zachovává cílové charakteristiky krajiny - respektuje zásady pro využívání území krajinného typu jednotlivých vymezených základních typů krajiny – do krajiny nenavrhuje zastavitelné plochy nad rámec těch, které rozšiřují zastavěné území, nebo zastavitelné plochy navržené v platném ÚP. V souladu se ZÚR chybějící zásady pro využití krajiny doplňuje.

Změna č.1 je v souladu s Územní studií krajiny Jihočeského kraje.

## b.3.	vyhodnocení KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

V grafické části je zobrazeno ve výkrese II.3  Výkres širších vztahů.

Změnou č.1 nejsou řešeny záměry zasahující do navazujícího území sousedních obcí.

Nad rámec platného ÚP je ve výkresu doplněn objekt důležitý pro obranu státu. Dále je vypuštěn koridor ze ZÚR pro technickou infrastrukturu V9 - Vodovod Velký Ratmírov – Studnice – Lodhéřov – Nejdek, dále viz odůvodnění, kap. J.4.2., odst. Zásobování vodou.

Byla prověřena aktuálnost vymezení koridoru pro vodovod TI-V9. Na základě jednání se zástupci obce bylo rozhodnuto o ponechání tohoto koridoru v ÚP Nová Včelnice. Tento koridor již nevyplývá ze ZÚR v aktuálním znění, ale je v souladu s PRVaK.

# c.	vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území

- podmínky pro udržitelný rozvoj území,

Změna č. 1 je řešena s ohledem na vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnosti společenství obyvatel, dále viz odůvodnění, kap. B.2. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území a kap. J.3.1.

- soulad s požadavky na ochranu hodnot území

Kulturní a přírodní hodnoty území chráněné legislativně

Změnou č. 1 nejsou dotčeny nemovité kulturní památky.

Změnou č. 1 není dotčen významný krajinný prvek ani památný strom, nacházející se ve správním území Nové Včelnice.

###### Místní kulturní a přírodní hodnoty (vymezené k ochraně platným ÚP):

Hodnoty území zůstávají shodné dle jejich vymezení v ÚP Nová Včelnice a změnou č. 1 nejsou dotčeny.

Změnou č. 1 nejsou dotčeny památky místního významu.

Změnou č. 1 jsou upraveny podmínky na ochranu historického charakteru zástavby H1 tak, aby aby korespondovaly s výkladem pojmů a přitom ochrana zástavby zůstala zachována.

Řešené území je možno klasifikovat jako území s archeologickými nálezy - při zemních pracích bude postupováno v souladu s platnou legislativou.

- soulad s požadavky na ochranu nezastavěného území

Změna č. 1 je řešena v souladu s Koncepcí uspořádání krajiny, definovanou v platném ÚP.

# d.	vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Změna č. 1 je zpracována tak, aby byla provázána s textovou a grafickou částí vydaného územního plánu nová Včelnice.

Změnou č. 1 je řešen soulad textu výroku s platnou legislativou, viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/15.

# E.	Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

- Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů

- Obrana státu, zvláštní zájmy Ministerstva obrany (MO)

Dle aktuálních ÚAP byl do Koordinačního výkresu a do Výkresu širších vztahů doplněn objekt důležitý pro obranu státu.

Změnou č. 1 byl respektován požadavek Ministerstva obrany, týkající se zohlednění limitů a zájmů ministerstva obrany, což bude řešeno v navazujících řízeních:

- v k.ú. Nová Včelnice lze v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu umístit a povolit stavbu jen na základě jejich závazného stanoviska. Dotčeným orgánem jsou také při projednávání územně plánovací dokumentace, která řeší tato vymezená území. Vymezená území oznámí pořizovatelům územně analytických podkladů a stavebním úřadům, v jejichž správních obvodech se nacházejí.

- správní území obce je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb

- Ochrana obyvatelstva

Změna č. 1 neklade požadavky na civilní ochranu nad rámec platného ÚP.

- Ochrana a využití nerostného bohatství

Změna č. 1 neklade požadavky na plochy určené k  dobývání nerostů.

- Ochrana památek

Změnou č. 1 nejsou dotčeny nemovité kulturní památky nacházející se ve správním území Nové Včelnice.

- Ochrana přírody a krajiny

Změnou č. 1 nejsou dotčeny zvláště chráněná území a jejich OP ani památné stromy.

- Ochrana veřejného zdraví

Dílčí změnou Z1/01 je navržena rozvojová plocha pro bydlení (č. Zm1/01), která se nachází v blízkosti silnice I/34 a v blízkosti tělesa dráhy. Eliminace potenciálních negativních účinků je řešena definováním podmínek, dále viz odůvodnění, kap. J.2.

- Protipožární ochrana

Řešením změny č. 1 je respektován stávající systém protipožární ochrany Nové Včelnice - konkrétní požadavky budou řešeny až v navazujících řízeních.

- Ochrana před přívalovými (extravilánovými) vodami, ochrana před povodněmi

Zastavitelné plochy řešené změnou č.1 jsou vymezeny v lokalitách, které nejsou ohroženy přívalovými dešti nebo záplavou.

- Ochrana lesa

Řešení změny č. 1 nemá dopad do pozemků PUPFL, ani do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Respektování dalších limitů využití území (např. silniční ochranné pásmo (plocha Zm1/01), ochranné pásmo dráhy (plocha Zm1/01), OP technické infrastruktury,...) je dáno platnou legislativou a bude při realizaci konkrétních záměrů řešeno v navazujících řízeních.

K upravenému návrhu Změny č. 1 ÚP Nová Včelnice projednávané dle §52 ve smyslu §55b stavebního zákona byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Městský úřad J. Hradec – odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice. Ostatní dotčené orgány neuplatnily stanoviska. Všechna uplatněná stanoviska byla souhlasná.

Celkové vyhodnocení obdržených stanovisek dotčených orgánů k návrhu je zpracováno v tabulce „Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, krajského úřadu, připomínek sousedních obcí, připomínek a námitek veřejnosti k upravenému návrhu Změny č. 1 ÚP Nová Včelnice (zkrácený postup)“, která je součástí spisového materiálu.

- Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů

K návrhu změny č.1 ÚP Nová Včelnice projednávané dle §52 ve smyslu §55b stavebního zákona byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů:

Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy II; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Městský úřad J.Hradec, odbor životního prostředí; Obvodní báňský úřad; Krajská hygienická stanice; Ministerstvo obrany; Ministerstvo dopravy; Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Ostatní dotčené orgány neuplatnily stanoviska.

Orgán ZPF nesouhlasil s vymezením zastavitelných ploch Zm1/01, Zm1/02, Zm1/06. Dále požadoval u lokality Z1/03 odůvodnění dle §4odst.3 zákona a vyhodnocení záborů ZPF dle vyhlášky č. 271/2019, dále upravení uvedených výměr u celkových navržených záborů ZPF. S dotčeným orgánem byla uzavřena dohoda vypořádání stanoviska, která je součástí spisového materiálu. Městský úřad Jindřichův Hradec odbor životního prostředí informoval s návrhem na změnu, ovšem tyto požadavky nebyly součástí zadání na změnu č.1 ÚP Nová Včelnice. Další uplatněná stanoviska byla souhlasná.

Celkové vyhodnocení obdržených stanovisek dotčených orgánů k návrhu je zpracováno v tabulce „Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, krajského úřadu, připomínek sousedních obcí, připomínek a námitek veřejnosti k návrhu změny č. 1 ÚP Nová Včelnice (zkrácený postup)“, která je součástí spisového materiálu.

Změna územního plánu respektuje požadavky zvláštních právních předpisů. V celém procesu pořizování pořizovatel postupoval ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Zákonným postupem si zajistil jejich stanoviska ve všech etapách projednávání změny. Tato stanoviska byla respektována.

- Vyhodnocení souladu s výsledkem řešení rozporů

V průběhu pořizování změny územního plánu nebyl řešen rozpor.

# f.	vyhodnocení splnění požadavků zadání změny č. 1 a požadavků pro opakované veřejné projednání

Při řešení změny č. 1 byly požadavky zakotvené v Pokynech pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání (dále jen Pokyny) zapracovány takto:

Navrhuje se pořízení změny územního plánu, která vyřeší nahromaděné podněty, avšak nedotkne se zásadním způsobem urbanistické koncepce. V nejnutnější míře doplní urbanistickou kompozici a v centru města vymezí malé urbanisticky hodnotné území s podrobnější regulací s prvky regulačního plánu. – Je řešeno takto:

- V textové části výroku je doplněna urbanistická kompozice města, viz kap. C), a to odkazem na ochranu hodnot území z platného ÚP, kde je již definována v kap. b)2.1.

- Po dohodě nebylo v centru města vymezeno malé urbanisticky hodnotné území s podrobnější regulací s prvky regulačního plánu. Zástupci města považují ochranu historického charakteru zástavby (v grafické části je území vyznačeno /h) definovanou v platném ÚP v kap. C)1., za dostačující.

Změna by měla být pořízena zkráceným postupem a bude obsahovat:

- drobnou korekci hranice návrhové plochy v lokalitě Za Kozlovkou až na hranici pč. 223/230. by měla být rozšířena ještě o pozemek parc. č. 223/137 (tedy jedná se o rozšíření o 2 celé pozemky a jeden z poloviny).

- je řešeno, viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/01

- 2a - bude vypuštěn kruhový objezd v ul. Nádražní

- je řešeno, viz odůvodnění, kap. J.2, dílčí změna Z1/05

2b - bude zvážena možnost dopravního opatření pro usnadnění přístupu ke koupališti.

- je řešeno, viz odůvodnění, kap. J.2, dílčí změna Z1/04

- Zemědělské družstvo bude ponecháno i do budoucna (regulativ VZ) ve svém areálu na úkor návrhu sportovních ploch OS 30.

- je řešeno, viz odůvodnění, kap. J.2, dílčí změna Z1/07

- Bude provedena drobná korekce hranice návrhové plochy č. 61 na úkor ZO podle současné parcelace.

- je řešeno, viz odůvodnění, kap. J.2, dílčí změna Z1/02

- Zvážit možnost umístění 1-2 rodinných domů pod ČOV TEBO. V kladném případě upravit bod b)2.2. limitní hranice negativního vlivu ČOV.

- je řešeno, viz odůvodnění, kap. J.2, dílčí změna Z1/06

- Přehodnotit lokality 23A a 23B Stará cesta, kde není možné zajistit odpovídající příjezd a přístup a zvážit vrácení do ploch RZ. Tímto řešením pokud možno vykompenzovat zábory podle bodů 1 a 4, případně 5.

- je řešeno – viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/08

- Zvážit možnost zpřesnění regulativů zemědělských ploch Z a ploch ZX. U obou předejít zneužití § 18 stavebního zákona, aby byl ochráněn krajinný ráz. Zpřesnit zejména regulaci oplocení; umožnit ohradníky, chov hospodářských zvířat a případně i oborní chov zvěře a na druhé straně zachovat prostupnost krajiny. S ohledem na specifický charakter regulativu ZX umožnit i umístění menších staveb bez pobytových místností, které umožní intenzivnější chov hospodářských zvířat, včel apod. –

- je řešeno – viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/13

- Zvážit možnost rozšíření průmyslové zóny, případně najít novou lokalitu. – není řešeno - tento záměr již město nepožaduje

- 9a - Zvážit možnost dořešení odkanalizování v lokalitě venkovské zástavby nad areálem TEBO. Promítnout do čl. Likvidace odpadních vod na str. 10. – po dohodě se zástupci města je řešeno úpravou textové části výroku, dále viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/12

9b - Zároveň doplnit regulativy tak, aby zamýšlená rozvolněná zástavba na východním okraji (plochy 18A, 18B atd.), která tvoří přechod sídla do krajiny, nebyla tak striktně polohově fixována (nebo alespoň více odpovídala situaci v území) a přitom byla zaručena zamýšlená malá intenzita zástavby.

- je řešeno – viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/09

- Přehodnotit nutnost územních studií a optimalizovat lhůty pro jejich pořízení se zřetelem k lokalitě B7. – je řešeno, viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/14

- - Přehodnotit nutnost veřejně prospěšných staveb D1 – D4 a D6 a etapizace v kapitole K).  11a - Prověření nutnosti vymezení veřejně prospěšných staveb D1 – D4 a D6:

Je řešeno dílčí změnou Z1/11, viz odůvodnění, kap. J.7.

11b - Přehodnotit nutnost etapizace v kapitole K). není řešeno - podmínku etapizace nelze u plochy pro bydlení č. 7 zrušit, protože zapracováním této podmínky (etapizace) bylo podmíněno souhlasné stanovisko DO (zábor ZPF)

11c - Komunikaci D1 (plocha č. 51) pokud možno zrušit a nově vyřešit obsluhu plochy č. 33.    je řešeno, viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/03

- Odstranit náhodná nedopatření v dosavadním ÚP (označení koridorů pro kanalizaci) a vypustit již realizované záměry a VPS (koridor TK-8 v souvislosti se zásobováním teplem, fotovoltaická elektrárna, VPS D7, TK-6 , TK-8.  je řešeno, viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/11

Nepřesné označení koridorů pro kanalizaci opraveny ve výroku.

Fotovoltaická elektrárna zůstane v návrhu – nelze dle platné legislativy začlenit do zastavěného území.

- Revidovat doplňkové stavby v sousedství obytných ploch a případně změnit regulativ tak, aby odpovídal současnému stavu (např. plocha 68, resp. její část, plní doplňkovou funkci k stávající ploše obytné).

- je opraveno chybné začlenění plochy č 68 a byly prověřeny doplňkové stavby v sousedství obytných ploch, viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/15

- Prověřit rozšíření zastavitelné plochy SV-18E na pozemek p.č. 801/1.

- je řešeno takto - plochu nelze rozšiřovat, pouze posunout, protože se jedná o případný zábor I. bonitní třídy. Požadavek je tedy řešen úpravou podmínek prostorového uspořádání, viz dílčí změna Z1/09 (řešeno s ostatními rozvojovými plochami smíšeného bydlení - SV z  pokynu č. 9b)

- Prověřit rozšíření možnosti individuálního čištění splaškových vod (př. do vsaku).

– řešeno, viz pokyn 9a

- Vztah k vyšší územně plánovací dokumentaci a PÚR bude řešen podle předchozích kapitol této Zprávy.  – je řešeno, viz odůvodnění, kap. B.1., B.2.

- Požadavky dotčených orgánů jsou následující:

- Na celém řešeném území budou zohledněny limity a zájmy ministerstva obrany, jak jsou definovány vymezením území podle §175 stavebního zákona.   – je zapracováno do odůvodnění, kap. E., odst. – Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - Obrana státu.

- Střety navrhovaných ploch s hlukovým zatížením území musí být návrhem řešeny, např. podmíněnými způsoby využití.  – je řešeno, viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/01

- Pro všechna dopravní řešení platí, že musí být minimalizována napojení na silnici I/34, respektováno její ochranné pásmo a nemají být navrhovány zpomalující prvky na obchvatu, což se promítá do bodu 2. této kapitoly. je řešeno, viz odůvodnění, kap. J.4.1.

požadavky pro opakované veřejné projednání

Požadavky pořizovatele na úpravu návrhu změny č. 1 územního plánu NOVÁ VČELNICE pro opakované veřejné projednání

Vypracované pořizovatelem – Městským úřadem Jindřichův Hradec, odborem výstavby a územního plánování po veřejném projednání ve zkráceném postupu o změně č. 1 územního plánu Nová Včelnice s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi, městem Nová Včelnice a veřejností. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 28.4.2021 formou online přenosu z důvodu epidemiologické situace.

- Při řešení změny č. 1 byly požadavky zakotvené v „Požadavcích pořizovatale na úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Nová Včelnice pro opakované veřejné projednání“ zapracovány, zejména..

  - Budou vypuštěny zastavitelné plochy Zm1/02 a Zm1/06 vymezené změnou č.1.

  - Koridory TK-V9-1 až TK-V9-4 se neruší.

  - Definice pojmu „Zahradní chatka“ bude upraven tak, aby mohla sloužit k individuální rekreaci.

  - Nebude zrušena tabulka a text VPS V9-1 až V9-4.

# G.	zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

# h.	stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

Není požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

# i.	sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Není požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

# j.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty

## j.1.	Vymezení řešeného území, vymezení zastavěného území (aktualizace)

Řešené území změny č. 1 je vymezeno v rozsahu dílčích změn, viz grafická část.

dílčí změna Z1/10

Dílčí změnou bylo aktualizováno zastavěné území v celém správním území Nové Včelnice k 10. 2. 2020. Do zastavěného území byly nově zahrnuty pozemky evidované v katastru nemovitostí jako stavební parcela (zastavěná plocha a nádvoří), které nebyly v době zpracování platného ÚP zanesené v KN. Dále nově zrealizované stavby v rámci rozvojových ploch, např. pozemky pro stavby rodinných domů.

Některá zastavěná území - menší než 2000 m2 – nemusí být vyznačena v grafické části ÚP, a to z důvodů malého rozsahu (nad podrobnost územního plánu) a grafické nezobrazitelnosti.

## j.2.	Zdůvodnění řešení změny č. 1 – zdůvodnění dílčích změn

dílčí změna Z1/01

- rozšíření rozvojové plochy pro bydlení (v platném ÚP označené č. 13B) v lokalitě za Kozlovkou spojené s těmito úpravami:

- vymezení rozvojové plochy bydlení v rodinných domech – BI (č. Zm1/01) na úkor stabilizovaných ploch smíšených nezastavěného území - SN

charakteristika záměru

Rozvojová plocha Zm1/01 se nachází v lokalitě, která je vymezena místní komunikací, tělesem dráhy a stabilizovanou a rozvojovou plochou bydlení v rodinných domech. Plocha navazuje na rozvojovou plochu pro bydlení (č. 13B) z platného ÚP, kterou rozšiřuje severním směrem dle již vymezených parcel v mapách KN. Plocha využívá enklávu zemědělské půdy horší kvality (III. bonitní třída, trvalý travní porost). Plocha se nachází v blízkosti silnice I/34 a tělesa dráhy.

obsluha dopravní a technickou infrastrukturou

Plocha bude obsloužena ze stávající místní komunikace (v platném ÚP vymezena jako  rozvojová plocha veřejných prostranství č. 73) a ze stávající technické infrastruktury.

podmínky prostorového uspořádání

Zástavba je navržena maximálně o 1 nadzemním podlaží s možností podkroví. Důvodem omezujících podmínek je poloha - jedná se o lokalitu, která tvoří přechod zástavby do krajiny.

ochrana veřejného zdraví

Rozvojová plocha se nachází v blízkosti silnice I. třídy a tělesa dráhy. Z tohoto důvodu jsou pro tuto zastavitelnou plochu Zm1/01 uplatněny podmínky na ochranu před negativními vlivy z dopravy, viz výrok, kap. C.2. Splnění hlukových limitů bude doloženo nejpozději v rámci územního řízení.

odůvodnění

Rozvojová plocha je navržena z důvodu doplnění ploch bydlení v této lokalitě, která se z hlediska polohy jeví k tomuto účelu jako vhodná. Nachází se v okrajové části sídla v návaznosti na zastavěné území a zastavitelné plochy pro bydlení, částečně již využité pro stavbu rodinných domů. Realizací záměru dojde k logickému doplnění jednostranně obestavěné komunikace v již založené ulici; k využití zrealizované komunikace a stávající technické infrastruktury.

dílčí změna Z1/02

- rozšíření rozvojové plochy bydlení - BI (č. 61) v severní části sídla spojené s těmito úpravami:

- vymezení rozvojové plochy bydlení v rodinných domech – BI (č. Zm1/02) na úkor stabilizovaných ploch sídelní zeleně ostatní – ZO

charakteristika záměru

Rozvojová plocha Zm1/02 se nachází v zastavěném území, v lokalitě, která je ze západu vymezena rozvojovou plochou bydlení v rodinných domech č. 61 z platného ÚP, kterou rozšiřuje východním směrem dle již vymezených parcel v mapách KN. Ze severu lokalita navazuje na krajinu, z  východu a jihu je plocha obklopena sídelní zelení. Podél jižního okraje plochy prochází lokální biokoridor, který limituje další rozšíření plochy směrem k jihu. Plocha využívá enklávu zemědělské půdy horší kvality (III. bonitní třída, trvalý travní porost).

obsluha dopravní a technickou infrastrukturou

Plocha bude obsloužena ze stávající místní komunikace a prodloužením v ÚP navržených sítí technické infrastruktury, a to trasováním přes rozvojovou plochu č. 61 z platného ÚP. Umožnění napojení plochy Zm1/02 na dopravní a technickou infrastrukturu je podmínkou realizace plochy č. 61, viz výrok, kap. C.2.

podmínky prostorového uspořádání

Zástavba je navržena maximálně o 1 nadzemním podlaží s možností podkroví. Důvodem omezujících podmínek je poloha - jedná se o lokalitu, která tvoří přechod zástavby do krajiny.

ochrana veřejného zdraví

Rovojová plocha Zm1/02 se nachází v dostatečné vzdálenosti od negativních vlivů z dopravy, tj. silnice I. Třídy a tělesa dráhy, od nichž bude navíc odcloněna zástavbou rodinných domů realizovaných při naplňováníi plochy pro bydlení č. 61.

odůvodnění

Rozvojová plocha je navržena z důvodu doplnění ploch bydlení v této lokalitě, která se z hlediska polohy jeví k tomuto účelu jako vhodná. Nachází se v okrajové části sídla z dosahu negativních vlivů výroby a dopravy, v zastavěném území a v návaznosti na zastavitelné plochy pro bydlení, které nejsou doposud využité, avšak jsou již rozparcelované na stavební pozemky a veřejné prostranství, a to včetně rozvojové plochy Zm1/02, tedy je připravena k výstavbě.

dílčí změna Z1/03

- změna dopravního řešení v jihozápadní části sídla spojené s těmito úpravami:

- zrušení jižní části rozvojové plochy dopravní infrastruktury - DS (č. 51) včetně křižovatky a její navrácení do krajiny – do stabilizovaných ploch smíšených nezastavěného území – SN, ploch vodních - N

- vymezení rozvojové plochy veřejných prostranství – U (č. Zm1/03) na úkor části rozvojové plochy bydlení - BI (č. 24A), na úkor části rozvojové plochy smíšené obytné – SD (č. 24B) a na úkor části rozvojové plochy veřejných prostranství - U (č. 51)

- úprava funkčního využití ploch stávajících komunikací - vymezení stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury – DS a stabilizovaných ploch veřejných prostranství – U na úkor stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU

charakteristika záměru

V jižní části města je zrušena část rozvojové plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS (č. 51). Tato komunikace byla navržena v ÚP částečně v trase účelové komunikace, částečně na soukromých pozemcích, aby obsluhovala rozvojové plochy navržené v platném ÚP východně od tělesa dráhy (plochy BI č. 23A, 23B; plochy SD č. 22; plochy RZ č. 45, 64; plochy VP č. 33; plochy SD č. 24B, plochy BI č. 24A).

Změnou je severní část rozvojové plochy dopravní infrastruktury č. 51, která je trasována na veřejných pozemcích, zachována a obsluha rozvojových ploch SD č. 22; plochy RZ č. 45, 64; plochy VP č. 33 tak zůstává zajištěna.

Je zrušena pouze jižní část plochy dopravní infrastruktury č. 51 (včetně plochy pro křižovatku), která je trasována převážně přes soukromé pozemky. Obsluha rozvojových ploch 24A, 24B je řešena nově a odlišně od platného ÚP, a to prodloužením stávající místní komunikace v ulici Za Mostem, která směřuje k rozvojovým plochám pro bydlení 24A, 24B od jihu. V návaznosti na tuto komunikaci je navržena plocha veřejných prostranství (č. Zm1/03), která obslouží obě rozvojové plochy pro bydlení. Částečně využívá pozemek stávající účelové komunikace, částečně zmenšuje plochy 24A, 24B tak, aby bylo vymezeno veřejné prostranství o šířce 8 m dle platné legislativy.

Součástí řešení dílčí změny je úprava využití ploch navazujících uličních prostorů, a to vymezení stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury – DS a stabilizovaných ploch veřejných prostranství – U, které nahrazují v ÚP vymezené stabilizované plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU.

odůvodnění

Důvodem řešení je požadavek na zrušení rozvojové plochy pro komunikaci a křižovatku č. 51, která ve své jižní části zasahuje do soukromých pozemků. Ty chtějí jejich vlastníci využít jako zahrady k budoucím rodinným domům, pro něž je v platném ÚP vymezena rozvojová plocha č. 24A. Z pohledu města je trasování komunikace v souběhu s tratí záměrem, který již není městem sledován - pozbyl důležitosti a s ohledem na soukromé vlastnictví těžko realizovatelný. Proto jej lze z ÚP vypustit a plochu využít dle požadavků vlastníků pozemků za podmínky, že bude zajištěna obsluha území.

Po prověření bylo navrženo toto řešení:

- Je zrušena pouze jižní část komunikace vč. křižovatky (jižní část plochy č. 51) z důvodu nepravděpodobnosti její realizace v tomto prostoru tak, avšak aby byla zachována obsluha plochy výroby č. 33 a ostatních rozvojových ploch severně od ČOV TEBO, a to ze severu.

- Rušená část komunikace (jižní část plochy č. 51), která svou jižní částí sloužila pro obsluhu rozvojových ploch z platného ÚP (č. 24A, 24B), bude nahrazena komunikací v jiné poloze. Nová komunikace je trasovaná tak, aby obsloužila rozvojové plochy č. 24A, 24B a navíc změnou navrženou plochu pro smíšené bydlení (č. Zm1/05). Výsledkem je vymezení nové rozvojové plochy veřejných prostranství – U (plocha Zm1/03) o šířce min. 8 m, která v této lokalitě založí ulici oboustranně obestavěnou. Veřejné prostranství je vymezeno na úkor rozvojových ploch -  západní části rozvojové plochy se smíšeným využitím č. 24B a s využitím části rozvojové plochy pro bydlení č. 24A (té části, která je v KN vedena jako ostatní komunikace a je takto využívána). Komunikace bude na svém jižním konci zaústěna do stávající místní komunikace (ulice Za Mostem).

Rušená část plochy dopravní infrastruktury - DS (nejjižnější část plochy č. 51) bude po zrušení zahrnuta do krajiny (stabilizované plochy smíšené nezastavěného území – SN, plochy vodní a vodohospodářské - N). V plochách smíšených nezastavěného území – SN platný ÚP připouští pozemky zahrad a sadů a jejich oplocení za podmínky, že navazují na zastavěné území.

Důvodem úpravy využití ploch navazujících uličních prostorů je vytvoření logického systému komunikací, který zohledňuje vypuštění jižní části plochy č. 51 dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS.

dílčí změna Z1/04

- vytvoření bezkolizního přístupu ke koupališti v západní části sídla spojené s těmito úpravami:

- vymezení rozvojové plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS (č. Zm1/04) na úkor jižní části rozvojové plochy krajinné zeleně – K (č. 47) a rozvojové plochy veřejných prostranství – U (č. Z3/10b)

charakteristika záměru

Na západním okraji města je pro bezkolizní přístup k rybníku Kozlov navržena rozvojová plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS (plocha Zm1/04).

Plocha je navržena v souběhu se stávající účelovou komunikací, jejíž plochu využívá a svou šířkou zasahuje i do navazující plochy trvalého travního porostu, v ÚP začleněného do rozvojové plochy krajinné zeleně - K (č. 47). Plocha kříží silnici I/43 a ve své západní části využívá stávající účelovou komunikaci - rozvojovou plochu veřejných prostranství č. Z3/10b z platného ÚP, která je dílčí změnou zrušena.

odůvodnění

Důvodem řešení je požadavek na vytvoření přístupu ke koupališti (rybník Kozlov) pro pěší a cyklisty tak, aby nebyl v kolizi se silnicí I/34. V současnosti se jedná o velmi nebezpečné přecházení chodců a cyklistů přes silnici I. třidy.

Po prověření se zástupci města bylo dohodnuto, že bude změnou vymezena nová rozvojová plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS (plocha Zm1/04) pro bezkolizní přístup ke koupališti. V ploše, která je zařazena do VPS s možností vyvlastnění, lze realizovat křížení se silnicí I/43, např. formou nadchodu nebo podchodu. Délka plochy zohledňuje požadavek na vybudování bezbarierových ramp dle platné legislativy; šířka plochy zohledňuje možné terénní úpravy.

dílčí změna Z1/05

- zrušení plochy pro kruhový objezd a komunikaci v ulici Nádražní spojené s těmito úpravami:

- zrušení rozvojové plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS (č. 58) a její přičlenění do navazujících rozvojových ploch občanského vybavení a výroby

- vymezení rozvojové plochy občanského vybavení – OK (č. Zm1/05a)

- vymezení rozvojové plochy výroby a skladování – VP (č. Zm1/05b)

- vymezení rozvojové plochy veřejných prostranství – U (č. Zm1/05c)

- vymezení stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury – DS, ploch bydlení v rodinných domech – BI, ploch smíšených obytných – venkovských –SV

charakteristika záměru

V západní části města, na ulici Nádražní je respektován požadavek města na zrušení rozvojové plochy z platného ÚP– plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS (č. 58), zahrnující křižovatku a komunikaci pro obsluhu prům. zóny. Plocha je zrušena jako celek:

část plochy je nahrazena rozvojovými plochami:

- plochy občanského vybavení - OK (Zm1/05a)

- plochy výroby a skladování – VP (Zm1/05b)

- plochy veřejných prostranství – U (Zm1/05c)

část plochy je navrácena do stabilizovaných ploch:

- plochy dopravní infrastruktury – DS

- plochy bydlení v rodinných domech – BI

- plochy smíšené obytné – venkovské –SV

odůvodnění

Po prověření bylo dohodnuto, že záměr na vybudování křižovatky a komunikace do průmyslové zóny (plocha č. 58) lze vypustit, protože pro obsluhu prům. zóny byla již vybudována komunikace v jiné poloze a s připojením v nové křižovatce.

Rušená plocha je tedy na severu „přičleněna“ k navazujícím rozvojovým plochám z platného ÚP – k ploše občanského vybavení– OK č. 9 (prostřednictvím rozvojové plochy Zm1/05a) a k ploše výroby – VP č. 32 (prostřednictvím rozvojové plochy Zm1/05b). Na jihu je změněna na rozvojovou plochu veřejných prostranství – U (č. Zm1/05c) a přiměřeně zmenšena (šířka min. 8 m); zbývající část plochy č. 58 je začleněna do stabilizovaných ploch DS, BI, SV.

Aby byla zachována možnost obsluhy rozvojových ploch pro bydlení jižně od komunikace, byla rušená jižní část plochy č. 58 nahrazena rozvojovou plochou veřejných prostranství – U (Zm1/05c), které zajistí propojení rozvojové plochy veřejných prostranství z platného ÚP (č. 57) na stávající místní komunikaci v ul. Nádražní.

dílčí změna Z1/06

- vymezení rozvojové plochy smíšené obytné – venkovské –SV jižně od čOV TEBO spojené s těmito úpravami:

- vymezení rozvojové plochy smíšené obytné – venkovské –SV (č. Zm1/06), na úkor části stabilizovaných ploch smíšených nezastavěného území - SN a stabilizovaných ploch sídelní zeleně ostatní – ZO

charakteristika záměru

Rozvojová plocha Zm1/06 se nachází v lokalitě, která z východu a jihu navazuje na zastavěné území; ze západu je vymezena rozvojovou plochou smíšenou č. 24B z platného ÚP, ze severu je obklopena krajinou. Plocha využívá enklávu zemědělské půdy nejlepší kvality (I. bonitní třída,   trvalý travní porost).

obsluha dopravní a technickou infrastrukturou

Plocha bude obsloužena ze stávající místní komunikace, příp. ze změnou navržené plochy veřejných prostranství (Zm1/03); na technickou infrastrukturu bude napojena ze sítí navržených v platném ÚP.

podmínky prostorového uspořádání

Zástavba je navržena pouze pro 1 rodinný dům (intenzita využití stavebních pozemků - v ploše Zm1/06 lze realizovat max. 1 stavbu hlavní (např. 1 rodinný dům), maximálně o 1 nadzemním podlaží s možností podkroví, viz výrok, kap. F.2.

ochrana veřejného zdraví

Rovojová plocha Zm1/06 se nachází v dostatečné vzdálenosti od negativních vlivů z dopravy a výroby. Severně od plochy se nachází ČOV TEBO. Eliminace negativních vlivů z ČOV je zajištěna respektováním limitní hranice negativních vlivů ČOV.

odůvodnění

Důvodem řešení je požadavek vlastníka pozemku na vymezení rozvojové plochy pro 1 – 2 rodinné domy v lokalitě, která navazuje na zastavěné území v enklávě zemědělské půdy nepravidelného tvaru.

  - Po prověření byla vymezena rozvojová plocha smíšená obytná – venkovská – SV (plocha č. Zm1/06) v rozsahu pouze pro 1 rodinný dům. Důvodem omezujících podmínek prostorového uspořádání je poloha - jedná se o lokalitu s kvalitní zemědělskou půdou, která tvoří přechod zástavby do krajiny. Plocha je vymezena na úkor části stabilizovaných ploch smíšených nezastavěného území - SN tak, aby respektovala „limitní hranici negativního vlivu ČOV“. Plocha je situována v blízkosti dopravní a technické infrastruktury, která se bude z důvodu plánované výstavby rodinných domů v navazujících rozvojových plochách pro bydlení (č. 24A, 24B) prodlužovat. Plocha využije pro obsluhu stávající veřejné prostranství, příp. veřejné prostranství (č. zm1/03) změnou navržené pro obsluhu ploch bydlení (č. 24A, 24B).

dílčí změna Z1/07

- zachování stávajícího rozsahu areálu Zemědělského družstva na severovýchodním okraji sídla spojené s těmito úpravami:

- zrušení rozvojové plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport – OS (č. 30) a její začlenění do stabilizovaných ploch výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba – VZ

charakteristika záměru

Jedná se o změnu využití plochy v zastavěném území na severovýchodním okraji města. Rozvojová plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport – OS (č. 30), vymezená v platném ÚP na ploše areálu Zemědělského družstva, je zrušena. Je nahrazena stabilizovanou plochou výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba – VZ.

Odůvodnění

Důvodem řešení je požadavek vlastníka areálu Zemědělského družstva, aby byl areálu i do budoucna ponechán pro zemědělské účely, a to zrušením rozvojové plochy občanského vybavení – OS (č. 30) vymezené v platném ÚP jako plocha přestavby. Plocha se nachází v zastavěném území.

Po prověření byl požadavek akceptován. Bylo konstatováno, že zbývající stabilizovaná a rozvojová plocha pro sport, vymezená v platném ÚP v této lokalitě, je pro sportovní využití obyvatel města dostačující.

dílčí změna Z1/08

- úprava využití území v lokalitě Stará cesta spojené s těmito úpravami:

- zrušení rozvojových ploch pro bydlení č. 23A, 23B v lokalitě Stará cesta a jejich začlenění do stabilizovaných ploch - ploch bydlení v rodinných domech – BI, ploch rekreace – zahrádkářské lokality – RZ a ploch dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU

charakteristika záměru

Jedná se o změnu využití ploch v zastavěném území v jižní části města při ulici Stará cesta. Rozvojové plochy bydlení v rodinných domech (č. 23A, 23B) vymezené v platném ÚP na ploše zahrádkářské lokality, jsou zrušeny a nahrazeny plochami stabilizovanými. A to tak, že východní část lokality, která navazuje na stávající místní komunikaci, je využita pro bydlení, západní část lokality, kterou je možno obsloužit pouze ze stávající účelové komunikace, je ponechána pro účely zahrádkaření.

odůvodnění

Důvodem řešení je požadavek města na přehodnocení rozvojových ploch pro bydlení navržených v platném ÚP (č. 23A a 23B) v zahrádkářské lokalitě Stará cesta, protože zde není možné zajistit odpovídající příjezd a přístup (veřejné prostranství o šířce min. 8 m) a zvážit jejich vrácení do ploch rekreace – zahrádkářské lokality - RZ.

Po prověření byly rozvojové plochy pro bydlení (č. 23A, 23B) zrušeny. Avšak ty pozemky zahrádek, které navazují na komunikaci, jsou začleněny do stabilizovaných ploch bydlení v rodinných domech – BI, což umožňuje platná legislativa (jedná se o lokalitu v zastavěném území přímo napojenou na místní komunikaci). Část pozemků zahrádek nacházejících se podél trati, k nimž nelze zajistit odpovídající přístup (tj. veřejné prostranství o šířce min. 8 m) je zpět začleněna do stabilizovaných ploch rekreace – zahrádkářské lokality – RZ a ploch dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU.

dílčí změna Z1/09

- doplnění podmínek prostorového uspořádání pro rozvojové plochy bydlení na východním okraji sídla (plochy smíšené obytné – venkovské – SV č. 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F. 18G, 18H)

charakteristika záměru

Jedná se o rozvojové plochy pro bydlení navržené v platném ÚP na východním okraji města formou rozvolněné zástavby.

odůvodnění

Důvodem řešení je požadavek města na úpravu regulativů pro rozvolněnou zástavbu navrženou v platném ÚP na východním okraji města (plochy 18A – 18H), která tvoří přechod sídla do krajiny, A to tak, aby rozvojové plochy nebyly tak striktně polohově fixovány, nebo alespoň více odpovídaly situaci v území a přitom byla zaručena zamýšlená malá intenzita zástavby.

Po prověření byl požadavek řešen doplněním podmínek prostorového uspořádání pro tyto konkrétní rozvojové plochy. Podmínky podmíněně připouštějí změnu polohy rozvojové plochy, avšak za podmínky zachování výměry plochy a zachování co nejkratší vazby na navrženou komunikaci (plochu veřejných prostranství č. 66). Dále za podmínky, že nedojde k záboru kvalitnější zemědělské půdy, než bylo odsouhlaseno v platném ÚP, viz výrok, kap. F)2. Při respektování těchto podmínek budou rozvojové plochy snáze využitelné, bude zachována výměra a zamýšlená malá intenzita zástavby bude i nadále zaručena.

Dílčí změna Z1/10

- aktualizace hranice zastavěného území

viz odůvodnění, kap. J.1.

Dílčí změna Z1/11

- úprava výčtu veřejně prospěšných staveb (VPS) s možností vyvlastnění

viz odůvodnění, kap. J.7.

Dílčí změna Z1/12

- úprava podmínek obecně definovaných pro likvidaci odpadních vod - rozšíření možnosti individuálního čištění splaškových vod

Změnou je řešen požadavek na dořešení odkanalizování v lokalitě venkovské zástavby nad areálem TEBO a promítnutí upravených podmínek do čl. Likvidace odpadních vod. Se zástupci města bylo dohodnuto, že požadavek nebude řešen pouze na část urbanizovaného území, ale bude řešen komplexně pro celé správní území Nové Včelnice. Požadavek je řešen úpravou obecných podmínek ve výroku, kap. b)2.2. Ochrana zdravých životních podmínek. V odstavci „Likvidace odpadních vod“ se text týkající se požadavku, že „žumpa musí být napojena na trvale zvodnělou vodoteč“ -  ruší. Navrženou úpravou dojde k rozšíření možnosti individuálního čištění splaškových vod.

Dílčí změna Z1/13

- úprava podmínek definovaných pro plochy s rozdílným způsobem využití vymezených v krajině s ohledem na zachování krajinného rázu (zamezení zneužití paragrafu 18)

Regulativy jsou upraveny tak, aby v krajině byla umožněna beze změny ÚP realizace nezbytných staveb sloužící k hospodaření na ZPF a k plnění funkcí lesa bez změny ÚP. Dále viz odůvodnění, kap. J.6.2., odst. Nezastavěné území – krajina.

Dílčí změna Z1/14

- zrušení podmínek na zpracování územní studií

Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studií do evidence územně plánovací činnosti byla v platném ÚP stanovena do r. 2018, tedy je již neaktuální. Podmínka zpracování ÚS je tedy u daných ploch zrušena. Jedná se o lokalitu na západním okraji města - plochy bydlení v rodinných domech - BI (7), plochy veřejných prostranství - U (57), plochy sídelní zeleně ostatní – ZV (37) a lokalitu na severozápadním okraji města - plochy pro bydlení – bydlení v bytových domech – BH (Z3/7).

Město si zpracování nových územních studií nežádá.

Dílčí změna Z1/15

Dílčí změna řeší úpravu textové části výroku:

- zajištění souladu textové části s platnou legislativou (úprava názvů a příp. obsahu kapitol, např. doplnění urbanistické kompozice,…).

- Textová část je upravena - obsah a rozsah návrhu změny vychází především ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen „stavební zákon“), vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen “vyhláška 501“), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen „vyhláška 500“). Návrh změny je zpracován dle novely č. 225/2017 Sb. stavebního zákona a v souladu s platnými prováděcími vyhláškami.

- jednotlivé názvy kapitol výroku jsou upraveny a členěny dle vyhlášky 500 (nové znění vyhlášky 500 po 1. 1. 2018). Tzn., že byly přejmenovány a upraveny názvy kapitoly C), D), E), J), L). Další kapitoly dle odst. 2 přílohy č. 7 vyhlášky 500, nebyly vzhledem k účelu změny, využity. Jednotlivé kapitoly jsou doplňovány a měněny pouze tam, kde navrhované řešení vyvolává jejich doplnění či změnu nebo úpravu. K tomuto účelu byl použit systém zpracování formou barevného rozlišení. Z výrokové části byly vypuštěny texty podrobnosti náležející svým obsahem do územního rozhodnutí nebo regulačního plánu (např. podmínky definované pro území s archeologickými nálezy byly vypuštěny).

- textová část odůvodnění je členěna do kapitol dle přílohy č. 7 část II. odst. 1 vyhlášky 500 v kombinaci kapitol dle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona.

- v odůvodnění, jako poslední kapitola, je vložena textová část výroku platného ÚP Nová Včelnice s vyznačenými úpravami vyvolanými změnou č. 1. Jedná se o přípravu na úplné znění ÚP po vydání změny č. 1.

- zajištění souladu ÚP s PÚR, ZÚR

Soulad s PÚR

- změnou č. 1 jsou podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a člověka doplněny do obecných podmínek využití krajiny tak, aby platily pro celou krajinu tedy i pro plochy ÚSESu, viz výrok, kap. E)1.; viz odůvodnění, kap. B.1., priorita č. 20a

Soulad se ZÚR

- jsou zrušeny koridory pro technickou infrastrukturu (vodovod) jsou ponechány jako záměry města, protože ZÚR po aktualizacích již neobsahuje koridor veřejné infrastruktury V9 (vodovod Velký Ratmírov – Najdek), dále viz odůvodnění, kap. J.4.2., odst. Zásobování vodou

- úprava podmínek definovaných pro plochy s rozdílným způsobem využití vymezených v platném ÚP v krajině, dále viz odůvodnění, kap. J.5.1.

- úprava podmínek využití ploch ÚSES, dále viz odůvodnění, kap. J.5.2., odst. Územní systém ekologické stability – podmínky využití ploch ÚSES

- úprava podmínek vztahujících se k ochraně hodnoty H1

- viz odůvodnění, kap. C, odst. soulad s požadavky na ochranu hodnot území

- úprava podmínek stanovených pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

- viz odůvodnění, kap. J.6.1.

- úprava a zpřesnění podmínek prostorového uspořádání

- viz odůvodnění, kap. J.6.2.

- úprava a doplnění definic použitých pojmů

- viz odůvodnění, kap. J.6.1., odst. Definice pojmů

- začlenění rozvojové plochy č. 68 do ploch zeleně zahrad – ZZ

- je opraveno chybné začlenění rozvojové plochy č 68 (v platném ÚP byla plocha začleněna do ploch zemědělských - specifických– ZX, které jsou vymezovány jako plochy změn v krajině); protože se však jedná o plochu zastavitelnou, je plocha v textu výroku změnou začleněna do ploch zeleně zahrad – ZZ, a to shodně s hlavním výkresem platného ÚP

- úprava podmínek pro doplňkové stavby v sousedství bydlení

- „doplňkové stavby“ lze v sousedství obytných ploch (týká se např. ploch ZZ, ZX, SN) realizovat touto formou:

  - Plochy sídelní zeleně – zeleň zahrad - ZZ – v podmíněně přípustném využití jako: „zařízení a stavby související s aktivitami zahrádkaření a samozásobitelského hospodaření (například přístřešky, seníky, kůlny, stavby typu stodol, skleníky, zahradnictví, přístavba stávajících obytných budov v návaznosti na plochy bydlení) za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního využití, snížení kvality prostředí a pohody bydlení“ (dle platného ÚP)

  - Plochy zemědělské – specifické - ZX, Plochy smíšené nezastavěného území - SN (krajina) – v přípustném využití jako prostorově omezené „pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu typu seníků, stodol, přístřešků pro volné ustájení dobytka, včelínů,…(doplněno změnou č. 1)

Stavby tohoto druhu o větší výměře a hmotě, než je v ÚP stanoveno, je nutno řešit změnou územního plánu.

## j.3.	zdůvodnění základní Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, zdůvodnění urbanistické koncepce a kompozice, VYMEZENÍ ploch s rozdílným způsobem využití, VYMEZENÍ zastavitelných ploch, PLOCH PŘESTAVBY, VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

### J.3.1.	Zdůvodnění základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Základní koncepce rozvoje území – se řešením změny nemění. Změna č. 1 přispěje k naplnění hlavních cílů, definovaných v platném ÚP:

Hospodářská prosperita, sociální soudržnost

- Vytvoření předpokladů pro uspokojování potřeb obyvatel na bydlení, vytvoření podmínek pro zamezení odchodu mladšího obyvatelstva ze sídla, zajištění nových ploch pro výstavbu rodinných domů - stabilizace funkce sídelní a její rozvíjení s ohledem na zachování urbanistických a stavebních forem charakteristických pro danou oblast. - podporuje dílčí změna Z1/01, Z1/02, Z1/06, viz odůvodnění, kap. J.3.2., odst. Bydlení.

- Vytvoření podmínek pro umístění dalších pracovních příležitostí s důrazem na služby, občanskou vybavenost, výrobu  - podporuje dílčí změna Z1/07, viz odůvodnění, kap. J.3.2., odst. Výroba.

- Zajištění podmínek pro rekreační a sportovní aktivity obyvatel i návštěvníků a pro zvýšení turistického ruchu - podporuje dílčí změna Z1/04, viz odůvodnění, kap. J.3.2., odst. Rekreace.

- Zajištění dobré obslužnosti území – koncepce definovaná v platném ÚP se změnou č. 1 nemění – obslužnost území zůstává zachována.

Kvalitní životní prostředí

- Respektování a zkvalitňování přírodního a životního prostředí, které je jednou z nejcennějších hodnot území - podmínky umožňující respektování a zkvalitňování přírodního a životního prostředí definované v platném ÚP, jsou změnou č. 1 respektovány.

- Koncepce řešení místních a regionálních systémů ekologické stability s novými požadavky na území, návrh opatření k jejich realizaci, akceptování záplavového území, podpora využití netradičních zdrojů energie. – koncepce respektující tyto požadavky založená v platném ÚP, se řešením změny č. 1 nemění.

- Definování předmětu veřejného zájmu (veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy) – změnou č. 1 je upraven výčet veřejně prospěšných staveb a na žádost zástupců města zredukován. Změnou č. 1 je navržena VPS pro bezkolizní přístup k rybníku Kozlov. Dále viz odůvodnění, kap. J.7.

Ochrana hodnot území  - změnou č. 1 nejsou vymezeny nové hodnoty území. Ochrana hodnot je respektována a zdůvodněna v kap. C, odst. Soulad s požadavky na ochranu hodnot území.

### J.3.2.	Zdůvodnění návrhu urbanistické koncepce a kompozice

Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce definovaná v platném ÚP zůstává zachována. Řešením změny č. 1 je rozvíjena o nová řešení týkající se zejména funkce bydlení, výroby, rekreace a obslužnosti území dopravní infrastrukturou:

Bydlení

V platném ÚP je definováno: „Hlavní rozvoj bydlení směřovat do západní části města, s doplněním menších lokalit na severním, východním a jižním okraji zastavěného územ. Město rozvíjet jako kompaktní urbanistický celek, v jižní a východní části města respektovat charakter rozvolněné zástavby“.

Změnou č. 1 je navrženo:

- rozšíření rozvojové plochy pro bydlení (č. 13B) v lokalitě za Kozlovkou na severozápadním okraji města

- rozšíření rozvojové plochy bydlení - BI (č. 61) v severní části sídla

- vymezení rozvojové plochy smíšené obytné – venkovské – SV jižně od ČOV TEBO v jižní části města

Rozvojové plochy pro bydlení řešené změnou č. 1 jsou navrženy v souladu s urbanistickou koncepcí.

Dílčí změnou Z1/08 byly rozvojové plochy pro bydlení (č. 23A, 23B), navržené v platném ÚP, zrušeny a částečně nahrazeny stabilizovaným plochami.

Dále viz odůvodnění, kap. J.2.

Výroba

V platném ÚP (a po úpravě řešené změnou č. 1) je definováno: „Rozvoj výrobních aktivit realizovat především v prostoru u nádraží a v návaznosti na areál TEBO, zemědělskou výrobu ve stávajících areálech“.

Změnou č. 1 je navrženo:

- dílčí změnou Z1/07 je řešeno zachování stávajícího rozsahu areálu Zemědělského družstva na severovýchodním okraji sídla

- řešení dílčí změny Z1/05 vyvolalo vymezení rozvojové plochy výroby a skladování – VP (č. Zm1/05b) v návaznosti na již v platném ÚP vymezenou rozvojovou plochu pro výrobní zónu (č. 32).

Záměry jsou tedy v souladu s urbanistickou koncepcí. Dále viz odůvodnění, kap. J.2.

Rekreace

V platném ÚP je definováno: „Plochy pro rekreaci a sport rozvíjet v návaznosti na tuto osu - v severovýchodní časti města a západně od centra – na pěší trase k rybníku Kozlov“.

Dílčí změnou Z1/04 je navrženo propojení k rybníku Kozlov, tedy v souladu s koncepcí.

Dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství

Dílčí změnou Z1/03 je řešena změna dopravního řešení v jihozápadní části města včetně nové místní komunikace – veřejného prostranství Zm1/03. Podrobněji, viz odůvodnění, kap. J.2.

Dílčí změnou Z1/04 je navrženo propojení k rybníku Kozlov.

Dílčí změnou Z1/15 jsou upraveny podmínky využití ploch v nezastavěném území ve vztahu k dopravní infrastruktuře, viz odůvodnění, kap. J.6.1., odst. Nezastavěné území – krajina.

Řešení dílčí změny Z1/05 vyvolalo vymezení rozvojové plochy veřejných prostranství - U (č. Zm1/05c) v návaznosti na již v platném ÚP vymezenou rozvojovou plochu veřejných prostranství (č. 57).

Občanské vybavení

Řešení dílčí změny Z1/05 vyvolalo vymezení rozvojové plochy občanského vybavení – OK (č. Zm1/05a) v návaznosti na již v platném ÚP vymezenou rozvojovou plochu občanského vybavení (č. 9).

Dílčí změnou Z1/07 je zrušena plocha přestavby - rozvojová plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport – OS (č. 30).

Urbanistická kompozice

Změnou č. 1 je doplněn text týkající se urbanistické kompozice s odkazem na ochranu hodnot území – respektování podmínek, které byly již definovány v platném ÚP.

Platný ÚP řeší urbanistickou kompozici vymezením kulturních hodnot území, na jejichž ochranu jsou ve výroku v kap. b)2.1. definovány podmínky – jedná se o tyto hodnoty:

- ochrana historického charakteru zástavby

- významná stavební dominanta

- historicky významné stavby – stavby, drobná architektura

- významná vzrostlá zeleň (linie stromů, solitérní stromy)

- Rozvojové plochy řešené změnou č. 1 se nacházejí vně výše uvedených hodnot území a podmínky ochrany respektují.

### J.3.3.	Zdůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

- Změnou č. 1 nebyly vymezeny nové plochy s rozdílným způsobem využití nad rámec ploch definovaných v platném ÚP.

### J.3.4.	Zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Vymezení zastavitelných ploch – změnou č. 1 byly vymezeny tyto zastavitelné plochy (pro které byly ve výroku, v kap. C)2. definovány konkrétní podmínky využití a v kap. F)2. definovány podmínky prostorového uspořádání:

| identifikace ploch | plocha s rozdílným způsobem využití | max. kapacita plochy | porovnání s platným ÚP |
| --- | --- | --- | --- |
| Zm1/01 | BI | 3 stavby rodinných domů | - Nová plocha pro bydlení. |
| Zm1/02 | BI | 5 staveb rodinných domů | - Nová plocha pro bydlení. |
| Z1m/03 | U |  | - Nejedná se o novou zastavitelnou plochu – změna využití rušené části plochy pro bydlení (č. 24A, 24B) |
| Zm1/04 | DS |  | - Nová plocha pro přístup k rybníku Kozlov. |
| Zm1/05a | OK |  | - Nejedná se o novou zastavitelnou plochu – změna využití rušené plochy dopravní infrastruktury (č. 58) |
| Zm1/05b | VP |  | - Nejedná se o novou zastavitelnou plochu – změna využití rušené plochy dopravní infrastruktury (č. 58) |
| Zm1/06 | SV | 1 stavba hlavní, např. rodinný dům | - Nová plocha pro smíšené využití. |

Zdůvodnění vymezení konkrétních zastavitelných ploch, viz odůvodnění, kap. J.2.

Plochy přestavby nejsou změnou č. 1 vymezeny.

Podmínky využití zastavitelných ploch a ploch přestavby

Změnou č. 1 byly u některých zastavitelných ploch upraveny podmínky využití, definované ve výroku, v kap. C)2. Jedná se např. o úpravy textu výroku související s likvidací odpadních vod (dílčí změna Z1/12), které se promítly do specifických podmínek zastavitelných ploch.

### J.3.5.	Zdůvodnění vymezení systému sídelní zeleně

Základní systém sídelní zeleně navržený v platném ÚP zůstává zachován.

## j.4.	Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury

### J.4.1.	Koncepce dopravní infrastruktury

Změnou č. 1 nejsou navržena nová napojení na silnici I/34, je respektováno její ochranné pásmo a nejsou navrhovány zpomalující prvky na obchvatu. Drážní doprava není změnou č. 1 dotčena.

Koncepce je změnou č. 1 doplněna v oblasti obslužnosti území o nové řešení:

- dílčí změnou Z1/04 je vymezena rozvojová plocha dopravní infrastruktury (Zm1/04) pro bezkolizní přístup k rybníku Kozlov – v rámci plochy bude realizováno mimoúrovňové křížení se silnicí I/34, což je zakotveno v podmínkách využití plochy, viz výrok, kap.  C)2.

- dílčí změnou Z1/05 je zrušena plocha pro okružní křižovatku navržená v platném ÚP na ulici Nádražní

- dílčí změnou Z1/03 je řešena změna dopravního řešení v jihozápadní části města. Podrobněji, viz odůvodnění, kap. J.2.

### J.4.2.	Koncepce technické infrastruktury

Změna č. 1 nemá vliv na celkovou koncepci zásobování technickou infrastrukturou.

Dle platných podkladů ÚAP bylo do Koordinačního výkresu aktualizováno vedení technické infrastruktury.

- Zásobování vodou

Řešením změny č. 1 se koncepce zásobování vodou nemění; rozvojové lokality budou napojeny na stávající veřejný vodovod.

Je vypuštěn koridor pro technickou infrastrukturu V9 (vyjádřeno v grafické části – jevy ke zrušení):

I když záměr na vybudování vodovodu Velký Ratmírov – Studnice – Lodhéřov – Nejdek (a napojení města na něj) již není v ZÚR sledován, záměr je ponechán jako záměr města (podpořený krajskou dokumentací PRVaK):

- TK-V9-1	koridor pro vodovod – propojení vodovodu Nová Včelnice se Zdešovem

- TK-V9-2	koridor pro vodovod – propojení vodovodu Nová Včelnice s Kostelní Radouní

- TK-V9-3	koridor pro vodovod – propojení vodovodu Nová Včelnice s Jarošovem nad Nežárkou

- TK-V9-4	koridor pro vodovod – propojení Nekrasín – Pýchov - Lovětín

Důvodem je, že ZÚR již záměr V9 - Vodovod Velký Ratmírov – Studnice – Lodhéřov – Nejdek nesleduje. Proto důvod vymezení a územní hájení koridoru technické infrastruktury ze ZÚR ve správním území Nové Včelnice pominul. V případě potřeby lze v urbanizovaném území i v krajině realizovat technickou infrastrukturu, což umožňují podmínky definované v platném ÚP a změnou č. 1 upravené pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

- Odkanalizování

Řešením změny č. 1 se koncepce odkanalizování nemění; rozvojové lokality budou napojeny na stávající veřejnou kanalizaci.

Dílčí změna Z1/12

Změnou je řešen požadavek na dořešení odkanalizování v lokalitě venkovské zástavby nad areálem TEBO a promítnutí upravených podmínek do čl. Likvidace odpadních vod. Požadavek je řešen úpravou obecných podmínek, dále viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/12.

- Záplavové území a extravilánové vody

Koncepce, navržená v platném ÚP, se nemění. Rozvojové plochy řešené změnou č. 1 nezasahují do ploch ohrožených záplavou nebo extravilánovými vodami.

- Zásobování elektrickou energií

Řešením změny č. 1 se koncepce zásobování elektrickou energií nemění, rozvojové lokality budou napojeny ze stávající sítě nn.

Po prověření byl vypuštěn koridor pro technickou infrastrukturu TK-6. Důvodem je realizace elektrického vedení, pro který byl koridor určen. Koridor byl vypuštěn z důvodu realizace a jeho zrušení není tedy vyjádřeno v grafické části.

- Zásobování plynem

Řešením změny č. 1 se zásobování plynem nemění, rozvojové lokality budou napojeny na stávající veřejný plynovod.

Po prověření byl vypuštěn koridor pro technickou infrastrukturu TK-8. Důvodem je realizace plynovodu, pro který byl koridor určen. Koridor byl vypuštěn z důvodu realizace a jeho zrušení není tedy vyjádřeno v grafické části.

- Nakládání s odpady

Změna č. 1 nemá vliv na koncepci nakládání s odpady. Zastavitelné plochy řešené změnou č. 1 budou zapojeny do stávajícího systému nakládání s odpady ve správním území města Nová Včelnice.

### J.4.3.	Koncepce občanské infrastruktury

Změna č. 1 neovlivní základní koncepci občanského vybavení, schválenou v platném ÚP.

### J.4.4.	Koncepce veřejných prostranství

Změna č. 1 neovlivní základní koncepci veřejných prostranství, schválenou v platném ÚP.

Dílčí změnou Z1/03 je řešena nová místní komunikace – veřejné prostranství č. Zm1/03. Podrobněji, viz odůvodnění, kap. J.2.

Řešení dílčí změny Z1/05 je řešeno doplnění místní komunikace - veřejné prostranství č. Zm1/05c. Podrobněji, viz odůvodnění, kap. J.2.

Koncepce je doplněna o bezkolizní přístup k rybníku Kozlov, dále viz odůvodnění, kap. J.2. (dílčí změna Z1/04).

## j.5.	zdůvodnění KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení ploch změn v krajině a stanovení podmínek jejich využití, koncepce ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranA před povodněmi, rekreacE, ložisek nerostných surovin

### J.5.1.	Koncepce řešení krajiny, ochrany přírody

Změna č. 1 respektuje a nemění koncepci krajiny navrženou v platném ÚP.

- V krajině nejsou navrženy samostatné rozvojové plochy. Dílčí změny nemají dopad do území chráněných legislativně, do ochrany přírodních hodnot území, do mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, apod.

- Obecné podmínky definované pro využití krajiny (výrok, kap. E)1.), jsou změnou č. 1 doplněny o text tak, aby byly v souladu s PÚR - s požadavky ohledně migrační prostupnosti krajiny. Dále s požadavky PÚR a ZÚR - s požadavky, které se týkají ochrany krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky krajiny - na využívání území dle krajinných typů, viz výrok, kap. E)1: „V krajině rybniční nezvyšovat intenzifikaci chovu ryb na úkor ekologické únosnosti krajiny; nelikvidovat vegetační prvky volné krajiny (např. aleje, větrolamy, porosty na hrázích, doprovodná a břehová zeleň vodotečí; nepodporovat intenzivní formy zemědělství a pastevectví zvláště v okolí potočních a říčních niv a v okolí rybníků)“ „V krajině s předpokládanou vyšší mírou urbanizace vzhledem k nárůstu zastavitelných ploch zajistit vhodnými urbanistickými nástroji dostatek doprovodné zeleně (resp. krajinné rozmanitosti) v území, dbát na zajištění prostupnosti krajiny vhodně vymezenými souvislými plochami zeleně, cestní sítí a realizací ÚSES“, viz odůvodnění, kap. B.2.

### J.5.2.	Koncepce územního systému ekologické stability

Řešením změny č. 1 se koncepce ÚSES , vymezená v platném ÚP, nemění.

Dílčí změny nemají dopad do ploch vymezených pro ÚSES.

Územní systém ekologické stability – podmínky využití ploch ÚSES

Dílčí změnou Z1/15 jsou upraveny podmínky využití ploch ÚSESu tak, aby byly v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch ÚSES v ZÚR – změnou č. 1 jsou doplněny zásady pro jejich vymezování např. zachovávat jejich funkčnost a vymezený charakter, nesmí být narušena jejich kontinuita, vymezená biocentra musí být chráněna před změnou využití území, která by snížila stávající stupeň ekologické stability (viz výrok, kap. E)2. a kap. F)1.29.

Biocentra jsou v platném ÚP vymezeny překryvnou linií a dle toho, zda jsou vymezeny v krajině nebo v urbanizovaném území, jsou zařazeny takto:

- plochy biocenter v krajině jsou začleněny do ploch přírodních – P; dílčí změnou jsou z výše uvedených důvodů doplněny podmínky nepřípustného využití. Nepřípustné jsou jakékoli změny využití, které by „znemožnily či ohrozily funkčnost a vymezený charakter ploch ÚSES, a které by narušily kontinuitu ÚSESu“. S ohledem na zachování a ochranu hlavního využití a krajinného rázu byly do nepřípustného využití dále doplněny: „činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, např. stavby pro bydlení, individuální rekreaci, dále objekty, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci, oplocení. Do přípustného využití, s ohledem na využívání krajiny ve správním území Nové Včelnice, byly doplněny „výběhy a ohrady pro dobytek, koně,...“, dále z důvodu umožnění využívání krajiny prostorově omezené „nezbytně nutné stavby a zařízení pro myslivost, pro ochranu přírod“. viz výrok, kap. F)1.29.

- plochy biocenter v zastavěném území jsou začleněny do ploch sídelní zeleně veřejné – ZV ploch sídelní zeleně ostatní – ZO, které biocentra připouštějí. Navíc jsou v platném ÚP v kap. E)2. výroku definovány pro biocentra v zastavěném území další podmínky, které jsou dílčí změnou z výše uvedených důvodů doplněny o nepřípustné využití. Nepřípustné jsou jakékoli změny využití, které by „znemožnily či ohrozily funkčnost a vymezený charakter ploch ÚSES a které by narušily kontinuitu prvků ÚSESu. S tím, že je změnou doplněno, že podmínky definované pro využití biocenter mají prioritu.

Biokoridory, interakční prvky – jsou vymezeny překryvnou linií na všech plochách vymezených v nezastavěném území i území urbanizovaném.

- Změnou jsou upraveny a doplněny podmínky v platném ÚP chybějícího přípustného využití, a to s ohledem na využívání krajiny ve správním území Nové Včelnice („realizace ÚSES, výběhy a ohrady pro dobytek, koně,...vodní plochy a toky, stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, protierozní opatření, opatření pro ochranu přírody a krajiny, trasy, stezky, komunikace pro pěší a cyklisty, lyžaře, drobná architektura, účelové komunikace“). A to tak, aby korespondovaly s podmínkami přípustného využití biocenter.

- Zjednodušeny jsou podmínky pro průchod dopravní a technické infrastruktury¨- podmíněně přípustná je „dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že nedojde k překročení přípustných parametrů pro přerušení biokoridorů“.

- Upravenými podmínkami využití je zajištěno např. zachování průchodnosti biokoridorů - nepřípustné jsou „změny využití, které by narušily průchodnost ÚSESu“. S tím, že je změnou doplněno, že podmínky definované pro využití biokoridorů a interakčních prvků mají prioritu.

Prostupnost krajiny

Změnou č. 1 není narušena prostupnost krajiny. Stávající a v ÚP navržené účelové komunikace pro zpřístupnění krajiny jsou respektovány.

Prostupnost krajiny je podpořena vymezením plochy pro bezkolizní přístup k rybníku Kozlov, viz odůvodnění, dílčí změna Z1/04, kap. J.2.

Změnou č. 1 je podpořena prostupnost krajiny pro člověka a živočichy, a to doplněním podmínek pro plochy vymezené v krajině včetně ploch ÚSES.

### J.5.3.	Protierozní opatření, ochrana před přívalovými (extravilánovými) vodami, ochrana před povodněmi

Rozvojové plochy řešené změnou č. 1 nezasahují do ploch ohrožených záplavou nebo extravilánovými vodami.

### J.5.4.	Rekreační využití krajiny

Koncepce na rekreační využití krajiny definovaná v platném ÚP, zaměřená zejména na turistiku, cyklistiku, chalupaření, příp. agroturistiku, je změnou č. 1 respektována a dále rozvíjena - změna č. 1 řeší zpřístupnění rybníka Kozlov a navazující krajiny, dále viz odůvodnění, kap. J.3.2., odst. Urbanistická koncepce – Rekreace.

### J.5.5.	Dobývání ložisek nerostných surovin

Změna č. 1 neklade požadavky na koncepci dobývání ložisek nerostných surovin. Z důvodu zachování krajinného rázu a hodnot jsou dle platného ÚP stavby zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů v krajině nepřípustné.

## J.6.	zdůvodnění Podmínek pro využití ploch, prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

### J.6.1.	Zdůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Dílčí změnou Z1/15 dochází k úpravě či doplnění některých podmínek definovaných pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v platném ÚP.

Urbanizované území

- Plochy bydlení v rodinných domech – Bi

V přípustném využití je pojem zahradní domek změněn na zahradní chatku, a to z důvodu souladu s výkladem pojmů definovaných v platném ÚP.

- plochy sídelní zeleně - Zeleň zahrad – Zz

Do nepřípustného využití: jsou doplněny „stavby pro rodinnou rekreaci, stavby pro bydlení“.

Důvodem je, že tato zeleň byla v platném ÚP vymezena, aby plnila funkci kompoziční a odpočinkovou. Kompoziční funkce této zeleně spočívá hlavně ve vymezení ploch zeleně bez možnosti výstavby nových rodinných domů kolem původních solitérních usedlostí v území se zachovalou urbanistickou strukturou (zachování charakteru zástavby situované v zahradách). Zeleň zahrad je stabilizována i pro vytvoření přechodu mezi zástavbou a krajinou.

Změnou doplněné nepřípustné využití týkající se staveb pro rodinnou rekreaci v plochách ZZ je v souladu s výše uvedenou koncepcí a s koncepcí rekreace rodinné z platného ÚP (nové stavby rodinné rekreace ÚP nepřipouští - rozvoj rodinné rekreace není s ohledem na ochranu hodnot území a ochranu krajinného rázu v krajině umožněn).

Nezastavěné území – krajina (včetně ploch vodních a vodohospodářských – N)

Od 1.1.2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Úprava podmínek stanovených pro využití ploch nezastavěného území s ohledem na ustanovení § 18 zejména odst. 5 stavebního zákona ve znění po novele stavebního zákona. Novela umožňuje v krajině budování přípojek a účelových komunikací. Po prověření platného ÚP nebylo nutné v tomto smyslu textovou část upravovat – účelové komunikace jsou v krajině přípustné ve všech plochách; přípojky nejsou zmíněny v nepřípustném využití  - tedy je lze v krajině realizovat. Podmínky ploch v krajině nepřipouští doplňkovou funkci bydlení či pobytové rekreace.

Nepřípustné využití ploch v krajině je upraveno tak, aby činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním nebo přípustným využitím (příp. podmíněně přípustným využitím) nemohly být v krajině realizovány, např. stavby pro bydlení, rodinnou rekreaci, dále objekty, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci, oplocení. Nepřípustnost vybraných staveb v krajině je opřeno o veřejný zájem na zachování krajinného rázu ve správním území Nové Včelnice, které se vyznačuje krajinou s omezeným množstvím nadzemních staveb.

U všech funkčních ploch nezastavěného území, kde je přípustné nebo podmíněně přípustné využití pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, je text upraven. S ohledem na respektování platné legislativy již není přípustná pouze veřejná dopravní a technická infrastruktura, ale infrastruktura obecně. Avšak „veřejná dopravní infrastruktura“ není nahrazena „dopravní infrastrukturou“, ale pouze možností výstavby „komunikací“. Důvodem je skutečnost, že do „dopravní infrastruktury“ obecně spadají i odstavné a parkovací plochy, čerpací stanice pohonných hmot, jejichž realizace v krajině není akceptovatelná bez změny ÚP - případné záměry na budování těchto staveb je tedy nutno prověřit změnou ÚP.

Nepřípustné využití ploch vymezených v krajině je doplněno o „činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným využitím, např. stavby pro bydlení, individuální rekreaci, dále objekty, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci“, a to z důvodu ochrany krajinného rázu.

Do využití ploch v krajině byly doplněny texty týkající se realizace výběhů a ohrad pro dobytek, koně, a to s ohledem na respektování požadavků na využívání krajiny pro pastevectví v k.ú. Nová Včelnice.

V krajině jsou umožněny některé činnosti, zařízení a stavby. Změnou č. 1 bylo upraveno a doplněno využívání krajiny o „nezbytně nutné stavby a zařízení pro myslivost, pro ochranu přírody“ (plochy zemědělské – Z, plochy přírodní – P), aby bylo využití ploch v souladu s ostatním funkčními plochami vymezenými v krajině.

Do ploch zemědělských - specifických - ZX byly do přípustného využití doplněny „pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu typu seníků, stodol, přístřešků pro volné ustájení dobytka, včelínů,… „, a to z důvodu souladu s využitím ploch zemědělských – Z, které na plochy ZX zpravidla navazují a jsou s nimi provázané.

Podmínky využití funkčních ploch jsou tedy upraveny tak, aby v krajině byly umožněny beze změny ÚP nezbytné stavby sloužící k hospodaření na ZPF a k plnění funkcí lesa bez změny ÚP. Tyto stavby jsou však s ohledem na ochranu krajinného rázu prostorově omezené, což je změnou ÚP upraveno a doplněno do výroku do kap. F)1, odst. Definice pojmů - Stavby, zařízení a jiná opatření v nezastavěném území – krajině. Zbývající stavby o větší výměře a hmotě, než je v ÚP stanoveno, je nutno řešit změnou územního plánu.

v plochách zemědělských - Z

- Přípustné „stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu typu seníků, stodol, přístřešků pro volné ustájení dobytka“ jsou doplněny o „včelíny“ a jsou prostorově omezeny, viz pojmy

- do přípustného využití jsou k výběhům doplněny „ohrady pro dobytek, koně“

- do přípustného využití jsou doplněny „nezbytně nutné stavby a zařízení pro myslivost, pro ochranu přírody“

v plochách zemědělských specifických - ZX

- do přípustného využití jsou doplněny prostorově omezené (viz pojmy) „stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu typu seníků, stodol, přístřešků pro volné ustájení dobytka, včelínů“

- do přípustného využití jsou doplněny „výběhy a ohrady pro dobytek, koně“

- do přípustného využití je doplněn chybějící ÚSES

v plochách přírodních - P

- do přípustného využití jsou doplněny „nezbytně nutné stavby a zařízení pro myslivost, pro ochranu přírody“

v plochách smíšených nezastavěného území - SN

- do přípustného využití jsou doplněny prostorově omezené (viz pojmy) „stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu typu seníků, stodol, přístřešků pro volné ustájení dobytka, včelínů“,

- jako přípustné jsou doplněny „výběhy a ohrady pro dobytek, koně,…“.

Definice pojmů

Změnou č. 1 byly upraveny a doplněny některé definice v ÚP použitých pojmů, které nejsou legislativou definovány. Původní rozsah a význam definic pojmů nebyl měněn. Z hlediska přehlednosti byly pouze s ostatními doplňovanými nebo nově vymezenými pojmy zpracovány jinou formou, tj. do tabulky a přesunuty do kap. F).1. s novým odstavcem Definice pojmů.

Např. pojem „zahradní chatka“ je změnou č. 1 upraven tak, aby kromě skladování zahradnických potřeb a úkrytu před nepříznivými povětrnostními vlivy mohla sloužit k individuální rekreaci – text, že není určena k přebývání, je zrušen, protože v řešeném území některé z těchto staveb k přebývání již slouží.

Změnou č. 1 byly upřesněny a doplněny pojmy týkající se zejména prostorového uspořádání nadzemních staveb, které jsou prostorově omezeny z důvodu zachování krajinného rázu. V případě záměru na stavbu o větší hmotě (výměře), než je v pojmech definováno, je nutno tento záměr řešit změnou územního plánu. Prostorové omezení je navrženo z důvodu ochrany stavbami nenarušené krajiny, z důvodu respektování koncepce krajiny a z důvodu zachování krajinného rázu.

### J.6.2.	Zdůvodnění podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

Platný ÚP ve výroku, v  kap. F)2., definoval pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, a to formou výškové regulace zástavby. Podmínky se vztahují k plochám stabilizovaným i rozvojovým.

Dílčí změnou Z1/09 byla doplněna prostorová regulace pro rozvojové plochy smíšené obytné – venkovské (18A – 18H) navržené v platném ÚP na východním okraji města, dále viz odůvodnění, kap. J.2.

Dílčí změnou Z1/15 je řešena úprava a zpřesnění podmínek prostorového uspořádání. Úprava se týká zejména výškové regulace zástavby, včetně ploch rozvojových řešených změnou č. 1.:

Výšková regulace zástavby

V platném ÚP, ve výroku, v kap. F)2., je regulace definována max. počtem nadzemních podlaží, případně možností podkroví. ÚP (vyjma ploch bydlení v bytových domech – BH) nepřipouští vícepodlažní výstavbu z důvodu zachování převažujícího venkovského charakteru, pro správní území města Nová Včelnice typického. ÚP definuje výškovou hladinu odstupňovaně – ve městě samém umožňuje i zástavbu vyšší - dle druhu zástavby), v okrajových částech, odtržených lokalitách a samotách (max. 1 podlažní s možností podkroví), nebo s podkrovím zachovávajícím tradiční charakter zástavby, viz níže.

Změnou jsou provedeny úpravy textu podmínek prostorového uspořádání (v plochách  BH, BI, RZ, OV, OK, OS, SC, SV, SD, VF tak, aby byl výklad stanovených podmínek ve vztahu k pojmu „podkroví“, jednoznačný.

Změnou č. 1 (viz výrok, kap. F)1., odst. Definice pojmů – Podkroví), je upřesněna výšková regulace zástavby ve vztahu k podkroví a k zachování tradičního charakteru zástavby takto:

- V případě, že je k max. počtu podlaží uvedeno „s možností podkroví“ – jedná se buď o stavby přízemní bez podkroví, nebo stavby jedno (dvou)podlažní s podkrovím; kdy střecha nemusí odpovídat tradičnímu charakteru zástavby. Např. střecha může být sedlová, pultová se sklonem do 45° - může mít tedy i mírnější sklon, ne však sklon vyšší. Tato regulace však nevylučuje, aby byla realizována zástavba tradičního charakteru a struktury. S použitím rovné střechy se s ohledem na klimatické podmínky neuvažuje.

- V případě, že je k max. počtu podlaží uvedeno „a podkroví“, znamená, že bude vybudováno podkroví k účelovému využití např. k bydlení nebo jako půdní prostor se střechou odpovídající tradičnímu charakteru zástavby (druh střechy – sedlová, sklon střechy - v rozmezí 38 – 45°). Tato regulace může zahrnovat i možnost stavby bez podkroví, avšak za podmínky střechy odpovídající tradičnímu charakteru zástavby (střecha sedlová, sklon střechy - v rozmezí 38 – 45°). Tato podmínka je uplatněna ve vybraných plochách původní zástavby, pro něž je v platném ÚP řešena ochrana historického charakteru zástavby - v grafické části vymezeny kódem „/h“ (jedná se o plochy SC, SV).

- V případě, že je k max. počtu podlaží uvedeno „bez možnosti podkroví“, znamená, že stavba nebude mít možnost vybudování podkroví, bude pouze zastřešena střešní konstrukcí - střecha nemusí odpovídat tradičnímu charakteru zástavby. Např. střecha může být sedlová, pultová se sklonem do 45°.

Rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků

V platném ÚP není stanoveno, z Pokynů nevyplynul požadavek na doplnění textu.

Intenzita využití stavebních pozemků

V platném ÚP není stanoveno.

Z řešení dílčí změny Z1/06 vyplynulo doplnění prostorových regulativů o intenzitu využití stavebních pozemků - v ploše Zm1/06 lze realizovat max. 1 stavbu hlavní (např. 1 rodinný dům). Důvodem je zabránění intenzivnějšímu využití plochy situované jižně od ČOV z důvodu ochrany kvalitní půdy a zachování rozvolněné zástavby v dané lokalitě.

Charakter a struktura zástavby, ochrana krajinného rázu

Změnou č. 1 jsou doplněny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, a to v plochách smíšených obytných – venkovských – SV:

- jsou doplněny podmínky prostorového uspořádání pro rozvojové plochy vymezené v platném ÚP na východním okraji města č. 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F. 18G, 18H, dále viz odůvodnění, kap. J.2., dílčí změna Z1/09

- je řešena ochrana krajinného rázu v urbanizovaném území - v plochách smíšených obytných – venkovských – SV (tyt plochy jsou vymezeny v okrajových částech města, kde tvoří přechod zástavby do krajiny, dále v odloučených lokalitách a samotách); dále je ochrana krajinného rázu řešena ve všech plochách vymezených v krajině. V těchto plochách je změnou nepřípustné umisťovat výrobky plnící funkci stavby – mobilheimy, karavany, maringotky apod. nebo mobilní domky. Důvodem je zachování krajinného rázu správního území Nové Včelnice Jedná se o typově odlišné objekty, které do charakteru stávající zástavby nezapadají, a jejich umístěním by došlo k narušení zdejší stávající zástavby. Jsou v rozporu s podmínkami definovanými v územním plánu a v rozporu s dosavadní praxí pro ochranu krajinného rázu území.

- Změnou č. 1 je více specifikována ochrana hodnot území – ochrana historického charakteru zástavby (hodnota vyjádřena v grafické části kódem „/h“ a vymezená jak ve městě samém a jeho okrajových částech, tak v odloučených lokalitách a samotách), kde je historický charakter zástavby zachován. Změnou č. 1 jsou podmínky na ochranu historického charakteru zástavby definované ve výroku, v kap. b)2.1. upraveny a doplněny o nový pojem: „tradiční charakter zástavby“ tak, aby byl jejich výklad jednoznačný. Pro přesnější formulování ochrany historického charakteru zástavby je doplněn pojem „tradiční charakter zástavby“ viz výrok, kap. F)2., odst. Definice pojmů .

tradiční charakter zástavby je charakterizován zástavbou (převažují přízemní stavby se sedlovou střechou o sklonu v rozmezí 38 – 450 na protáhlém obdélníkovém půdorysu), která typologicky vychází z charakteru staveb typických pro řešené území a danou oblast. Za zástavbu typickou pro řešené území nelze považovat stavby typu kanadských srubů, typu alpských a přímořských staveb s mírným sklonem střechy, např. bungalovy, stavby „podnikatelského baroka“ s balustrádami, arkádami, lodžiemi, balkóny, věžičkami; dále mobilní domy, stavby městského charakteru s rovnou střechou (s výjimkou např. teras), apod.

### J.6.3.	Výstupní limity

Výstupní limity nebylo nutno po prověření aktualizovat.

## J.7.	Zdůvodnění Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Dílčí změna Z1/11

Dílčí změnou je řešena úprava výčtu veřejně prospěšných staveb (VPS) s možností vyvlastnění

- zrušení VPS D1, D2, D3, D4, D6, D7

- zrušení VPS TK6, TK8

- zrušení VPS V9-1, V9-2, V9-3, V9-4

- vymezení nové VPS pro dopravní infrastrukturu D14

odůvodnění

- D1 (č. 51) VPS je zrušena dle požadavku obce – záměr ztrácí na důležitost); severní část zastavitelné plochy je ponechána

- D2 (č. 57) VPS je zrušena dle požadavku obce – zastavitelná plocha 57 je ponechána

- D3 (č. 58) VPS je zrušena dle požadavku obce - zastavitelná plocha 58 zrušena celá

- D4 (č. 70) VPS je zrušena dle požadavku obce - zastavitelná plocha 70 ponechána

- D6 (č. 71) VPS je zrušena dle požadavku obce - zastavitelná plocha 71 ponechána

- D7 (č. 73) VPS je zrušena z důvodu realizace - zastavitelná plocha 73 ponechána

- TK6 (č. TK-6) – VPS je zrušena z důvodu realizace

- TK8 (č. TK-8) - VPS je zrušena z důvodu realizace

- V9-1, V9-2, V9-3, V9-4 (TK-V9-1, TK-V9-2, TK-V9-3, TK-V9-4) – VPS jsou zrušeny včetně koridorů pro technickou infrastrukturu; záměry na vybudování vodovodu již nejsou v ZÚR sledovány – jsou však začleněny jako záměry města (jejich začlenění do VPS tedy ponecháno a v grafické části výkresu I.4 změny č. 1 nejsou tyto VPS zakresleny, protože se jejich rozsah vymezený v platném ÚP nemění)

- D14 (rozvojová plocha Zm1/04) - změnou č. 1 je navržena nová VPS D14 – pro bezkolizní přístup ke koupališti

V rámci změny č. 1 nedošlo k vymezení opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, asanací.

## J.8.	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nové VPS a veřejná prostranství pro uplatnění předkupního práva nejsou změnou navrženy.

## J.9.	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie

Dílčí změnou Z1/14 jsou plochy pro prověření územní studií zrušeny, dále viz odůvodnění, kap. J.2.

# k.	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Rozvojové plochy jsou naplněny jen z menší části a v nejbližším čtyřletém období se nepředpokládá jejich nedostatek, pokud se však nezačne naplňovat rozsáhlá plocha výrobní zóny.

Výroba

Je předpoklad, že se bude naplňovat rozsáhlá rozvojová plocha č. 32 pro výrobu a skladování, protože ji získalo město do vlastnictví a zainvestovalo páteřní komunikaci pro obsluhu budoucích provozoven. S ohledem na rozsah výrobní zóny nejsou požadavky na rozšiřování ploch pro výrobu.

Bydlení

Je rozestavěna lokalita pro bydlení v rodinných domech č. 12 (zastavěno cca 40 % plochy - 2 rodinné domy) a 13B (zastavěno cca 30 % plochy - 3 rodinné domy).

Naplňování výrobní zóny může vyvolat tlaky na výstavbu rodinných domů. A to v lokalitách, které jsou pro výstavbu připravené nejlépe, což je lokalita za Kozlovkou (plocha č. 12, 13B doplněná o plochu č. Zm1/01 řešená dílčí změnou Z1/01) a lokalita v severní části sídla (plocha č. 61 doplněná o plochu Zm1/02 řešená dílčí změnou Z1/02).

# L.	výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení

Změnou č. 1 nejsou řešeny záměry nadmístního významu.

Změna č. 1 nenavrhuje prvky regulačního plánu.

# M.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA zemědělský PŮDNÍ FOND (ZPF) a pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)

V grafické části ve výkrese II.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

## m.1.	Údaje o jednotlivých dílčích lokalitách změny č. 1

Navrhované dílčí změny:

dílčí změna Z1/01

- vymezení rozvojové plochy bydlení – BI severozápadně od centra Nové Včelnice

| Označení plochy: | Popis a odůvodnění: |
| --- | --- |
| Zm1/01 | - Z pohledu záboru ZPF se jedná o využití enklávy zemědělské půdy horší kvality (III. bonitní třída, trvalý travní porost) v lokalitě tvaru protáhlého trojúhelníku, která je vymezena místní komunikací, tělesem dráhy a obytnou zástavbou. Z tohoto důvodu nelze tuto lokalitu zemědělsky optimálně využívat - Plocha je vymezena na TTP na III. třídě ochrany ZPF |

dílčí změna Z1/03

- vymezení rozvojové plochy veřejného prostranství – U jižně od centra Nové Včelnice

| Označení plochy: | Popis a odůvodnění: |
| --- | --- |
| Zm1/03 | - Důvodem vymezení rozvojové plochy veřejných prostranství Zm1/03 je řešení požadavku na nové dopravní napojení rozvojových lokalit (24A, 24B), vymezených v platném ÚP pro bydlení. Dopravní napojení těchto ploch bylo v platném ÚP řešeno prostřednictvím rozvojové plochy dopravní infrastruktury č. 51, která v dotčeném území (ve svém jižním úseku) byla trasována přes soukromé pozemky (zemědělská půda) podél tělesa železnice a rozvojové plochy pro bydlení obsluhovala jednostranně (pouze ze západu). - Změnou Z1/03 je navrženo nové dopravní napojení lokalit pro bydlení (24A, 24B), a to ve vhodnější poloze - s využitím stávající účelové komunikace, která obě lokality pro bydlení v současnosti propojuje. V trase této účelové komunikace je navržena plocha veřejných prostranství Zm1/03 o šířce 8 m (využívající z cca 50% své výměry nezemědělskou půdu), která bude oboustranně obestavěna a tím budou v budoucnu ve veřejném zájmu ekonomicky využity finanční prostředky vložené obcí do vybudování obsluhy ploch pro bydlení dopravní a technickou infrastrukturou. - Plochy pro bydlení (24a, 24B), jsou v ÚP Nová Včelnice zakotveny dlouhodobě a obec s nimi v rozvoji bydlení počítá. Část rušené plochy dopravní infrastruktury č.51 je navrácena do krajiny (plochy smíšené nezastavěného území - SN), a to dle převažujícího stávajícího využití - trvalý travní porost. - Plocha Zm1/03 je vymezena na TTP na I. třídě ochrany ZPF a částečně využívá nezemědělskou půdu. Nejedná se o nový zábor zemědělské půdy nad rámec platného ÚP – jedná se pouze o nové řešení napojení lokalit pro bydlení (24A, 24B) na dopravní a technickou infrastrukturu, a to v jiné trase – s využitím plochy rozvojových lokalit pro bydlení (24A, 24B), jejichž zábor zemědělské půdy byl již v platném ÚP odsouhlasen. |

dílčí změna Z1/04

- vymezení rozvojové plochy dopravní infrastruktury – silniční na západ od zastavěného území Nové Včelnice

| Označení plochy: | Popis a odůvodnění: |
| --- | --- |
| Zm1/04 | - Z pohledu záboru ZPF se jedná o zábor úzkého pásu zemědělské půdy nižší bonity v souběhu se stávající místní komunikací o rozsahu, který nenaruší zemědělské využití navazujících pozemků; západní část plochy zahrnuje plochu veřejných prostranství – U (č. Z3/10b) z platného ÚP, která je novým záměrem zrušena. - Plocha je vymezena na TTP na III. a V. třídě ochrany ZPF. |

dílčí změna Z1/05

- zrušení plochy pro kruhový objezd a komunikaci v ulici Nádražní na západ od zastavěného území Nové Včelnice spojené s těmito úpravami:

  - zrušení rozvojové plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS (č. 58) a její přičlenění do navazujících rozvojových ploch občanského vybavení a výroby

  - vymezení rozvojové plochy občanského vybavení – OK (č. Zm1/05a)

  - vymezení rozvojové plochy výroby a skladování – VP (č. Zm1/05b)

  - vymezení rozvojové plochy veřejných prostranství – U (č. Zm1/05c)

  - vymezení stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury – DS, ploch bydlení v rodinných domech – BI, ploch smíšených obytných – venkovských –SV

| Označení plochy | Popis a odůvodnění |
| --- | --- |
| Zm1/05a Zm1/05b Zm1/05c | - z pohledu záboru ZPF se nejedná o nový zábor zemědělské půdy – pouze o změnu funkčního využití plochy odsouhlasené a vyhodnocené již v platném ÚP, a to na základě požadavku obce na zrušení návrhu okružní křižovatky pro svou nepotřebnost v této lokalitě |

dílčí změna Z1/07

- zrušení rozvojové plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport – OS na severovýchodním okraji sídla

| Označení plochy | Popis a odůvodnění |
| --- | --- |
| - | - nejedná se o zábor zemědělské půdy – vymezení stabilizované plochy v zastavěném území (plocha areálu zemědělského družstva bude ponechána pro zemědělské účely) |

dílčí změna Z1/08

- zrušení rozvojových ploch pro bydlení č. 23A, 23B v lokalitě Stará Cesta a jejich začlenění do stabilizovaných ploch - ploch bydlení v rodinných domech – BI, ploch rekreace – zahrádkářské lokality – RZ a ploch dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU

| Označení plochy | Popis a odůvodnění |
| --- | --- |
| - | - z pohledu záboru ZPF se nejedná o zábor zemědělské půdy, tímto řešením (zrušením rozvojových ploch č. 23A o výměře 0,508 ha, 23B o výměře 1.321 ha z platného ÚP), lze částečně vykompenzovat zábory ZPF řešené změnou č. 1 |

dílčí změna Z1/09

- doplnění podmínek prostorového uspořádání pro rozvojové plochy bydlení na východním okraji sídla (plochy smíšené obytné – venkovské – SV

- z pohledu záboru ZPF se nejedná o zábor zemědělské půdy, výměra rozvojových ploch, navržených v platném ÚP, zůstává zachována; navrženým řešením nedojde k záboru kvalitnější zemědělské půdy, než bylo odsouhlaseno v platném ÚP, což je definováno v podmínkách pro konkrétní rozvojové plochy ve výroku, v kap. F)2.

dílčí změna Z1/10

- aktualizace zastavěného území v celém správním území včetně

- bez přímého dopadu do záboru ZPF nebo PUPFL

Lokality vymezené změnou č. 1 ÚP, které mají dopad do půdního fondu:

| Ozn. dílčí změny | způsob využití plochy | celková výměra plochy (ha) | zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu | celkový zábor ZPF (ha) | nezemědělská půda (ha) | Informace o existenci závlah/odvodnění | Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. |  |  |  |  |  |
| Zm1/01 | BI | 0,3651 |  |  | 0,3651 |  |  | 0,0000 | 0,3651 |  | ne/ne | ne |
| suma | BI | 0,3651 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3651 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3651 | 0,0000 |  |  |
| Zm1/03 | U | 0,1699 | 0,0887 |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0887 | 0,0812 | ne/ne | ne |
| suma | U | 0,1699 | 0,0887 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0887 | 0,0812 |  |  |
| Zm1/04 | DS | 0,1950 |  |  | 0,0343 |  | 0,0487 | 0,0000 | 0,0831 | 0,1117 | ne/ano | ne |
| suma | DS | 0,1950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0343 | 0,0000 | 0,0487 | 0,0000 | 0,0831 | 0,1117 |  |  |
| celková suma všech navržených ploch |  | 0,7300 | 0,0887 | 0,0000 | 0,3994 | 0,0000 | 0,0487 | 0,0000 | 0,5369 | 0,1929 |  |  |

Pozn.: Všechny plochy jsou vymezeny v k. ú. Nová Včelnice.

## M.2.	Vyhodnocení záboru pozemků ZPF

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části

V grafické části dokumentace jsou návrhové plochy vyšrafovány v  barvě odpovídající navrhovanému způsobu využití. Identifikace jednotlivých lokalit nenavazuje na řadu lokalit záboru ze schváleného územního plánu – identifikace je řešena tak, aby bylo patrné, že se jedná o první změnu ÚP.

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch:

Změna č. 1 navrhuje změnu využití území ZPF nad rámec odsouhlasených ploch v platném ÚP v rozsahu 0,73 ha v k.ú. Nová Včelnice. Jedná se o zábor zemědělské půdy:

| způsob využití plochy | celková výměra plochy (ha) | zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu | celkový zábor ZPF (ha) | nezemědělská půda (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. | IV. | V. |  |  |  |
| BI | 0,3651 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3651 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3651 | 0,0000 |
| U | 0,1699 | 0,0887 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0887 | 0,0812 |
| DS | 0,1950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0343 | 0,0000 | 0,0487 | 0,0000 | 0,0831 | 0,1117 |
| SUMA | 0,7300 | 0,0887 | 0,0000 | 0,3994 | 0,0000 | 0,0487 | 0,0000 | 0,5369 | 0,1929 |

Změnou č. 1 došlo k redukci některých ploch.

Řešením dílčí změny Z1/03 došlo ke:

- zrušení jižní části rozvojové plochy dopravní infrastruktury - DS (č. 51) včetně křižovatky a její navrácení do krajiny – do stabilizovaných ploch smíšených nezastavěného území – SN, ploch vodních - N

Řešením dílčí změny Z1/05 došlo ke:

- zrušení rozvojové plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS (č. 58) a její přičlenění do navazujících rozvojových a stabilizovaných ploch:

část plochy je nahrazena rozvojovými plochami:

- plochy občanského vybavení - OK (Zm1/05a)

- plochy výroby a skladování – VP (Zm1/05b)

- plochy veřejných prostranství – U (Zm1/05c)

část plochy je navrácena do stabilizovaných ploch:

- plochy dopravní infrastruktury – DS

- plochy bydlení v rodinných domech – BI

- plochy smíšené obytné – venkovské –SV

Řešením dílčí změny Z1/07 došlo ke:

- zrušení rozvojové plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport – OS (č. 30) a její začlenění do stabilizovaných ploch výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba – VZ

Řešením dílčí změny Z1/08 došlo ke:

- zrušení rozvojových ploch pro bydlení č. 23A, 23B v lokalitě Stará cesta a jejich začlenění do stabilizovaných ploch - ploch bydlení v rodinných domech – BI, ploch rekreace – zahrádkářské lokality – RZ a ploch dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU

Dosavadní využití ploch zemědělské a nezemědělské půdy v řešeném území:

Intenzivně využívaná zemědělská půda je zastoupena v celé oblasti podprůměrně až průměrně.

Řešené území změny č. 1 tvoří trvalé travní porosty.

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na §2 zákona č. 14/92 Sb. co nejméně narušena krajina a její funkce:

Navrhovaným řešením nedojde k narušení krajiny a jejích funkcí, případně zhoršení obhospodařovatelnosti území - např. zbytkové enklávy ZPF. Stávající zbytkové enklávy jsou využity v případě lokality Zm1/01 a částečně lokality Zm1/06.

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území, investice do půdy:

Navrhované řešení neovlivní hydrologické a odtokové problémy.

Síť zemědělských komunikací:

Nebude narušena.

Návrhy funkčního využití území s ohledem na erozní ohrožení:

Navržené zastavitelné plochy nezvyšují riziko vodní eroze.

Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany:

Navrhovaný záměr změny č. 1 je navržen na zemědělských půdách s I., III. a V. třídou ochrany.

Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk:

Změna č. 1 nevyužívá plochy získané odstraněním budov či proluk.

Opatření k zajištění ekologické stability:

Koncepce vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) není změnou č. 1 měněna.

Změna č. 1 nevyvolala nové vymezení či zrušení ploch změn v krajině.

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami

Navrhované dílčí změny řeší konkrétní požadavky na využití pozemků - variantní řešení nebylo tedy uvažováno.

## M.3.	VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Rozvojové plochy, řešené změnou č. 1 nezasahují do lesních pozemků.

###### Vzdálenost 50 m od okraje lesa

Rozvojové plochy, řešené změnou č. 1 nezasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

# N.	rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

K návrhu změny č. 1 územního plánu Nová Včelnice byly uplatněny 3  2 námitky.

Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných dle §52 stavebního zákona

| Hana a Jaroslav Jinochovi | Námitka podaná dne 5.5.2021 : V kapitole F)1. z definice pojmů „zahradní chatka“ vypustit část „není určena k přebývaní“ a nahradit „možnost individuální rekreace“. | Vyhověno. Ve změně č. 1 ÚP bude v kapitole F)1. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v definici pojmů upraven pojem zahradní chatka, kde bude nahrazeno „není určena k přebývání“ a nahrazena „možnost individuální rekreace“. V platném územním plánu z roku 2014 bylo hlavním využitím plochy „RZ – plochy rekreace – zahrádkářská lokalita“ individuální rekreace v zahrádkářských lokalitách, s možností zahradních chatek nepřekračující velikost těchto staveb v řešeném území obvyklých. V řešené lokalitě jsou již umístěny stavby umožňující přebývání osob. |
| --- | --- | --- |
| Hana a Jaroslav Jinochovi | Námitka podaná dne 6.1.2021: Pozemek p.č. 1064/15 změnit z plochy rekreace na plochu k bydlení v rodinných domech. | Nevyhověno. Ve změně č. 1 ÚP se měnilo využití plochy v zastavěném území v jižní části města N. Včelnice při ulici Stará cesta. Západní část lokality je možné obsloužit pouze ze stávající účelové komunikace, z tohoto důvodu byla plocha ponechána pro účely zahrádkaření. Dalším důvodem ponechání lokality podél trati jako plocha pro zahrádkaření (plocha rekreace – zahrádkářská lokalita RZ) je, že zde není možné zajistit odpovídající příjezd a přístup. |
| Jaromír Hummel | Námitka podaná dne 13.1.2021: Zapracování do změny č. 1 ÚP následující změny: Parcely č. 731/4, 772/1, 724/1y 731/10 navrhnout plochu SV – plochy smíšené obytné-venkovské. | Nevyhověno. Jedná se o požadavek, který není dotčen řešením změny č. 1 ÚP, nebude proto k tomuto požadavku přihlédnuto. Zmíněné pozemky byly v ÚP vymezeny jako plochy SN. Jedná se o neměnné řešení, které změna neobsahuje. Z výše uvedeného nebylo podání zahrnuto do námitek a nebylo o něm rozhodnuto. |

# O.	vypořádání připomínek

K návrhu změny č. 1 územního plánu Nová Včelnice nebyly uplatněny připomínky.

# P.	PODÁNÍ PODANÉ K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

| Jaromír Hummel | Podání podáno dne 13.1.2021: Zapracování do Změny č. 1 ÚP následující podněty: Na p. č. 731/4, 724/1 a 731/10, část p.č. 722/1 a 731/12 navrhnout plochu SV – plochy smíšené obytné – venkovské. | Podání se odmítá. Jedná se o požadavek, který není dotčen řešením změny č. 1 ÚP, nebude proto k tomuto požadavku přihlédnuto. Zmíněné pozemky byly v ÚP vymezeny jako plochy SN. Jedná se o neměnné řešení, které změna neobsahuje. Z výše uvedeného nebylo podání zahrnuto do námitek a nebylo o něm rozhodnuto. |
| --- | --- | --- |

# Textová část územního plánu Nová Včelnice s vyznačením změn

Úpravy provedené v textové části výroku pro veřejné projednání jsou zvýrazněny červeným písmem.

Úpravy provedené v textové části výroku po veřejném projednání (pro opakované veřejné projednání) jsou zvýrazněny zeleným písmem a podžluceny. Podšeděný černý text vyjadřuje návrat původně rušeného textu v dokumentaci pro veřejné projednání, a to do původní podoby textu platného ÚP.

Úpravy provedené v textové části výroku po opakovaném veřejném projednání jsou zvýrazněny zeleným písmem a podmodřeny.

- A)	VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území je vymezeno k 10. 2. 2014 10. 2. 2020.

Zastavěné území je vymezeno ve výkrese I.1. Výkres základního členění území a výkrese I.2. Hlavní výkres.

- B)	Základní KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

- B)1.	základní KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ

- hlavní cíle rozvoje:

- Hlavním cílem řešení územního plánu je stanovení účelné koncepce využití území a jeho organizace tak, aby přispívala k zajištění souladu ekonomického a kulturního rozvoje města s podmínkami ochrany přírody, krajiny a životního prostředí - tzn. dnešní rozvoj nesmí být na úkor potřeb dalších generací, zajištění souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území.

- Posílení funkce a významu sídla ve struktuře osídlení – jako významného střediska osídlení  v blízkosti města Jindřichova Hradce.

- Hospodářská prosperita, sociální soudržnost – sídlo nabízející kvalitní podmínky pro bydlení a podnikání občanů.

- Vytvoření předpokladů pro uspokojování potřeb obyvatel na bydlení, vytvoření podmínek pro zamezení odchodu mladšího obyvatelstva ze sídla.

- Zajištění nových ploch pro výstavbu rodinných domů - stabilizace funkce sídelní a její rozvíjení s ohledem na zachování urbanistických a stavebních forem charakteristických pro danou oblast.

- Vytvoření podmínek pro umístění dalších pracovních příležitostí, s důrazem na služby, občanskou vybavenost, výrobu.

- Zajištění podmínek pro rekreační a sportovní aktivity obyvatel i návštěvníků a pro zvýšení turistického ruchu.

- Zajištění dobré obslužnosti území - navržení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury.

- Kvalitní životní prostředí

- Respektování a zkvalitňování přírodního a životního prostředí, které je jednou z nejcennějších hodnot území.

- Koncepce řešení místních a regionálních systémů ekologické stability s novými požadavky na území, návrh opatření k jejich realizaci, akceptování záplavového území, podpora využití netradičních zdrojů energie.

- Definování předmětu veřejného zájmu (veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy).

- B)2.	KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT území

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

- b)2.1.	Ochrana kulturních a přírodních hodnot

V grafické části vymezeno překryvnou linií nebo symbolem.

- ochrana kulturních hodnot území

- ochrana historického charakteru zástavby

- podmínky ochrany – ve vymezených plochách zastavěného území (vyznačeno v grafické části /h) respektovat historickou urbanistickou strukturu původní zástavby a zachovalé stavby lidové architektury - dvorcové usedlosti včetně hospodářských objektů (měřítko, půdorysné historické linie zástavby a objemové řešení, použití tradičních materiálů, v maximální míře zachovat autentické historické prvky)

  - v městské zástavbě  respektovat měřítko, výškovou hladinu a stabilizované linie uličního prostoru, při přestavbách a dostavbách tohoto území návrh těmto strukturám a hodnotám přizpůsobit, respektovat návaznost na kulturní památky včetně průhledů a dálkových pohledů (z tohoto důvodu dle posouzení konkrétní situace případně vyloučit dostavbu nových objektů, omezit nástavby nebo přístavby stávajících staveb)

  - v zástavbě venkovské (v okrajových částech města, odloučených částech Brabec, Karlov, Pýchov a samotách) zachovat tradiční charakter zástavby, přípustná je obnova původní části usedlosti nebo výstavba tradičního hospodářského objektu při zachování historických prostorových vazeb a odstupů, využití původního hospodářského objektu při zachování tradičního prostorového i materiálového řešení, výstavba skleníku mimo průhledy na hlavní fasádu nebo štít; nepřípustná je výstavba před průčelím statků, výstavba objektů narušujících charakter historické usedlosti tradiční charakter zástavby, dostavby rekreačních a doplňkových objektů v sadech a zahradách navazujících na historické dvorcové usedlosti, nepřípustné jsou samostatně stojící garáže, pokud nejsou součástí uzavřeného prostoru dvora nebo začleněné v souboru staveb

- významná stavební dominanta

- podmínky ochrany - respektovat významné stavební dominanty – zámek, kaple sv. Jana Nepomuckého, kostel Nanebevzetí Panny Marie - nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí, estetické působení v prostoru sídla a krajiny a narušit jejich funkci dominanty, při všech záměrech výstavby v území zachovat průhledy i dálkové pohledy na dominantu

- historicky významné stavby – stavby, drobná architektura

- podmínky ochrany – respektovat historicky cenné stavby (památky) a místní památky – stavby a drobnou architekturu – např. kostel Nanebevzetí Panny Marie, evangelický kostel, Mariánský sloup, objekt bývalé školy, všechny kříže, smírčí kameny, boží muka, kapličky a pomníky - nepřipustit stavby a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich prostředí a estetické působení, přemístění drobné architektury na vhodnější místo je přípustné v případě, že novým umístěním nedojde k narušení hodnoty stavby a jejího působení v sídle nebo krajině

- pietní pásmo hřbitova

- podmínky ochrany - respektovat pietní pásmo hřbitova navržené ve vzdálenosti 100m okolo hřbitova na severním okraji Nové Včelnice a ve vzdálenosti 50 m od židovského hřbitova východně od Nové Včelnice, ve vymezené ploše nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly pietu hřbitova narušit

- území s archeologickými nálezy - celé řešené území lze označit jako území s  archeologickými nálezy.

- podmínky ochrany - při stavebních aktivitách může dojít k porušení pravěkého raně a středověkého osídlení - v případě výstavby zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu některou z oprávněných institucí při samotných stavebních pracích

- ochrana přírodních hodnot území

- významná vzrostlá zeleň (linie stromů, solitérní stromy)

- podmínky ochrany - respektovat stávající aleje dubů, olší a lip k Berounským, duby na panské cestě, památný strom, a další stávající kompozičně významné stromy (linie stromů, solitérní stromy), které utvářejí obraz a charakter sídla a krajiny (nejsou vyznačeny graficky) - nepřipustit stavby a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich prostředí a estetické působení v sídle a krajině, nebo by vedly k jejich odstranění

- Respektovat podmínky ochrany krajinného rázu viz kap. E)1.

- b)2.2.	Ochrana zdravých životních podmínek

Na ochranu zdravých životních podmínek jsou navrženy podmínky pro výstavbu:

- izolační (kompoziční) zeleň (v grafické části vymezena překryvnou linií)

- v dané ploše realizovat zeleň s izolační (kompoziční) funkcí vhodné druhové skladby, příp. ponechat prostor pro její realizování; přípustná je náhrada liniovou zelení, která bude realizována v navazujícím uličním prostoru nebo území

- limitní hranice negativního vlivu ČOV (v grafické části vymezena překryvnou linií)

- okolo plochy ČOV Teba - dle grafické části 100 m, je navržena hranice negativního vlivu ČOV pro území, které ČOV ovlivňuje

- ve vymezeném území nepřipustit stavby, které by provoz ĆOV mohl negativně ovlivňovat

- v budoucnu vyhlašované POP (pásmo ochrany prostředí) nesmí tuto maximální hranici překročit

- ochrana před negativními vlivy z provozu výroby a skladování (VP)

- ve stabilizovaných a rozvojových plochách v blízkosti ploch výroby a skladování  - plochy VP, mohou být situovány stavby pro bydlení, stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní, sociální účely a pro sport a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže

- ochrana před negativními vlivy z dopravy

- pro stabilizované a rozvojové plochy v blízkosti silnic a železnice platí:

  - chráněné prostory budou umísťovány až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž ze stávajících zdrojů hluku nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb a pro vnitřní prostory staveb

  - splnění hlukových limitů bude doloženo nejpozději v rámci územního řízení

- ochrana před negativními vlivy z drobné výroby, občanského vybavení, technické infrastruktury,…

- pro plochy smíšené obytné - plochy SV, SD, plochy technické infrastruktury - plochy TI, TO, plochy občanského vybavení včetně sportu - plochy OV, OK, OS (jedná se o plochy stávající i navrhované), platí:

  - hranice negativních vlivů z těchto ploch (např. hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy rozdílného využití (případně na hranici vlastního pozemku); záměr výstavby v těchto plochách (např. tělocvičny, sběrného dvora, výrobní haly, provozovny,….) bude posouzen z hlediska předpokládané hlukové zátěže na stávající plochy vyžadující ochranu před hlukem s tím, že nejpozději v rámci územního řízení bude prokázáno, že celková hluková zátěž z této plochy nepřekročí na její hranici hodnoty hygienických limitů hluku

Obecně platí:

- likvidace odpadních vod

- Realizace navrhované zástavby je podmíněna předchozí realizací kanalizace se zaústěním na centrální čistírnu odpadních vod. Do doby realizace v ÚP navrženého řádného odkanalizování je možná likvidace odpadních vod žumpami nebo domácími ČOV. s napojením na trvale zvodnělou vodoteč.

- Pro zástavbu situovanou na východním okraji sídla a v krajině (RI, RZ, SV, TI,….) platí - likvidaci odpadních vod řešit žumpami nebo domácí ČOV s napojením na trvale zvodnělou vodoteč.

- ochrana ovzduší

- Respektovat požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a Krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byla dodržena přípustná úroveň znečištění ovzduší.

- b)2.3.	Ochrana proti povodním, přívalovým vodám a vodní erozi

Na ochranu proti povodním, přívalovým vodám a vodní erozi jsou navrženy podmínky pro výstavbu:

- ochrana proti povodním

- střet se záplavovým území řešit v navazujících řízeních dle platné legislativy – realizace staveb je podmíněna souhlasem vodoprávního úřadu

- skladování nebezpečných látek je nepřípustné

- ochrana melioračních zařízení

- u meliorovaných ploch, které jsou částečně, nebo celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plochy) platí - před zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících ploch

- ochrana přístupu k vodotečím

- podél toků ponechat manipulační pruh v šířce 6 (8) m dle významu toku, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby, které by zamezily volnému přístupu k vodoteči, například oplocení

- C)	URBANISTICKÁ KONCEPCE, včetně VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

- C)	URBANISTICKÁ KONCEPCE, včetně urbanistické kompozice, VYMEZENÍ ploch s rozdílným způsobem využití, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

- c)1.	Návrh urbanistické koncepce a Kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

- Pro urbanistickou koncepci rozvoje města z hlediska funkčního uspořádání ploch a obsluhy území platí tyto hlavní zásady:

- Město rozvíjet jako kompaktní urbanistický celek, v jižní a východní části města respektovat charakter rozvolněné zástavby.

- Realizovat postupnou přestavbu nevyužitých ploch v centru na smíšenou zónu centra města.

- Zachovat mnohostranné funkční využití centra a doplňovat potřebnými zařízeními obchodu a služeb.

- Respektovat historicky utvářené odloučené lokality Brabec, Pýchov a Karlov, s využitím pro trvalé i rekreační bydlení venkovského typu, ostatní samostatné samoty musí být udržovány v původním urbanistickém tvaru.

- Hlavní rozvoj bydlení směřovat do západní části města, s doplněním menších lokalit na severním, východním a jižním okraji zastavěného území.

- Zachovat zelenou osu města podél řeky Kamenice - s možností doplnění vodních ploch, pěších případně cyklistických propojení, s revitalizací okolních neudržovaných ploch zeleně (možnost vytvoření lesoparku).

- Plochy pro rekreaci a sport rozvíjet v návaznosti na tuto osu - v severovýchodní časti města a západně od centra – na pěší trase k rybníku Kozlov, s možností dalšího doplnění hřišť v plochách rekreační zeleně.

- Rozvoj výrobních aktivit realizovat především v prostoru u nádraží a v návaznosti na areál TEBO, zemědělskou výrobu ve stávajících areálech (mimo severní lokalitu u Kamenice).

- Rozvíjet smíšenou zónu komerčních aktivit s nezávadnými výrobními službami jako přechod od obytného území k zóně výroby – u hlavního příjezdu do města a jako transformační území stávajícího výrobního areálu u nádraží.

- Část zahrádkářských osad navazujících na plochy bydlení v jižní části města postupně transformovat na obytné území.

- Pro urbanistickou kompozici platí tyto hlavní zásady - respektovat podmínky definované v kap. b)2.1. na ochranu kulturních a přírodních hodnot území:

- ochrana historického charakteru zástavby

- významná stavební dominanta

- historicky významné stavby – stavby, drobná architektura

- významná vzrostlá zeleň (linie stromů, solitérní stromy)

- Pro koncepci rozvoje ploch s rozdílným způsobem využití platí tyto hlavní zásady:

- Plochy bydlení v bytových domech – BH

- jsou navrženy plochy v návaznosti na lokalitu bytových domů na jihovýchodním okraji města a plocha v návaznosti na lokalitu bytových domů na severozápadním okraji města

- Plochy bydlení v rodinných domech – BI

- rozvoj bydlení v rodinných domech je soustředěn do 2 hlavních lokalit - Kozlovská hráz na severozápadním okraji města a Malá strana na jihozápadním okraji města; dále přestavba zahrádkářské lokality na bydlení jihozápadně od centra, lokalita na severním okraji města při silnici na Žďár, lokalita na východním okraji města při silnici na Zdešov

- Plochy smíšené obytné – centrální – SC - rozvoj centra města je řešen formou přestavby:

- přestavba obytného a výrobního území pod hrází Zámeckého rybníka

- přestavba a úprava nákupního centra v sídlišti

- přestavba nevyužité plochy bývalé ubytovny v centru města, ulice Čechova

- přestavba území před garážovým dvorem, ulice Čechova

- přestavba území v lokalitě u Nechyby v centru města

- přestavba plochy benzínové čerpací stanice u hlavní silnice a železnice jižně od nádraží

- Plochy smíšené obytné – venkovské - SV

- nové plochy jsou navrženy v omezeném rozsahu v okrajových částech města ve vazbě na zastavěné území – jižní a severovýchodní okraj města; dále podél obnovené historické levobřežní cesty propojující jednotlivé usedlosti bývalé vsi Nové Včelnice na východním okraji města, je navržen rozvoj lokality Brabec

- Plochy smíšené obytné – bydlení a drobná výroba - SD

- nové plochy jsou navrženy severně a jižně od výrobního areálu TEBO, naproti výrobního areálu býv. Partexu, na severovýchodním okraji města u silnice na Zdešov

- Rozvoj ploch výroby a skladování - VP, VZ, VF je navržen v okrajových částech města:

- podnikatelské aktivity charakteru průmyslové výroby VP jsou stabilizovány a rozvíjeny v jižní části města v založené výrobní zóně v návaznosti na areál TEBO a.s.,

- rozsáhlá průmyslová zóna VP je navržena za nádražím na západním okraji města mezi železnicí a silničním obchvatem

- pro zemědělskou výrobu VZ využít plochy zemědělských areálů stabilizovaných východně a západně od města a areál pro chov ryb u Paseckého rybníka (sádky)

- lokalita pro fotovoltaickou elektrárnu VF je navržena na jihozápadním okraji města v prostoru vymezeném železnicí a silničním obchvatem

Plochy občanského vybavení, viz kap. D)3.  Koncepce občanského vybavení.

Plochy rekreace, viz kap. E)6. Koncepce rekreačního využívání krajiny.

Plochy veřejných prostranství - viz kap. D)4.  Koncepce veřejných prostranství.

Plochy sídelní zeleně - viz kap. C)4. Vymezení systému sídelní zeleně.

Plochy dopravní infrastruktury - viz kap. D)1. Koncepce dopravní infrastruktury.

Plochy technické infrastruktury - viz kap. D)2. Koncepce technické infrastruktury.

Plochy vodní a vodohospodářské - viz kap. E)4.

Plochy vymezené v krajině – viz kap. E)1.

- Pro urbanistickou kompozici platí - respektovat podmínky ochrany definované v kap. b)2.1. pro tyto hodnoty území:

- významná stavební dominanta

- historicky významné stavby – stavby, drobná architektura

- c)2.	VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, VYMEZENÍ PLOCH přestavby

V řešeném území jsou vymezeny, viz výkres I.1 Výkres základního členění území a ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

- Zastavitelné plochy, plochy přestavby:

| identifikace ploch | způsob využití plochy |  | k.ú. | charakteristika - specifické podmínky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | řešeno změnou Z3 – rozděleno na Z3/5a, Z3/5b, Z3/5c |  |  |  |
| 2 | SC |  | Nová Včelnice | Plocha přestavby - pro rozšíření centra města u Zámeckého rybníka - smíšené využití. - hluk z DS - respektovat podmínky pro výstavbu, viz ochrana před negativními vlivy z provozu, kap. b)2.2 - ohrožení povodněmi - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před povodněmi, kap. b)2.3 |
| 3 | SC |  | Nová Včelnice | Plocha přestavby - pro rozšíření centra města - smíšené využití. |
| 4 | SC |  | Nová Včelnice | Plocha přestavby - pro rozšíření centra města u Zámeckého rybníka - smíšené využití. |
| 5 | SC |  | Nová Včelnice | Plocha přestavby - pro rozšíření centra města. |
| 6 | SC |  | Nová Včelnice | Plocha přestavby - pro rozšíření centra města - smíšené využití. - hluk z DS, DZ - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. |
| 7 | BI |  | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. - nezbytná podmínka pro rozhodování - zpracování územní studie – respektovat podmínky, viz kap. J) - řešit etapizaci výstavby, viz kap. K) |
| 7A, 7B, 7C, 7D | sloučeno - viz č. 7 |  |  |  |
| 9 | OK |  | Nová Včelnice | Plocha pro občanské vybavení. - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2 - hluk z DS, DZ - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. |
| 10 | řešeno změnou 3 – viz lokalita Z3/7. |  |  |  |
| 11 | řešeno změnou 3 – viz lokalita Z3/7. |  |  |  |
| 12 | BI |  | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. - hluk z DS - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. |
| 13A | realizováno – zařazeno do stabiliz. ploch. |  |  |  |
| 13B | BI |  | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. - hluk z DS, DZ - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. |
| 14 | BI |  | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. - v jižní části umožnit veřejné prostranství o min. šířce 8m |
| 15 | BI |  | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. - hluk z DS - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. |
| 16 | BI |  | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. - umožnit pěší propojení do krajiny - hluk z DS - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2 |
| 17 | sD |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. - hluk z DS - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2 - koridor TI - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2 |
| 18 | zařazeno do stabiliz. ploch |  |  |  |
| 18A | sV |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. |
| 18B | SV |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. |
| 18C | SV |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. |
| 18D | SV |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. |
| 18E | SV |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. |
| 18F | SV |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. |
| 18G | SV |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. |
| 18H | SV |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2 |
| 19 | BH |  | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. |
| 20 | BH |  | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. |
| 21 | sD |  | Nová Včelnice | Plocha přestavby - pro smíšené využití. - hluk z DS - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. - koridor TI - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2. |
| 22 | SD |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. - hluk z DS - respektovat podmínky výstavby, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. |
| 23A | BI |  | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. - hluk z DS - respektovat podmínky výstavby, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. - meliorace - respektovat podmínky pro výstavbu, viz ochrana melioračních zařízení, kap. b)2.3 |
| 23B | BI |  | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. - hluk z DS, DZ - respektovat podmínky výstavby, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. - ponechat prostor pro vybudování veřejného prostranství dle platné legislativy |
| 24A | BI |  | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. - hluk z DS, DZ - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. - ponechat prostor pro rozšíření veřejného prostranství dle platné legislativy |
| 24B | SD |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. - hluk z DS, DZ - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. |
| 25 | SV |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. - umožnit vybudování veřejného prostranství o min. šířce 8m - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2 |
| 26 | SV |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. - meliorace - respektovat podmínky pro výstavbu, viz ochrana melioračních zařízení, kap. b)2.3 |
| 27 | SV |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. - hluk z DS - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. - koridor TI - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2 - meliorace - respektovat podmínky pro výstavbu, viz ochrana melioračních zařízení, kap. b)2.3 |
| 28 | neobsazeno |  |  |  |
| 29 | OS |  | Nová Včelnice | Plocha pro rozšíření sportovního areálu. |
| 30 | OS |  | Nová Včelnice | Plocha přetavby – plocha pro rozšíření sportovního areálu. |
| 31 | OS |  | Nová Včelnice | Plocha pro sport. |
| 32 | VP |  | Nová Včelnice | Plocha pro výrobu. |
| 33 | VP |  | Nová Včelnice | Výrobní zóna v návaznosti na areál TEBO a.s. - řešit zeleň s funkcí izolační a kompoziční, viz kap. b)2.2. - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2 |
| 34 | neobsazeno |  |  |  |
| 35 | OK |  | Nová Včelnice | Plocha přestavby pro občanské vybavení u železniční stanice. - umožnit řešení točny pro autobusy |
| 36 | ZO |  | Nová Včelnice | Plocha pro sídelní zeleň. - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2 |
| 37 | ZV |  | Nová Včelnice | Plocha pro sídelní zeleň. - nezbytná podmínka pro rozhodování - zpracování územní studie – respektovat podmínky, viz kap. J) |
| 38 | - |  | Nová Včelnice | Přičleněno k ploše č.9, 32. |
| 39 | neobsazeno |  |  |  |
| 40 | ZV |  | Nová Včelnice | Plocha pro sídelní zeleň – veřejnou zeleň. |
| 41 | N |  | Nová Včelnice | Plocha pro rybník. |
| 42 | N |  | Nová Včelnice | Plocha pro rybník. |
| 43 | N |  | Nová Včelnice | Plocha pro rybník. |
| 44 | RZ |  | Nová Včelnice | Plocha pro rekreaci - zahrádkářskou lokalitu. - řešit pěší propojení podél železnice - hluk z DZ - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. - koridor TI - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2 |
| 45 | RZ |  | Nová Včelnice | Plocha pro rekreaci – zahrádkářskou lokalitu. - hluk z výroby - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z provozu, kap. b)2.2 |
| 46 | DP |  | Nová Včelnice | Plocha přestavby – plocha pro dopravu v klidu. |
| 47* | K |  | Nová Včelnice | plocha v nezastavěném území – viz kap E) |
| 48* | K |  | Nová Včelnice | plocha v nezastavěném území – viz kap E) |
| 49 | ZO |  | Nová Včelnice | Plocha pro sídelní zeleň. - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2 |
| 50 | K |  | Nová Včelnice | plocha v nezastavěném území – viz kap E) |
| 51 | DS |  | Nová Včelnice | Plocha pro obsluhu rozvojového území – dopravní a technickou infrastrukturou. - meliorace - respektovat podmínky pro výstavbu, viz ochrana melioračních zařízení, kap. b)2.3 |
| 52 | neobsazeno |  |  |  |
| 53* | K |  | Nová Včelnice | plocha v nezastavěném území – viz kap E) |
| 54 | ZO |  | Nová Včelnice | Plocha pro sídelní zeleň ostatní - zeleň s izolační funkcí. |
| 55A* | K |  | Nová Včelnice | plocha v nezastavěném území – viz kap E) |
| 55B* | K |  | Nová Včelnice | plocha v nezastavěném území – viz kap E) |
| 56* | K |  | Nová Včelnice | plocha v nezastavěném území – viz kap E) |
| 57 | U |  | Nová Včelnice | Plocha pro obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturu. - nezbytná podmínka pro rozhodování - zpracování územní studie – respektovat podmínky, viz kap. J) |
| 58 | DS |  | Nová Včelnice | Plocha pro okružní křižovatku a komunikaci. |
| 59 | U |  | Nová Včelnice | Plocha pro obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturu. |
| 60* | P |  | Nová Včelnice | plocha v nezastavěném území – viz kap E) |
| 61 | BI |  | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. - hluk z DS, DZ - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2 - umožnit napojení plochy Zm1/02 na dopravní a technickou infrastrukturu |
| 62 | SV |  | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. - koridor TI - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2 - hluk z DS - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2 - meliorace - respektovat podmínky pro výstavbu, viz ochrana melioračních zařízení, kap. b)2.3 |
| 63 | neobsazeno |  |  |  |
| 64 | RZ |  | Nová Včelnice | Plocha pro rekreaci – zahrádkářskou lokalitu. - hluk z DS, DZ - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2 |
| 65 | U |  | Nová Včelnice | Plocha pro propojení ulice Podskalí a ulice Hradecké. - ohrožení povodněmi - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před povodněmi, kap. b)2.3 |
| 66 | U |  | Nová Včelnice | Plocha pro propojení ulice Podskalí a ulice Hradecké a obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou. |
| 67 | DS |  | Nová Včelnice | Plocha pro křižovatku na silnici I/34. |
| 68* | ZX |  | Nová Včelnice | plocha v nezastavěném území – viz kap E) |
| 68 | ZZ |  | Nová Včelnice | Plocha pro sídelní zeleň. |
| 69 | DS |  | Nová Včelnice | Plocha přestavby – plocha pro zpřístupnění železniční stanice a obsluhu přestavbové plochy OK dopravní a technickou infrastrukturu. |
| 70 | U |  | Nová Včelnice | Plocha přestavby – plocha pro zpřístupnění železniční stanice a obsluhu přestavbové plochy OK dopravní a technickou infrastrukturu. |
| 71 | U |  | Nová Včelnice | Plocha přestavby – komunikace pro obsluhu přestavbové lokality v ulici Čechové dopravní a technickou infrastrukturou. |
| 72 | U |  | Nová Včelnice | Pěší propojení a obsluha zahrádkové lokality. |
| 73 | U |  | Nová Včelnice | Plocha pro obsluhu lokality bydlení dopravní a technickou infrastrukturou. |
| 74 | U |  | Nová Včelnice | Plocha pro obsluhu lokality bydlení dopravní a technickou infrastrukturou. |
| 75* | K |  | Nová Včelnice | plocha v nezastavěném území – viz kap E) |
| Z1 | OK |  | Nová Včelnice | Plocha pro občanské vybavení. - dopravní napojení řešit pomocí stávajícího napojení ČSPH a navržené komunikace (plocha Z3/10b) - likvidaci odpadních vod řešit žumpami nebo domácí ČOV s napojením na trvale zvodnělou vodoteč - meliorace - respektovat podmínky pro výstavbu, viz ochrana melioračních zařízení, kap. b)2.3 - hluk z DS - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2 - podél silnice řešit pás izolační zeleně, viz kap. b)2.2 |
| Z2 | VF |  | Nová Včelnice | Plocha pro fotovoltaickou elektrárnu. - dopravní napojení – ÚP nenavrhuje nové napojení lokality na silnici I. třídy, budou respektovány pouze legální vjezdy z této silnice - meliorace - respektovat podmínky pro výstavbu, viz ochrana melioračních zařízení, kap. b)2.3 |
| Z3/4 |  | TO | Nová Včelnice | Plocha přestavby – plocha pro umístění sběrného dvora. - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana před negativními vlivy z výroby, technické infrastruktury, sportu,…, kap. b)2.2 - ochrana přístupu |
| Z3/5a |  | SC | Nová Včelnice | Plocha přestavby – plochy pro rozšíření centra města u Nechyby. |
| Z3/5b |  | SC | Nová Včelnice | Plocha přestavby – plochy pro rozšíření centra města u Nechyby. |
| Z3/5c |  | U | Nová Včelnice | Plocha přestavby – plochy pro veřejná prostranství - pěší propojení k řece Kamenici. |
| Z3/6 |  | U | Nová Včelnice | Plocha přestavby – vybudování náměstí v předprostoru kostela. |
| Z3/7 |  | BH | Nová Včelnice | Plocha pro vytvoření zázemí bytových domů. - nezbytná podmínka pro rozhodování - zpracování územní studie - respektovat podmínky definované v kap. J) |
| Z3/9 |  | - | Nová Včelnice | Realizováno – zařazeno do stabiliz. ploch. |
| Z3/10a |  | OK | Nová Včelnice | Plocha pro občanské vybavení - stavbu penzionu. - dopravní napojení řešit pomocí stávajícího napojení ČSPH a navržené komunikace (plocha Z3/10b) - likvidaci odpadních vod řešit žumpami nebo domácí ČOV s napojením na trvale zvodnělou vodoteč - meliorace - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana melioračních zařízení, kap. b)2.3 |
| Z3/10b |  | U | Nová Včelnice | Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu. - meliorace - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana melioračních zařízení, kap. b)2.3 |
| Z3/11a |  | RZ | Nová Včelnice | Plocha pro individuální rekreaci s možností výstavby zahradních chatek. - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2 - hluk z DS - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. kap. b)2.2, podkapitola ochrana před negativními vlivy z dopravy |
| Z3/11b |  | U | Nová Včelnice | Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu. - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2 - meliorace - respektovat podmínky pro výstavbu, viz. ochrana melioračních zařízení, kap. b)2.3 |

Poznámka:

- kurzívou vyznačené - zrušené lokality, neobsazená čísla

- tučně zvýrazněné - nové lokality nad rámec platného ÚPO - lokality neočíslované v ÚPO (např. některé komunikace, plochy izolační zeleně)

- v tabulce jsou z důvodu kontinuity zařazeny i plochy, které nejsou vymezeny jako zastavitelné plochy - tyto plochy jsou vyznačeny - *

Změnou č. 1 jsou navrženy zastavitelné plochy:

| identifikace ploch | způsob využití plochy | k.ú. | charakteristika - specifické podmínky |
| --- | --- | --- | --- |
| Zm1/01 | BI | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. - řešit hluk z DS, DZ - respektovat podmínky výstavby, viz ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. |
| Zm1/02 | BI | Nová Včelnice | Plocha pro bydlení. |
| Z1m/03 | U | Nová Včelnice | Plocha pro obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturu. |
| Zm1/04 | DS | Nová Včelnice | Plocha pro bezkolizní přístup k rybníku Kozlov. - řešit mimoúrovňové křížení se silnicí I/34 |
| Zm1/05a | OK | Nová Včelnice | Rozšíření plochy pro občanské vybavení. |
| Zm1/05b | VP | Nová Včelnice | Rozšíření plochy pro výrobu. |
| Zm1/05c | U | Nová Včelnice | Plocha pro obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturu (veřejné prostranství - propojení komunikací). |
| Zm1/06 | SV | Nová Včelnice | Plocha pro smíšené využití. |

- c)3.	VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Sídelní zeleň je důležitým článkem urbanistické struktury města. Plochy tvoří v urbanizovaném území vzájemně propojený systém, který navazuje na plochy zeleně v nezastavěném území. Hlavní osa zeleně města je vázaná na tok Kamenice. Sídelní zeleň byla v ÚP zařazena do výčtu ploch s rozdílným způsobem využití jako:

- Plochy sídelní zeleně veřejné – ZV – plní funkci kompoziční a místo pro setkávání obyvatel města.

- jsou stabilizovány plochy zeleně v centru města reprezentované zejména zámeckým parkem

- plocha veřejné zeleně je navržena jižně od sportovního areálu a plocha veřejné zeleně s funkcí oddychovou v navržené lokalitě bydlení v trati Malá Strana na západním okraji města

- Plochy sídelní zeleně ostatní – ZO – plní funkci izolační, příp. kompoziční, např. odclonění zástavby od negativních vlivů dopravy, výroby, sportu, vytváří odstup zástavby od vodotečí a vodních ploch.

- stabilizované plochy jsou vymezeny v nivě toku Kamenice

- plochy zeleně s izolační funkcí a kompoziční funkcí jsou navrženy u rozvojové plochy pro sport a podél rozvojové plochy pro výrobu na západním okraji města, u zemědělského areálu na východním okraji města

- respektovat navrženou liniovou zeleň s funkcí izolační (kompoziční), která je v grafické části vymezena překryvnou funkcí, viz kap. b)2.2.

- Plochy sídelní zeleně ostatní – zeleň zahrad – ZZ - plní funkci kompoziční při přechodu zástavby do krajiny a pro zachování hodnot území

- jsou vymezeny plochy zeleně zahrad bez možnosti výstavby nových rodinných domů, např. kolem původních usedlostí, v návaznosti na zástavbu v okrajových částech města, jako přechodový článek mezi plochami s rozdílným způsobem využití,…

- je navržena plocha pro zahradu ve vazbě na samotu ve východní části řešeného území při silnici na Zdešov

- d)	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

- d)  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití

- d)1.	Koncepce dopravní infrastruktury

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres, I.3 Koncepce dopravní a technické infrastruktury.

- Železniční doprava

- Plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava - DZ

- Respektovat stabilizované plochy dopravní infrastruktury (drážní doprava – DZ) vymezené pro průchod trati č. 228 Jindřichův Hradec – Obrataň, včetně zastávky Nová Včelnice.

- Silnice

- Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS - jsou vymezeny pro průchod silnic I. a III. třídy.

- Je navržena plocha DS 67 pro úpravu křižovatky s komunikací napojující jižní část města na silnici I/34.

- Je navržena plocha DS 51 na jihu centrální části pro úpravu křižovatky a novou místní komunikaci vedoucí k rozvojovým plochám u železnice.

- V prostoru nového napojení navržené průmyslové zóny je vymezena plocha DS 58 pro novou křižovatku s navrženou komunikací (v prostoru mezi I/34 a železnicí).

- Účelové komunikace

- Plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace – DU - jsou vymezené pro zemědělskou a lesní dopravu, přístup na pozemky, prostupnost krajiny a průchod tras a stezek pro pěší a cyklisty.

- Respektovat stabilizované plochy pro účelové komunikace.

- Místní komunikace

- Respektovat stabilizované a navržené plochy veřejných prostranství – U, jejichž součástí jsou místní komunikace, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a rozvojových ploch, pro pohyb pěších.

- Jsou navrženy obslužné komunikace navržených rozvojových ploch.

- Je navrženo nové propojení po levém břehu řeky Kamenice místní obslužnou komunikací.

- Doprava v klidu

- Plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu – DP

- Je navržena plocha DP 46 - parkoviště u sídliště a železniční stanice.

- Plochy pro parkování a odstavení vozidel řešit v případě potřeby v rámci ploch dopravní infrastruktury, ploch veřejných prostranství dle příslušných norem, příp. v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, které plochy dopravní infrastruktury připouštějí jako související dopravní infrastrukturu, např. ploch smíšených obytných SC, SV, SD,….

- Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu řešit na pozemku stavby, příp. v těsné vazbě na tuto zástavbu.

- Veřejná doprava

- Koncepce veřejné dopravy, spočívající v zajištění dopravy autobusovými a vlakovými linkami, zůstane zachována.

- V  plochách dopravní infrastruktury a veřejných prostranství je přípustnými činnostmi umožněno budování zastávek a zálivů veřejné dopravy (silniční linkové) dle platných norem.

Nemotorová doprava

- V rámci ploch silniční dopravy – DS, ploch veřejných prostranství – U a ploch účelových komunikací – DU jsou trasovány stávající a navržené cyklotrasy (v grafické části vyznačeny překryvnou funkcí):

- stávající cyklotrasa č. 1239 Deštná – Horní Radouň - Dívčí Kopy - Žďár - Nová Včelnice - Štítné - Žirovnice

- cyklotrasa je navržena z Nové Včelnice přes Karlov a propojením přes Černý les na stávající cyklotrasu č. 1237 směrem na Jindřichův Hradec

- cyklotrasa je navržena z Nové Včelnice přes Nekrasín a Hostějeves do Kamenného Malíkova

- cyklotrasa je navržena z Nové Včelnice přes Lovětín do Jarošova n/N

- cyklotrasa je navržena z Nové Včelnice přes Zdešov a Kamenný Malíkov do České Olešné.

- Jsou navržena pěší propojení, viz kap. D)4.  Koncepce veřejných prostranství.

- d)2.	Koncepce technické infrastruktury

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres., I.3 Koncepce dopravní a technické infrastruktury.

- plochy technické infrastruktury – T

- Jsou vymezeny stabilizované a rozvojové plochy technické infrastruktury - T, určené pro umístění zařízení technické infrastruktury.

- koridory pro technickou infrastrukturu - TK

- Jsou navrženy koridory pro technickou infrastrukturu - TK, určené pro umístění vedení TI a jeho přeložek, jsou navrženy jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby technické infrastruktury. V grafické části jsou vymezeny překryvnou funkcí:

TK-V9-1	koridor pro vodovod – propojení vodovodu Nová Včelnice se Zdešovem

TK-V9-2	koridor pro vodovod – propojení vodovodu Nová Včelnice s Kostelní Radouní

TK-V9-3	koridor pro vodovod – propojení vodovodu Nová Včelnice s Jarošovem nad Nežárkou

TK-V9-4	koridor pro vodovod – propojení Nekrasín – Pýchov – Lovětín

TK-1	koridor pro nadzemní vedení vn pro Lovětín

TK-2	koridor pro nadzemní vedení vn včetně trafostanice pro Brabec

TK-3	koridor pro nadzemní vedení vn včetně trafostanice – Nová Včelnice východ

TK-4	koridor pro nadzemní vedení vn včetně trafostanice pro lokalitu 33 (VP)

TK-5	koridor pro nadzemní vedení vn včetně trafostanice pro lokality 22 (SD), 23 (BI)

TK-6	koridor pro přeložku nadzemního vedení vn u lokality 32 (VP)

TK-8	koridor pro plynovod – plynofikace sídliště Teba

TK-9	koridor pro kanalizaci – odkanalizování Karlova

TK-10	koridor pro kanalizaci – odkanalizování Brabce

TK-11	koridor pro kanalizaci – odkanalizování Nové Včelnice jih

TK-12	koridor pro otevřený příkop za sídlištěm TEBA

TK-13	koridor pro otevřený příkop u Zámeckého rybníka

TK-14	koridor pro plynovod Nová Včelnice - Žďár

- Podmínky využití koridorů technické infrastruktury

          - Hlavní využití

- koridor pro realizaci technické infrastruktury

          - Přípustné využití

- technická infrastruktura

- propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací

- činnosti související s hospodařením na ZPF, PUPFL

- ÚSES, krajinná zeleň, vodní toky a plochy

          - Nepřípustné využití

- činnosti a využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru

- do doby realizace je nepřípustné povolovat stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb technické infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno

- a dále kromě staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně přípustných

          - Podmíněně přípustné využití

- ochranná a izolační zeleň, plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako přírodnímu živlu, opatření proti extravilánovým vodám; veřejná dopravní a technická infrastruktura; stabilizované a v ÚP navržené plochy za podmínky respektování hlavního využití

- d)2.1.	Koncepce vodního hospodářství

- Zásobování vodou

- Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována. Město bude i nadále zásobováno z vlastních zdrojů.

Pro vybudování skupinového vodovodu a propojení stávajících systémů (Velký Ratmírov – Lodhéřov – Kostelní Radouň, Kostelní Radouň – Lovětín – Jarošov nad Nežárkou – Nová Včelnice, Nová Včelnice – Karlov, Nová Včelnice – Malá Rosička – Zdešov a Zdešov – Kamenný Malíkov) jsou navrženy koridory TK-V9-1, TK-V9-2, TK-V9-3, TK-V9-4.

- Odkanalizování

- Likvidace odpadních vod v Nové Včelnici bude řešena na stávající čistírně odpadních vod.  - řešit dle obecných podmínek definovaných v kap. b)2.2.

- Pro průchod kanalizačních stok jsou navrženy koridory pro technickou infrastrukturu (viz seznam koridorů).

- Rozvojové lokality budou řešeny kombinovaným systémem (jednotná, splašková) dle návrhu.

- Dešťové vody uvádět přednostně do vsaku.

- Je navrženo napojení části Karlov na ČOV Nová Včelnice – je navržen koridor TK-8 TK-9.

- Je navrženo napojení části Brabec na ČOV Nová Včelnice – je navržen koridor TK-9 TK10.

- Je navrženo odkanalizování jižní části Nové Včelnice – koridor TK-10  TK-11.

- Respektovat podmínky viz kap. b)2.2., odst. likvidace odpadních vod.

- Zabezpečení požární vody

- Na vodním toku Kamenice při hlavních silnicích jsou navržena 2 odběrná místa požární vody - v blízkosti areálu výroby TEBO a východně od zámku.

- d)2.2.	Koncepce energetiky

- Zásobování elektrickou energií

- Koncepce zásobování el. energií je v řešeném území stabilizována - město bude i nadále připojena na rozvodnu 110/22 kV Jindřichův Hradec.

- Pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější pokud je to technicky možné, příp. doplnit v plochách, které technickou infrastrukturu připouštějí.

- Je navrženo posílení stávajícího systému o nová nadzemní vedení vn včetně trafostanic – jsou navrženy koridory TK-2 - TK-5.

- Je navržen koridor pro přeložku nadzemního vedení vn u lokality 32 (VP) – koridor TK-6.

- Je navržen koridor pro nadzemního vedení vn do Lovětína – koridor TK-1.

- Zásobování plynem

- Dodávku zemního plynu bude v řešeném území zajišťovat stávající VTL a STL plynovod.

- Je navržena plynofikace sídliště TEBA – koridor TK-8.

- Je navržena plynofikace obce Žďár – koridor TK-14

- Zásobování teplem

- Zásobování teplem v Nové Včelnici je stabilizováno – zemní plyn.

- Je navržena plynofikace sídliště TEBA (Čsl. Armády).

- Obnovitelné zdroje

- Je navržena plocha pro fotovoltaickou elektrárnu – viz kap. C)1. - plochy výroby a skladování – VF. Umístění fotovoltaiky se připouští i v plochách výroby a skladování VP a VZ.

- Alternativní a obnovitelné zdroje energie budou využívány lokálně.

- d)2.3.	Koncepce spojů a telekomunikací

- V řešeném území budou i nadále využívány stávající zařízení.

- Respektovat radioreléovou trasu a telekomunikační zařízení.

- Výstavba mobilních operátorů se připouští v celém řešeném území, v případě dalšího rozvoje navrhnout společný objekt.

- d)2.4.	Koncepce nakládání s odpady

- Je navržena plocha pro nakládání s odpady - plocha pro sběrný dvůr v ulici Čechově západně od centra města.

- Stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad (shromažďovací místa), včetně stanovišť odpadu inertního (komunitní kompostování) se připouštějí v plochách jako související technická infrastruktura.

- Sběrné dvory a sběrná místa komunálního odpadu se připouštějí v plochách výroby VP, VZ a SD a v plochách technické infrastruktury při respektování stanovených podmínek.

- d)3.	Koncepce občanského vybavení

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

- Jsou stabilizovány plochy veřejného občanského vybavení (zařízení sociální péče, školská, správní a zdravotnická zařízení, zařízení kultury,…), jsou navrženy plochy občanského vybavení pro uspokojení aktivit komerčních a sportovních.

- Občanské vybavení bude dále soustřeďováno do centra města - ploch smíšených obytných - centrálních (zařízení společenská, kulturní, distribuční, administrativně-správní a zařízení služeb), případně do ploch se smíšeným využitím SV, SD ve vazbě na hlavní komunikace.

- Občanské vybavení s nároky na frekvenci styku s veřejností směrovat do ploch u železniční stanice a na západním okraji města s vazbou na dopravní infrastrukturu.

- Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV – respektovat stabilizované plochy (zařízení sociální péče, školská, správní a zdravotnická zařízení, zařízení kultury,….).

- Rozvoj řešit využitím stávajících ploch občanského vybavení, příp. v plochách se smíšeným využitím, s upřednostněním ploch smíšených centrálních.

- Plochy občanského vybavení – komerční zařízení – OK

- Jsou navrženy plochy pro občanské vybavení v lokalitě u nádraží (formou přestavby výrobního areálu u železniční stanice a v ploše za železnicí).

- Je navrženo rozšíření ploch občanského vybavení v návaznosti na motorest za přeložkou silnice I/34 pod rybníkem Kozlov – potenciální rekreační lokalitu města.

- Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště – OH – nároky řešit využitím stabilizované plochy hřbitova na severním okraji města.

- Plochy občanského vybavení – tělovýchovy a sportu - OS – jsou respektovány stabilizované plochy sportu, hlavní rozvojové plochy jsou směrovány:

- Rozvoj sportovních ploch je řešen zejména v návaznosti na stávající areál na severovýchodním okraji města - rozšíření stávajícího areálu a přestavbou téměř nevyužívaného střediska zemědělského družstva nad údolím Kamenice, s možností dalšího doplnění hřišť v plochách rekreační zeleně.

- Je navržena plocha pro sport západně od centra na pěší trase k rybníku Kozlov.

- Hřiště a dětská hřiště lze v případě potřeby situovat v plochách občanského vybavení, plochách smíšených obytných, v plochách veřejných prostranství, sídelní zeleně.

- Další chybějící zařízení občanského vybavení (např. zařízení sociálního bydlení, zařízení zdravotnictví, pro seniory) řešit:

- ekonomičtějším využitím stávajících ploch občanského vybavení

- využitím stávajících a navržených ploch smíšeného využití – např. ploch smíšených centrálních, kde se zařízení občanského vybavení připouštějí

- d)4.	Koncepce veřejných prostranství

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

- Respektovat stabilizované a navržené plochy veřejných prostranství:

- Plochy veřejných prostranství – U

- Jsou stabilizovány plochy veřejných prostranství (pěší prostranství, chodníky a pěší propojení, uliční prostory pro průchod místních komunikací).

- Jsou navržena veřejná prostranství pro obsluhu rozvojových ploch - průchod místních obslužných komunikací a technické infrastruktury.

- Je navrženo veřejné prostranství u kostela v centru města.

- Jsou navržena pěší propojení k toku Kamenice – z centra města a podél pravého břehu propojením ulice Podskalí a Hradecké.

- Jsou navržena pěší propojení v severní části města - z Husovy třídy k rybníku a ke hřbitovu, v západní části města k rozvojové ploše bydlení, ve východní části města podél pravého břehu Kamenice (vyznačeno překryvnou funkcí).

- Je navržen bezkolizní přístup k rybníku Kozlov.

- e)	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin

- e)	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, koncepce územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

- e)1.	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

- Je navržena koncepce uspořádání krajiny v členění na plochy:

- plochy zemědělské – Z

- plochy zemědělské specifické – ZX

- plochy lesní – L

- plochy přírodní - P

- plochy smíšené nezastavěného území – SN

- plochy krajinné zeleně - K

Koncepce rozvoje ploch s rozdílným způsobem využití – nezastavěné území (krajina):

Plochy zemědělské - Z

- zahrnují plochy, které jsou součástí zemědělského půdního fondu vhodného pro intenzivní využívání bez rozlišení druhů pozemků; stávající rozsah zemědělských ploch bude zmenšen o plochy, u kterých je předpokládán zábor ZPF pro navrhované plochy

Plochy specifické zemědělské –ZX

- plochy specifické zemědělské (zahrady, záhumenky) tvoří  přechod mezi zástavbou a zemědělsky využívanou krajinou, navrženy v místní části na Karlově

Plochy lesní - L

- jedná se o stávající plochy plnící funkci lesa, v řešeném území jsou stabilizované

Plochy přírodní - P

- plochy přírodní jsou tvořeny plochami existujících biocenter lokálních a regionálních včetně vodních ploch; nová plocha je navržena u rybníka Malý a Velký Pohonč; v plochách je umožněn průchod komunikací pro obsluhu krajiny a samot, tras a stezek pro cyklisty, turisty a lyžaře

Plochy smíšené nezastavěného území –SN

- zahrnují plochy, které jsou součástí zemědělského půdního fondu s podmínkami pro neintenzivní hospodaření bez rozlišení druhů pozemků

- stávající rozsah ploch bude zmenšen o plochy, u kterých je předpokládán zábor ZPF pro navrhované plochy.

Plochy krajinné zeleně - K

- zahrnují stávající plochy krajinné zeleně (zeleně v krajině rostoucí mimo les), které mají podíl na utváření krajinného rázu a ekologické stabilitě území

- je navrženo rozšíření těchto ploch v návaznosti na zastavěná území zemědělských areálů východně od Nové Včelnice a na západě zastavěného území v kontaktu s obchvatem města, a to jako izolační zeleň krajinného charakteru

- Obecně respektovat v krajině tyto podmínky:

- V krajině je přípustné realizovat ve vazbě na turistické, cyklistické a běžecké stezky a trasy odpočívadla, informační přístřešky, rekreační louky a pod.

- V krajině jsou přípustné stavby rozhleden, drobných staveb (např. kapličky, boží muka, křížky, památníky) v případě, že nedojde k narušení krajinného rázu.

- V krajině je přípustné realizování staveb dopravní a technické infrastruktury, vodních ploch a toků, opatření na udržení vody v krajině, proti přívalovým dešťům, protierozních opatření a zalesňování při dodržení zákonných podmínek.

- Situování dalších staveb, např. pro myslivost a zemědělství je definováno přípustným, příp. podmíněně přípustným využitím ploch s rozdílným způsobem využití, vymezených v krajině.

- Nepřípustné jsou činnosti, které narušují přírodní hodnoty území - například narušení významných krajinných prvků a jejich okolí, rušení mezí, alejí, změna druhu pozemku na intenzivní zemědělské využití na erozí ohrožených pozemcích a v údolnicích a nivách vodních toků a ploch (např. z trvalého travního porostu na ornou půdu), rušení enkláv krajinné zeleně.

- Zachovat a doplňovat účelové komunikace – polní a lesní cesty zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny, v případě že k zamezení přístupu dojde, je nezbytné řešit náhradní přístupové cesty.

- Zachovat migrační propustnost krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka.

- V krajině rybniční:

- nezvyšovat intenzifikaci chovu ryb na úkor ekologické únosnosti krajiny; nelikvidovat vegetační prvky volné krajiny (např. aleje, větrolamy, porosty na hrázích, doprovodná a břehová zeleň vodotečí).

- nepodporovat intenzivní formy zemědělství a pastevectví zvláště v okolí potočních a říčních niv a v okolí rybníků

- V krajině s předpokládanou vyšší mírou urbanizace:

- vzhledem k nárůstu zastavitelných ploch zajistit vhodnými urbanistickými nástroji dostatek doprovodné zeleně (resp. krajinné rozmanitosti) v území

- dbát na zajištění prostupnosti krajiny vhodně vymezenými souvislými plochami zeleně, cestní sítí a realizací ÚSES

- Podmínky ochrany krajinného rázu:

- Stavby nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině, stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad, příp. zeleň veřejného prostranství tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do krajiny, stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby odclonit izolační zelení.

- Posilovat podíl stromové zeleně v sídle, zejména v uličních prostorech.

- Podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v zahradách a v záhumencích, tvořící přechod zástavby do krajiny.

- Rozvíjet zastoupení a podíl doprovodné zeleně podél cest, mezí, a pod.

- Udržovat a zlepšovat estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací toků s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch, respektováním a tvorbou mezí,…..

- Chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí v sídle i v krajině (v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhodnějším místě).

- Nepřípustné je umisťovat výrobky plnící funkci stavby – mobilheimy, karavany, maringotky apod. nebo mobilní domky.

- Plochy navržené v nezastavěném území:

| identifikace ploch | způsob využití plochy | k.ú. | charakteristika - specifické podmínky |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | Nová Včelnice | Plocha pro krajinnou zeleň. - respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2 |
| 48 | K | Nová Včelnice | Plocha pro krajinnou zeleň. |
| 50 | K | Nová Včelnice | Plocha pro krajinnou zeleň. |
| 53 | K | Nová Včelnice | Plocha pro krajinnou zeleň. |
| 55A | K | Nová Včelnice | Plocha pro krajinnou zeleň. |
| 55B | K | Nová Včelnice | Plocha pro krajinnou zeleň. |
| 56 | K | Nová Včelnice | Plocha pro krajinnou zeleň. |
| 60 | P | Nová Včelnice | Plocha přírodní pro biocentrum. |
| 68 | ZX | Nová Včelnice | Plocha pro specifickou zeleň. |
| 75 | K | Nová Včelnice | Plocha pro krajinnou zeleň. |

- Stanovení podmínek pro změny ve využití ploch:

viz kap. F)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,.....

- e)2.	návrh Územního systému ekologické stability

Územní rozsah: je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkresech I.2 Hlavní výkres.

- Územní systém ekologické stability (ÚSES) je v grafické části vyznačen plošně (biocentra) a překryvnou funkcí (biokoridory, interakční prvky).

Plochy biocenter v zastavěném území

Plochy biocenter v zastavěném území jsou začleněny do ploch sídelní zeleně – ZV, ZO, které biocentrum připouštějí a jsou vyznačena v grafické části překryvnou funkcí.

V ploše vymezené pro biocentrum na těchto plochách platí:

- Podmínky využití:

Podmínky definované pro využití biocenter vymezených v zastavěném území mají prioritu.

přípustné:

- zachování přírodního charakteru toku, zachování břehových porostů, doplnění druhů dřevin odpovídající stanovištním podmínkám (dle příslušné STG), případně zdravotní prořezávky.

- úpravy stávajících objektů na toku s podporou migrace druhů (rybí přechody), louky kosit 1-2x ročně, včetně částí navazujících na břehové porosty pro snížení podílu ruderálních druhů

nepřípustné:

- změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost a vymezený charakter ploch ÚSESu, které by narušily kontinuitu ÚSESu

- změny využití, které by narušily průchodnost ÚSESu

- měnit přírodní charakter toku, stavební zásahy, které by měly negativní dopad do vodního režimu nebo snižovaly ekologickou hodnotu území, např. likvidace břehových porostů bez náhrady

- Biocentra vymezená Plochy biocenter vymezené v krajině jsou začleněnay do ploch přírodních – P, podmínky využití viz kap. F)1.

Biokoridory a interakční prvky

Biokoridory - biokoridory jsou vymezeny překryvnou funkcí - v zastavěném území na plochách sídelní zeleně a plochách vodních; v krajině na plochách nezastavěného území, které průchod biokoridorů připouštějí.

Interakční prvky - interakční prvky (liniové a plošné) jsou vymezeny překryvnou funkcí - na plochách nezastavěného území, které průchod IP připouštějí.

- V ploše vymezené pro biokoridor a interakční prvek platí:

- Podmínky využití:

Podmínky definované pro využití biokoridorů a interakčních prvků mají prioritu.

přípustné:

- současné využití

- využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod., vodní plochy a toky), případně rekreační plochy přírodního charakteru

- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke  znemožnění  navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních  biokoridorů a interakčních prvků

- realizace ÚSES

- vodní plochy a toky

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků

- protierozní opatření

- opatření pro ochranu přírody a krajiny

- trasy, stezky, komunikace pro pěší a cyklisty, lyžaře, drobná architektura

- účelové komunikace

podmíněně přípustné:

- nezbytně nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury křížící biokoridor či interakční prvek v co nejkratším směru, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. - umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že nedojde k překročení přípustných parametrů pro přerušení biokoridorů

- výběhy a ohrady pro dobytek, koně,...za podmínky, že bude zachována průchodnost ÚSES

- změna polohy IP ve vztahu ke komunikaci za podmínky zachování jeho funkčnosti

nepřípustné:

- změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu; rušení interakčních prvků), které jsou v rozporu s funkcí  biokoridoru a IP

- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí biokoridorů a IP

- rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností  podmíněných

- změny využití, které by narušily průchodnost ÚSES

- Regionální systém

- Vymezené skladebné části – biocentra, biokoridory:

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM HLUBOKODOL 673

Vymezeno v jižní části na hranici s obcí Jarošov nad Nežárkou. Výměra biocentra na území katastru Nové Včelnice je 13,2 ha. Biocentrum je existující, funkční, vymezené v údolí Kamenice.

REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR RBK 473 - popis a návrh opatření – viz následující tabulky:

Vložená lokální biocentra do regionálního biokoridoru:

| Číslo | Název | Význam | Výměra | Popis | Návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Lochtík | LBC/R | 6,27 | Existující, funkční biocentrum lokálního významu, vložené do regionálního biokoridoru, vymezené v nivě Kamenice. | Zachovat stávající využívání, louky kosit, podpora přirozené obnovy břehových porostů. |
| 3 | U Šteflů | LBC/R | 3,43 | Existující, funkční biocentrum lokálního významu, vložené do regionálního biokoridoru, vymezené v nivě Kamenice. Vymezeno je při soutoku Kamenice s Rosičkou. | Zachovat stávající využívání. Topolové porosty podél břehu převést postupně na zapojené břehové porosty s jasanem s keřovým patrem. Je možno využít řízené sukcese z okolních ploch. Louky kosit. Vyloučit stavební zásahy, zpevňování ploch. |
| 4 | U dvou rybníčků | LBC/R | 4,26 | Existující, funkční biocentrum lokálního významu, vložené do regionálního biokoridoru, vymezené v nivě Kamenice. | Neměnit přírodní charakter toku, zachovat břehové porosty, možnost doplnění druhů dřevin odpovídající stanovištním podmínkám (dle příslušné STG), případně zdravotní prořezávky. Nepřipustit stavební zásahy, které by měly negativní dopad do vodního režimu nebo snižovaly ekologickou hodnotu území. Přípustné jsou úpravy stávajících objektů na toku s podporou migrace druhů (rybí přechody). Louky kosit 1-2x ročně, včetně částí navazujících na břehové porosty pro snížení podílu ruderálních druhů. Rybníky využívat extenzivně. |
| 5 | Zámecké | LBC/R | 15,58 | Existující, funkční biocentrum lokálního významu, vložené do regionálního biokoridoru, vymezené v nivě Kamenice. | Neměnit přírodní charakter toku, zachovat břehové porosty, možnost doplnění druhů dřevin odpovídající stanovištním podmínkám (dle příslušné STG), případně zdravotní prořezávky. Nepřipustit stavební zásahy. Přípustné jsou úpravy stávajících objektů na toku s podporou migrace druhů (rybí přechody). Louky kosit 1-2x ročně, včetně částí navazujících na břehové porosty pro snížení podílu ruderálních druhů. |
| 6 | Zálesník | LBC/R | 4,88 | Existující, funkční biocentrum lokálního významu, vložené do regionálního biokoridoru, vymezené v nivě Kamenice. | Zachovat stávající využívání nivy a břehových porostů, možnost doplnění druhů dřevin odpovídající stanovištním podmínkám. Smrkové porosty postupně nahradit listnáči přirozené skladby. |

Jednotlivé úseky regionálního biokoridoru mezi vloženými lokálními biocentry.

| Číslo | Název | Délka | Popis | Návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RBK1 | RBK 473 | 1190 | Existující, funkční biokoridor vymezený v nivě Kamenice, na jižním okraji katastru. | Neměnit přírodní charakter toku, zachovat břehové porosty, možnost doplnění druhů dřevin odpovídající stanovištním podmínkám (dle příslušné STG), případně zdravotní prořezávky. Nepřipustit stavební zásahy, které by měly negativní dopad do vodního režimu nebo snižovaly ekologickou hodnotu území. Přípustné jsou úpravy stávajících objektů na toku s podporou migrace druhů (rybí přechody). Louky kosit 1-2x ročně, včetně částí navazujících na břehové porosty pro snížení podílu ruderálních druhů. |
| RBK2 | RBK 473 | 1070 |  |  |
| RBK3 | RBK 473 | 740 | Existující, funkční biokoridor vymezený v nivě Kamenice, jižně od zastavěného území města. | Neprovádět další úpravy toku, neměnit charakter využití území. Louky kosit, podmáčené polohy kosit 1x za 2-3 roky. Zachovat břehové porosty, možnost doplnění druhů dřevin odpovídající stanovištním podmínkám. |
| RBK4 | RBK 473 | 600 | Existující, funkční biokoridor vymezený v nivě Kamenice, východně od zastavěného území města. | Neprovádět další úpravy toku, neměnit charakter využití území. Louky kosit, podmáčené polohy kosit 1x za 2-3 roky. Zachovat břehové porosty, možnost doplnění druhů dřevin odpovídající stanovištním podmínkám. |
| RBK5 | RBK 473 | 450 | Existující, funkční biokoridor vymezený v nivě Kamenice, na sever od zastavěného území města. | Neměnit přírodní charakter toku, zachovat břehové porosty, možnost doplnění druhů dřevin odpovídající stanovištním podmínkám (dle příslušné STG), případně zdravotní prořezávky. Nepřipustit stavební zásahy, které by měly negativní dopad do vodního režimu nebo snižovaly ekologickou hodnotu území. Přípustné jsou úpravy stávajících objektů na toku s podporou migrace druhů (rybí přechody). Louky kosit 1-2x ročně, včetně částí navazujících na břehové porosty pro snížení podílu ruderálních druhů. |

RBK – regionální biokoridor, LBC/R – lokální biocentrum v rámci regionálního biokoridoru.

- Lokální systém

Lokální systém ekologické stability je vzhledem k charakteru území přímo vázán na regionální biokoridor RBK 473. V území katastru Nové Včelnice tak výrazně převažují lokální biocentra a biokoridory vázané na podmáčená až mokrá stanoviště potočních niv navazující na údolí Kamenice. Celkem je vymezeno 6 lokálních biokoridorů a tři lokální biocentra. Lokální biocentrum U Kapků je vymezeno jako jediné a katastru Nové Včelnice, kde není zastoupena zemědělská půda. Konkrétní opatření jsou uvedena vždy u jednotlivých prvků ÚSES v tabulkách.

Lokální biocentra:

| Číslo | Název | Význam | Výměra | Popis | Návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC 7 | U Kapků | LBC | 13,80 | Existující, částečně funkční lokální biocentrum. | Probírky navrhovat mírné, zaměřené spíše na kontrolu zdravotního stavu listnáčů, v jehličnanech probírka se snahou o vytvoření víceetážového různověkého porostu s bohatou vnitřní strukturou. Druhová skladba stávajících porostů v těchto biocentrech nezaručuje v současnosti nároky na ekologickou stabilitu a je třeba počkat do obnovy porostu, kdy se druhová skladba dá změnit na druhovou skladbu blízkou přirozené. V obnovních cílech při tvorbě LHP se musí objevit změna druhové struktury podle přirozené (nebo alespoň cílové) dřevinné skladby stanovené pro jednotlivé lesní typy, což znamená zvýšení zastoupení buku, jedle, klenu. Podíl smrku by neměl přesáhnout procento zastoupení v dané přirozené skladbě, neměly by být použity dřeviny nepůvodní jako modřín, douglaska, jedle obrovská, dub červený ap. |
| LBC 8 | Velký Pohonč | LBC | 4,75 | Existující, částečně funkční lokální biocentrum. | Znovu zatravnit část rozoraných luk, podél břehu podporovat vzrůst břehového porostu. Případné sedimenty z rybníka neukládat na břehy. |
| LBC 9 |  | LBC | 0,004 | Existující, funkční lokální biocentrum. Lesní porosty. Jádro biocentra je na sousedním katastru – Okrouhlá Radouň. | Zachovat stávající využívání. |

Lokální biokoridory:

| Číslo | Význam | Výměra | Popis | Návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LBK 6 | LBK | 330 | Funkční, existující lokální biokoridor navazující na LBC 6. | Provádět drobnou údržbu, prořezávky, podporovat obnovu břehových porostů. Rybníky nehnojit. |
| LBK 7 | LBK | 1260 | Částečně funkční, existující lokální biokoridor navazující na lokální biocentrum 8 a regionální biokoridor v nivě Kamenice. Biokoridor je vymezen podél severní a severozápadní hranice zastavěného území. Do trasy biokoridoru jsou zahrnuty dva rybníky – Pasecký a Malý Pohonč. | V údolí pod Paseckým rybníkem je navržena výstavba dvou nádrží – sádek. V severní části biokoridoru bylo, proti původní uvažované trase biokoridoru podél údolnice k Malému Pohonči, nutno změnit trasu biokoridoru a odsunout jej severním směrem. Území bylo již zastavěno a podél údolnice není možné biokoridor v současnosti vymezit. Překonání polopropustné bariéry tvořené Zástavbou, železnicí a silnicí I. třídy je posíleno návrhem interakčních prvků v okolí. Nepřipustit zástavbu, která by dále zvyšovala vzdálenost přerušení biokoridoru nad stávajíc vymezení. V části pod hrází rybníka Pasecký: realizovat severní část biokoridoru a přizpůsobit navrhované sádky. Severní břehy sádek realizovat tak aby bylo možné vytvořit litorální pásmo s nezpevněnými břehy, bez oplocení. |
| LBK 8 | LBK | 1560 | Funkční, existující lokální biokoridor navazující na LBC 3. Zahrnuje potoční nivu Rosičky . | Provádět drobnou údržbu, prořezávky, podporovat obnovu břehových porostů. |
| LBK 9 | LBK | 280 | Funkční, existující lokální biokoridor navazující na LBC 2. Zahrnuje potoční nivu Karlovského potoka. | Provádět drobnou údržbu, prořezávky, podporovat obnovu břehových porostů. |
| LBK 10 | LBK | 1720 | Funkční, existující lokální biokoridor navazující na RBK a LBC 7. Vymezen v údolí potoka podél jihovýchodní hranice řešeného území. Zahrnuje drobné vodní plochy s navazujícími břehovými porosty.. | Provádět drobnou údržbu, prořezávky, podporovat obnovu břehových porostů. Rybníky nehnojit. |
| LBK 11 | LBK | 1060 | Existující funkční lokální biokoridor na lesní půdě. V porostech dominuje smrk a borovice, místy přimíšena bříza. | V rámci porostních skupin v trase biokoridoru postupně nahradit jehličnaté smrko-borové porosty přirozenými dřevinami. (buk a jedle) |

Interakční prvky:

- Respektovat vymezené interakční prvky plošné a liniové:

- IP 1 – alej dřevin podél komunikace Včelnice – Štítné. Významný krajinotvorný prvek.

- Návrh opatření – pravidelně udržovat, dosadba v mezernatých  úsecích s obdobnou druhovou skladbou, jako má stávající porost.

- IP 2 – dřeviny v údolnici, jižně od komunikace Včelnice – Brabec. Pestrá mozaika krajinných formací od luk, přes remízy, mokřiny a drobnou vodní plochu k porostům lesního charakteru.

- Návrh opatření – ponechat přirozenému vývoji, redukovat smrk, louky kosit.

- IP 3 – doprovodná zeleň polních cest, místy vzrostlé dřeviny, místy travinobylinný okraj cesty.

- Návrh opatření – ponechat přirozenému vývoji, možnost dosadby vzrostlých dřevin.

- IP 4 – doprovodná zeleň polních cest, místy vzrostlé dřeviny, místy travinobylinný okraj cesty.

- Návrh opatření – ponechat přirozenému vývoji, možnost dosadby vzrostlých dřevin.

- IP 5 –  zarostlá údolnice se dvěma rybníky. Zapojený náletový porost v údolnici. Pestrá druhová skladba.

- Návrh opatření – ponechat přirozenému vývoji.

- IP 6 – doprovodná zeleň polních cest, místy vzrostlé dřeviny, místy travinobylinný, druhově pestrý okraj cesty.

- Návrh opatření – ponechat přirozenému vývoji, možnost dosadby vzrostlých dřevin.

- IP 7 – alej dřevin podél komunikace Nová Včelnice – Karlov. Významný krajinotvorný prvek.

- Návrh opatření – pravidelně udržovat, dosadba v mezernatých  úsecích s obdobnou druhovou skladbou, jako má stávající porost.

- IP 8 - alej dřevin podél komunikace Nová Včelnice – Nekrasín. Významný krajinotvorný prvek. V rámci porostu se nachází i solitérní dřeviny.

- Návrh opatření – pravidelně udržovat, dosadba v mezernatých  úsecích s obdobnou druhovou skladbou, jako má stávající porost.

- IP 9 – doprovodná zeleň cesty jižně od areálu ZD, náletový porost. Funkce odclonění pohledově exponovaného hospodářského areálu.

- Návrh opatření – dosadba vysokokmenných  dřevin.

- IP 10 – doprovodná zeleň severního břehu rybníka Kozlov. Izolační funkce.

- Návrh opatření – dosadba vysokokmenných  dřevin.

- IP 11 – návrh dosadby dřevin v severozápadní  části katastru – funkce posílení lokálního biokoridoru LBK 7.

- IP 12 - návrh dosadby aleje dubů v návaznosti na VKP podél cesty u hřbitova – krajinotvorná funkce.

- IP 13 – plošný interakční prvek v návaznosti na RBK – Boční údolnice s cestou, svahy exponované s subxerotermofilní vegetací.

- Návrh opatření – zachovat stávající využívání.

- IP 14 – ruderalizovaný travinobylinný porost v návaznosti na LBK 6.

- Návrh opatření –zachovat, nerozorávat, kosit.

- IP 15 – doprovodná zeleň polních cest, místy vzrostlé dřeviny, místy travinobylinný, druhově pestrý okraj cesty.

- Návrh opatření – ponechat přirozenému vývoji, možnost dosadby vzrostlých dřevin.

- IP 16 – doprovodná zeleň polních cest, místy vzrostlé dřeviny, místy travinobylinný, druhově pestrý okraj cesty.

- Návrh opatření – ponechat přirozenému vývoji, možnost dosadby vzrostlých dřevin.

- IP 17– doprovodná zeleň severního břehu rybníka Vidlák. Izolační funkce.

- Návrh opatření –dosadba vysokokmenných  dřevin.

- IP 18 – doprovodná zeleň polních cest, místy vzrostlé dřeviny, místy travinobylinný, druhově pestrý okraj cesty.

- Návrh opatření – ponechat přirozenému vývoji, možnost dosadby vzrostlých dřevin.

- IP 19 – doprovodná zeleň polních cest, místy vzrostlé dřeviny, místy travinobylinný, druhově pestrý okraj cesty.

- Návrh opatření – ponechat přirozenému vývoji, možnost dosadby vzrostlých dřevin.

- e)3.	Protierozní opatření

- Ochrana ZPF proti erozi je řešena vymezením ploch smíšených nezastavěného území na svažitých pozemcích a v údolnicích vodních toků.

- Řešení protierozních úprav v krajině je umožněno podmínkami pro využití ploch nezastavěného území viz. kap. F.1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

- e)4.	Vymezení ploch pro opatření proti povodním a zadržení vody v krajině, vodní toky a plochy

- Pro zadržení vody v krajině jsou navrženy:

- záchytná nádrž – rybník nebo soustava menších nádrží na východním okraji zastavěného území, budou do nich zaústěny extravilánové vody z navržených otevřených příkopů

- otevřené příkopy – koridory TK-11 a TK-12

- Řešení opatření proti povodním a zadržení vody v krajině, výstavba a revitalizace vodních ploch a toků je umožněna podmínkami pro využití ploch v celém řešeném území viz. kap. F.1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

- Respektovat podmínky využití záplavového území definované v kap. b)2.3.

- Respektovat vodní plochy a toky vymezené jako plochy vodní a vodohospodářské – N. V řešeném území je navrženo:

- soustava dvou rybníčků na pravostranném přítoku Kamenice (pod Paseckým rybníkem), které budou sloužit jako sádky

- záchytná nádrž – rybník nebo soustava menších nádrží na východním okraji zastavěného území, budou do nich zaústěny extravilánové vody z navržených otevřených příkopů

- Respektovat ochranu přístupu k vodotečím – viz. kap. b)2.3.

- e)5.	Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je řešena vymezením hlavních stávajících a navržených ploch dopravní infrastruktury – účelových komunikací. Dále viz. kap. D)1. Koncepce dopravní infrastruktury - účelové komunikace.

- e)6.	Koncepce rekreačního využívání krajiny,  dobývání ložisek nerostných surovin

Koncepce spočívá ve stabilizaci a rozvoji stávajících ploch rekreace, zastoupených v řešeném území:

- Plochy rekreace rodinné - RI – jsou respektovány stabilizované plochy individuální rekreace v krajině – chaty, nové plochy nejsou navrženy.

- Plochy rekreace – zahrádkářské lokality - RZ – jsou respektovány stabilizované zahrádkářské lokality na severním a západním okraji města.

- hlavní rozvoj zahrádkářských lokalit je směrován na jihozápadní okraj města

- rekreační využití krajiny pro letní a zimní aktivity je řešeno sítí účelových komunikací zpřístupňujících krajinu a umožňujících průchod tras pro pěší a cyklisty

- zařízení hromadné rekreace (ubytování, stravování, agroturistiky,..) lze v případě potřeby situovat např. v rámci ploch občanského vybavení a ploch smíšených obytných SV; Hlavní rozvoj hromadné rekreace směrovat do kapacitních ploch navržených u rybníka Kozlov

Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin nejsou vymezeny.

- f)	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

- f)1.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Podmínky využití ploch se vztahují ke stabilizovaným plochám a plochám změn (rozvojovým plochám).

- V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:

plochy bydlení

- plochy bydlení v bytových domech - BH

- plochy bydlení v rodinných domech - BI

plochy rekreace

- plochy rekreace rodinné - RI

- plochy rekreace – zahrádkářské lokality - RZ

plochy občanského vybavení

- plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV

- plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK

- plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště - OH

- plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport - OS

plochy veřejných prostranství

- plochy veřejných prostranství – U

plochy sídelní zeleně

- plochy sídelní zeleně veřejné – ZV

- plochy sídelní zeleně ostatní – ZO

- plochy sídelní zeleně – zeleň zahrad - ZZ

plochy smíšeného využití

- plochy smíšené obytné – centrální - SC

- plochy smíšené obytné – venkovské - SV

- plochy smíšené obytné – bydlení a drobná výroba - SD

plochy výroby a skladování

- plochy výroby a skladování – průmyslová výroba - VP

- plochy výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba – VZ

- plochy výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna - VF

plochy dopravní infrastruktury

- plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS

- plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU

- plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu - DP

- plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava - DZ

plochy technické infrastruktury

- plochy technické infrastruktury – TI

- plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady - TO

plochy vodní a vodohospodářské

- plochy vodní a vodohospodářské - N

plochy nezastavěného území

- plochy zemědělské – Z

- plochy zemědělské - specifické – ZX

- plochy lesní – L

- plochy přírodní - P

- plochy smíšené nezastavěného území – SN

- plochy krajinné zeleně - K

        - Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití:

Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, tras technické infrastruktury, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch.

        - Definice pojmů:

| Pojem |  |  | Definice / vysvětlivka |
| --- | --- | --- | --- |
| Agroturistika |  |  | Forma podnikání na fungující zemědělské nebo rodinné farmě či ranči, zaměřená na zabavení návštěvníků, s cílem přinášet zemědělcům dodatečný příjem napodobováním tradičních (nebo současných) venkovských prací a zvyků. |
| Bydlení (zástavba) venkovského charakteru |  |  | Venkovská zástavba rodinných domů, jejichž forma, velikost, výška a vzhled odpovídá místnímu venkovskému prostředí,. tzn. rodinné domy samostatně stojící, sklonité střechy – možnost staveb pro chovatelství a pěstitelství, zahrady s funkcí užitkovou a okrasnou. S blízkou vazbou na nezastavěné území – krajinu. |
| Doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelství |  |  | Stavba plnící doplňkovou funkci k hlavnímu funkčnímu využití na pozemku, např. k bydlení, sloužící samozásobitelskému chovu drobných domácích užitkových zvířat a k uskladnění nářadí a plodin |
| Drobná výroba a výrobní služby |  |  | nerušící malosériová a řemeslná výroba, která svým charakterem a kapacitou nemění charakter území, vyjádřený hlavním funkčním využitím, neovlivňuje negativně související území svým provozem a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území - jedná se především o negativní účinky hlukové, účinky zhoršující dopravní zátěž na komunikační síti a zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí, zahrnují např. drobnou řemeslnou výrobu, tiskárny, truhlárny, pekárny, výrobu potravin a nápojů odpovídající výše uvedené charakteristice. Jako nerušící výrobu nelze povolit např. klempírny, lakovny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území Za drobnou výrobu a výrobní služby lze považovat např. výrobnu potravin, stolárnu, truhlárnu, autoservis, pneuservis, při splnění výše uvedených podmínek……; |
| Hygienické limity |  |  | Limitní hodnoty škodlivých faktorů životního prostředí (hluk, vibrace, zápach,….), stanovené právními předpisy, při jejichž dodržení by občan neměl být ohrožen na zdraví po celou dobu života. |
| Charakter a struktura zástavby |  | tradiční charakter zástavby | Přízemní stavba a podkroví na protáhlém obdélníkovém půdorysu, která typologicky vychází z charakteru staveb typických pro řešené území a danou oblast. Za zástavbu typickou pro řešené území nelze považovat stavby typu kanadských srubů, typu alpských a přímořských staveb s mírným sklonem střechy, např. bungalovy, stavby „podnikatelského baroka“ s balustrádami, arkádami, lodžiemi, balkóny, věžičkami; mobilní domy, stavby městského charakteru s rovnou střechou (s výjimkou např. teras), apod. |
|  |  | historická urbanistická struktura původní zástavby | Seskupení hlavních a vedlejších staveb na pozemku (např. staveb pro bydlení a staveb hospodářských) tak, že vznikne uzavřený či polozavřený dvůr obvykle obklopený zahradou, na okraji sídla vytvářející přechod do krajiny; nízká intenzita zastavění; hlavní stavba je situována v návaznosti na veřejné prostranství. |
| Komerční zařízení |  |  | - Pozemky staveb a zařízení občanského vybavení, ve kterých převažuje komerční zájem, např. obchodní prodej, sloužící k přímému prodeji spotřebiteli, ubytování, stravování, služby, administrativa. |
| Komunitní kompostování |  |  | - Systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. |
| Měřítko zástavby |  |  | Obvyklá velikost a proporce stavebních objektů v daném území. |
| Negativní vlivy na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví |  |  | Míní se účinky, které zhoršují hlukové poměry a kvalitu ovzduší v území, mikroklima, (hluk, prašnost, zápach), čistotu povrchových nebo podzemních vod, půdu a horninové prostředí anebo životní podmínky pro biotu nad přípustnou mez stanovenou právními předpisy. |
| Odpočívadlo |  |  | Prostor zpravidla v návaznosti na silnici, chodník, trasu či stezku pro pěší a cyklisty, vyhrazený pro odpočinek motoristů, pěších a cyklistů, vybavený mobiliářem odpovídajícím charakteru a významu dané plochy a navazujícího území. |
| Podkroví a podkroví s možností podkroví bez možnosti podkroví |  |  | podkroví - přístupný vnitřní prostor nad posledním plným nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití - např. k bydlení nebo jako půdní prostor,… v ÚP je prostorově regulováno takto: - a podkroví - střecha vnitřního prostoru musí odpovídat tradičnímu charakteru zástavby (druh střechy – sedlová, sklon střechy - v rozmezí 38 – 45°); tato možnost zahrnuje i stavbu bez využitelného podkroví při dodržení tradičního charakteru zástavby - s možností podkroví – jedná se buď o stavbu přízemní bez podkroví nebo stavbu jedno(dvou)podlažní s podkrovím; střecha nemusí odpovídat tradičnímu charakteru zástavby (druh střechy – např. sedlová, pultová, sklon střechy v rozmezí do 45°) - bez možnosti podkroví - jedná se o stavbu přízemní bez podkroví (druh střechy – např. sedlová, pultová, sklon střechy v rozmezí do 45°) |
| Předzahrádky |  |  | Předzahrádky jsou soukromé pozemky charakteru zahrad před stavbou hlavní, např. rodinnými domy, orientované do veřejných prostranství, jejichž úpravy včetně oplocení vyžadují soulad s charakterem navazujícího veřejného prostranství. Mohou být i součástí veřejného prostranství. |
| Půdorysná linie |  |  | Poloha stavby, zástavby vůči veřejnému prostranství. |
| Rekreační louka |  |  | Plocha pro oddych a s možností sportovních aktivit na louce (fotbálek, badminton, freeze bee, softball, kriket, kroket,……) vybavená doprovodnými zařízeními – drobnou architekturou, příp. hygienickým zařízením. |
| Rozvojové (návrhové) plochy (lokality) |  |  | Zastavitelné plochy, plochy přestavby. |
| služby |  |  | svým výrobním a technickým zařízením a vlivy provozu (např. parkování, zásobování,…), nevyvolávají negativní účinky a nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují nad přípustnou míru životní prostředí souvisejícího území – jedná se především o negativní účinky hlukové, účinky zhoršující dopravní zátěž na komunikační síti a zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí, zahrnují např. komunální služby – kadeřnické, masérské, ubytovací, sklenářské, instalatérské, topenářské, plynárenské, reklamní, informační, lázeňské, realitní, prádelny, projekční, servisní, údržba zeleně, |
| související dopravní infrastruktura |  |  | je dopravní infrastruktura sloužící pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a navazující části sídla a zajišťující její provozování (např. komunikace, obratiště, parkování), nepřenáší nadmístní dopravní vztahy |
| související občanské vybavení |  |  | např. ordinace lékaře, krejčovství, kadeřnictví,… |
| související technická infrastruktura |  |  | je technická infrastruktura sloužící pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a navazující části sídla |
| Samozásobitelské hospodaření |  |  | Činnosti spojené s chovem drobných domácích užitkových zvířat a pěstování plodin v míře, která nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí. |
| Stavby, zařízení a jiná opatření v nezastavěném území -- krajině | stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu typu seníků, stodol, přístřešků pro volné ustájení dobytka, včelíny |  | - seníky, stodoly – stavby pro ukládání krmiva a steliva (sena, slámy apod.) - o jednom nadzemním podlaží bez možnosti podkroví, do 50 m2 zastavěné plochy - přístřešky pro volné ustájení dobytka - o jednom nadzemním podlaží bez možnosti podkroví, do 50 m2 zastavěné plochy, bez možnosti podkroví - včelíny - o jednom nadzemním podlaží bez možnosti podkroví, do 30 m2 zastavěné plochy |
|  | nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese |  | - stavby k zajištění provozu lesních školek, k provozování myslivosti (např. krmelce, stavby pro skladování krmiva, sazenic stromů) - o jednom nadzemním podlaží bez možnosti podkroví, do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky - oplocenky |
|  | nezbytně nutné stavby a zařízení pro myslivost |  | - posedy, kazatelny - zařízení pro chov, např. voliéry |
|  | nezbytně nutné stavby a zařízení pro ochranu přírody |  | - např. budování a revitalizace vodních toků, tůní, mokřadů, větrolamy, aleje, protierozní opatření, drobné terénní úpravy, meze, průlehy |
| Zeleň | izolační zeleň |  | Skladba zeleně přispívající k omezení hlučnosti z dopravy, výroby, účinků větrné a vodní eroze, přívalových dešťů,…apod. |
|  | kompoziční zeleň |  | Skladba zeleně přispívající k začlenění zástavby do urbanizovaného území a do krajiny, k eliminaci negativních dominant v urbanizovaném území i krajině. |
|  | krajinná zeleň |  | Plochy zeleně v krajině, na nichž převládají vegetační prvky mimo lesní půdní fond a ve kterých převládá funkce přírodních složek (např. plochy zeleně přírodního nebo přírodě blízkého charakteru, travnaté plochy, stromová a keřová zeleň často ve spojitosti s vodními prvky, příp. skalními prvky, stromy či keře rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině, remízky, meze,…). |
| zahradní chatka |  |  | je určena pro skladování zahradnických potřeb a pro úkryt před nepříznivými povětrnostními vlivy; není určena k přebývání s možností individuální rekreace |

- f)1.1.	Plochy bydlení v bytových domech – Bh

          - Hlavní využití:

Bydlení v bytových domech.

          - Přípustné využití:

- pozemky staveb bytových domů a jiných forem bydlení

- pozemky občanského vybavení

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, hřišť

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a které narušují kvalitu prostředí vlivy provozu a dopravní zátěží nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

- nepřípustná je výstavba řadových a samostatně stojících garáží v uličním prostoru a v pohledově exponovaných územích

          - Podmíněně přípustné využití:

- hromadné, řadové nebo podzemní garáže, za podmínky optického oddělení od bydlení a odpočinkových ploch

- f)1.2.	Plochy bydlení v rodinných domech – Bi

          - Hlavní využití:

Bydlení v rodinných domech.

          - Přípustné využití:

- pozemky staveb rodinných domů

- pozemky souvisejícího občanského vybavení

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, hřišť

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

- změny stávajících staveb pro rodinnou rekreaci a zahradních domků chatek na stavby pro bydlení

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a které narušují kvalitu prostředí vlivy provozu a dopravní zátěží nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

- f)1.3.	Plochy rekreace rodinné - RI

          - Hlavní využití:

Individuální rekreace – v chatách.

          - Přípustné využití:

- změny stávajících staveb pro rodinnou rekreaci

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, hřišť

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

- výstavba dalších staveb pro rodinnou rekreaci, garáží

- f)1.4.	Plochy rekreace – zahrádkářské lokality - RZ

          - Hlavní využití:

Individuální rekreace v zahrádkářských lokalitách.

          - Přípustné využití:

- zahradní chatky nepřekračující velikosti těchto staveb v řešeném území obvyklých

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, hřišť

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

- stavby pro bydlení

- f)1.5.	plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - OV

          - Hlavní využití:

Veřejné občanské vybavení.

          - Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící pro tělovýchovu a sport

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, hřišť

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním využitím, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, např. výroba

          - Podmíněně přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby za podmínky zachování charakteru hlavního využití

- bydlení jako doplňková funkce plochy za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení

- f)1.6.	plochy občanského vybavení – komerční zařízení - OK

          - Hlavní využití:

Občanské vybavení komerčního charakteru.

          - Přípustné využití:

- pozemky staveb občanského vybavení komerčního charakteru - pro stravování, ubytování (hotel, motel, penzion), služby, stavba pro obchod

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, hřišť

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním využitím, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

          - Podmíněně přípustné využití:

- drobná výroba a výrobní služby za podmínky, že svým charakterem a kapacitou nemění charakter území, vyjádřený hlavním využitím, neovlivňuje negativně související území svým provozem a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území

- čerpací stanice pohonných hmot za podmínky, že neovlivňuje negativně související území svým provozem a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území

- bydlení jako doplňková funkce plochy za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení

- f)1.7.	plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště - OH

          - Hlavní využití:

Plochy sloužící k provozování veřejného pohřebiště.

          - Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k provozování veřejného pohřebiště, včetně souvisejících služeb

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

          - Nepřípustné využití:

- činnosti a zařízení, které narušují pietní prostředí a nesouvisí s hlavním využitím

- f)1.8.	plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport - OS

          - Hlavní využití:

Plochy sloužící pro sport.

          - Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport, např. tělocvičny, hřiště, koupaliště, výletiště, kluziště,…

- stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, např. stravování, ubytování, služby, obchodní prodej,…

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním využitím, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

          - Podmíněně přípustné využití:

- bydlení za podmínky, že se jedná o byty správce nebo majitele zařízení a za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení

- f)1.9.	Plochy veřejných prostranství – U

          - Hlavní využití:

Plochy zprostředkovávající bezpečně přístupná veřejná prostranství.

          - Přípustné využití:

- pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně, např. návsí, chodníků, ulic, parčíků, zastávky a zálivy veřejné dopravy

- pozemky občanského vybavení slučitelného s účelem veřejného prostranství

- odpočinkové plochy, dětská hřiště

- cyklistické trasy a stezky

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

          - Podmíněně přípustné využití:

- odstavná a parkovací stání v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní

- pozemky souvisejícího občanského vybavení,, např. kaple, drobná architektura např. altány, veřejné WC, občerstvení s venkovním posezením, hřiště, dále vodní prvky, opěrné zdi, za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem a umístěním odpovídají významu a charakteru daného prostoru

- zahrady a předzahrádky v případě, že nenaruší obraz veřejného prostoru

- f)1.10.	Plochy sídelní zeleně veřejné – Zv

          - Hlavní využití:

Veřejně přístupné plochy zeleně s odpovídající druhovou skladbou okrasných dřevin, které plní funkci kompoziční a odpočinkovou a slouží pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídla.

          - Přípustné využití:

- pozemky zeleně veřejné, zeleň kompoziční, izolační, pozemky územního systému ekologické stability (ÚSES)

- odpočinkové plochy, dětská hřiště, rekreační louky

- pozemky občanského vybavení slučitelného s účelem veřejné zeleně

- chodníky pro pěší, cyklistické trasy a stezky

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které výrazně zmenšují biologicky aktivní plochy, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

- změny využití, které by znemožnily či ohrozily ekologickou stabilitu pozemků ÚSES

          - Podmíněně přípustné využití:

- zpevněná veřejná prostranství, odstavná a parkovací stání za podmínky, že nedojde k potlačení účelu hlavního využití a plocha není součástí ÚSES

- drobná architektura např. altány, veřejné WC, občerstvení s venkovním posezením, hřiště, vodní prvky, opěrné zdi za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem a umístěním odpovídají významu a charakteru daného prostoru

- f)1.11.	plochy sídelní zeleně ostatní – Zo

          - Hlavní využití:

Plochy zeleně, které plní funkci izolační a kompoziční.

          - Přípustné využití:

- pozemky zeleně veřejné, zeleň kompoziční, izolační, pozemky územního systému ekologické stability (ÚSES)

- zahrady, trvalé travní porosty

- odpočinkové plochy, dětská hřiště, rekreační louky

- chodníky pro pěší, cyklistické trasy a stezky

- související dopravní a technická infrastruktura

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

- změny využití, které by znemožnily či ohrozily ekologickou stabilitu pozemků ÚSES

          - Podmíněně přípustné využití:

- zpevněná veřejná prostranství, odstavná a parkovací stání za podmínky, že nedojde k potlačení účelu hlavního využití a plocha není součástí ÚSES

- drobná architektura např. altány, veřejné WC, občerstvení s venkovním posezením, hřiště, vodní prvky, opěrné zdi za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem a umístěním odpovídají významu a charakteru daného prostoru

- stavby související s aktivitami zahrádkaření (například altány, přístřešky, seníky, kůlny, stavby typu stodol) za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního využití že nedojde k potlačení účelu hlavního využití a plocha není součástí ÚSES

- f)1.12.	plochy sídelní zeleně - Zeleň zahrad – Zz

          - Hlavní využití:

Plochy plní funkci doplňkově produkční a kompoziční – vytvářející přechod zástavby do krajiny.

          - Přípustné využití:

- zahrady sloužících pro oddych a samozásobitelské hospodaření

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

- chodníky pro pěší, cyklistické trasy a stezky

- související dopravní a technická infrastruktura

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby pro bydlení vyjma podmíněně přípustného využití

          - Podmíněně přípustné využití:

- veřejná prostranství, odstavná a parkovací stání, činnosti, zařízení a stavby související s aktivitami zahrádkaření a samozásobitelského hospodaření (například přístřešky, seníky, kůlny, stavby typu stodol, skleníky, zahradnictví, přístavba stávajících obytných budov v návaznosti na plochy bydlení) za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního využití, snížení kvality prostředí a pohody bydlení

- f)1.13.	Plochy smíšené obytné - centrální - SC

          - Hlavní využití:

Plochy přispívající k posílení funkce centra.

          - Přípustné využití:

- pozemky staveb pro bydlení

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, hřišť

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

          - Podmíněně přípustné využití:

- drobná výroba a výrobní služby za podmínky, že svým charakterem a kapacitou nemění charakter území, vyjádřený hlavním využitím, neovlivňuje negativně související území svým provozem a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území

- f)1.14.	Plochy smíšené obytné – venkovské - SV

          - Hlavní využití:

Bydlení venkovského charakteru, občanské vybavení, podnikatelské aktivity.

          - Přípustné využití:

- pozemky staveb pro rodinné domy se zázemím zahrad, zahrádek

- změny stávajících staveb bytových domů s možností přístavby

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, hřišť

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření, vodní toky a plochy

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

- výstavba nových staveb pro rodinnou rekreaci

          - Podmíněně přípustné využití:

- drobná výroba a výrobní služby, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelství za podmínky, že svým charakterem a kapacitou nemění charakter území, vyjádřený hlavním využitím, neovlivňuje negativně související území svým provozem a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území

- f)1.15.	Plochy smíšené obytné – bydlení a drobná výroba – SD

          - Přípustné využití:

- drobná výroba a výrobní služby

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

          - Podmíněně přípustné využití:

- pozemky staveb pro bydlení za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení

- sběrná místa komunálního odpadu, sběrné dvory za podmínky, že neovlivňují negativně související území svým provozem a nekladou zvýšené nároky na dopravní zátěž území

- f)1.16.	plochy výroby a skladování – průmyslová výroba - VP

          - Hlavní využití:

Plochy pro výrobu a skladování.

          - Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení pro průmysl, skladování, logistiku

- pozemky staveb pro výrobu netovárního charakteru - drobná výroba a výrobní služby

- stavby pro ochranu obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice), administrativa

- maloobchodní a obchodní provozy

- sběrná místa komunálního odpadu, sběrné dvory

- čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG

- odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, zeleň izolační a kompoziční

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření

- fotovoltaické elektrárny

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, např. těžba, strojírenství, hutnictví

          - Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení občanského vybavení za podmínky, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o byty správce nebo majitele zařízení, ubytovny a za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení

- stavby a zařízení zemědělství za podmínky, že neovlivňují negativně související území svým provozem a nekladou zvýšené nároky na dopravní zátěž území

- f)1.17.	plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická výroba - VZ

          - Hlavní  využití

Plochy pro činnosti, děje a zařízení sloužící zemědělství.

          - Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu a skladování

- pozemky staveb pro výrobu netovárního charakteru - drobná výroba a výrobní služby

- stavby pro ochranu obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice), administrativa

- sběrná místa komunálního odpadu, sběrné dvory

- čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG

- odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, zeleň izolační a kompoziční

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření

- fotovoltaické elektrárny, komunitní kompostárny

- v areálu pro chov ryb (sádky) východně od Paseckého rybníka

  - stavby a zařízení související s provozem sádek, zeleň

          - Nepřípustné využití:

- skladování odpadů včetně nebezpečných látek narušujících životní prostředí

          - Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení občanského vybavení za podmínky, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o byty správce nebo majitele zařízení, ubytovny a za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení

- f)1.18.	plochy výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna - VF

          - Hlavní využití:

Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů související s činností fotovoltaické elektrárny.

          - Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro fotovoltaickou elektrárnu

- vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení, veřejné komunikační sítě

- účelové komunikace

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, zeleň izolační a kompoziční

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům a pod.

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání a účel těchto ploch, popř. snižují kvalitu prostředí souvisejícího území

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisejí s hlavním využitím

- f)1.19.	plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS

          - Hlavní využití:

Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti. a pro obsluhu řešeného území dopravní infrastrukturou.

          - Přípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení na stávající komunikace - silnice, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní úpravy, protihluková opatření

- zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla

- odstavné a parkovací plochy

- pozemky pro pěší a cyklistické stezky, účelové komunikace

- stavby a zařízení pro údržbu silnic, čerpací stanice pohonných hmot

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, zeleň izolační kompoziční

- krajinná zeleň

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření , vodní toky a plochy

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání a účel těchto ploch, popř. snižují kvalitu prostředí souvisejícího území

- využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru

poznámka:

plochy jsou součástí urbanizovaného území i krajiny

- f)1.20.	Plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu - DP

          - Hlavní využití:

Plochy pro parkování a odstavení vozidel.

          - Přípustné využití:

- pozemky staveb řadových garáží

- odstavné a parkovací plochy

- stezky a trasy pro pěší a cyklisty

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně

- související dopravní a technická infrastruktura

          - Nepřípustné využití:

- všechny stavby a činnosti, které nesouvisejí s hlavním využitím

- v plochách změn nepovolovat stavby ani dočasné vyjma staveb dopravní infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno

- f)1.21.	plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU

          - Hlavní využití:

Plochy veřejně přístupných komunikací pro obsluhu nemovitostí, pozemků v sídle a krajině a umožňujících bezpečný průchod krajinou.

          - Přípustné využití:

- účelové komunikace

- cyklistické a pěší trasy a stezky, odpočívadla

- pozemky veřejných prostranství, sídelní zeleně, ÚSES

- doprovodná zeleň

- související dopravní a technická infrastruktura

- opatření proti přívalovým dešťům, stavby protipovodňových opatření , vodní toky

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím a jsou s ním v rozporu

poznámka:

plochy jsou součástí urbanizovaného území i krajiny

- f)1.22.	plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava - DZ

          - Hlavní využití:

Drážní doprava.

          - Přípustné využití:

- pozemky drážní dopravy

- pozemky pro zastávky, stanice, nástupiště

- pozemky správních budov

- protihluková opatření

- pozemky dopravní a technické infrastruktury

- účelové komunikace

- stezky a trasy pro pěší a cyklisty

- pozemky zeleně

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím

          - Podmíněně přípustné využití:

- byty správce nebo majitele zařízení a za podmínky splnění hygienických limitů pro bydlení

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení – obchodní prodej, stravování, ubytování, sport, jakož i funkčně obdobné stavby za podmínky, že mají k funkci hlavní funkci doplňkovou

poznámka:

plochy jsou součástí urbanizovaného území i krajiny

- f)1.23.	Plochy technické infrastruktury – TI

          - Hlavní využití:

Plochy pro obsluhu území technickou infrastrukturou.

          - Přípustné využití:

- stavby a zařízení technické infrastruktury – např., čistírny odpadních vod, vodojemy, regulační stanice, trafostanice

- stavby protipovodňových opatření

- pozemky související dopravní infrastruktury

- pozemky zeleně

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím a jsou s ním v rozporu

          - Podmíněně přípustné využití:

- pozemky sběrných dvorů za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

- f)1.24.	plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady - TO

          - Hlavní využití:

Sběrný dvůr.

          - Přípustné využití:

- pozemky sběrných dvorů

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- různé formy zeleně, např. doprovodná a izolační zeleň

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území

- f)1.25.	Plochy vodní a vodohospodářské – N

          - Hlavní využití:

Vodní plochy a toky.

          - Přípustné využití:

- vodní plochy, vodní toky a jiné plochy, určené pro převažující vodohospodářské využití

- plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako přírodnímu živlu (hráze, protipovodňové protierozní opatření., opatření proti extravilánovým vodám, revitalizaci vodních toků

- účelové komunikace, stezky a trasy pro pěší a cyklisty, odpočívadla

- pozemky zeleně

- malé vodní elektrárny

- pozemky zeleně, mokřady, územní systém ekologické stability (ÚSES)

- komunikace a technická infrastruktura

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, např. stavby pro bydlení, individuální rekreaci, dále objekty, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci, oplocení

- činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím

- nepřípustné je rušení liniové zeleně podél vodních toků a ploch bez náhrady

- jakékoli změny využití, které by ohrozily pozemky zajišťující ekologickou stabilitu

          - Podmíněně přípustné využití:

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nebude narušena funkce hlavní a funkčnost skladebných částí ÚSES

poznámka:

součástí ploch N jsou i vodní toky nevyznačené v katastru nemovitostí a zatrubněné vodní toky (v grafické části zakresleny překryvnou linií)

plochy jsou součástí urbanizovaného území i krajiny, rozvojové plochy jsou zařazeny do zastavitelných ploch

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

- f)1.26.	Plochy zemědělské – Z

          - Hlavní využití:

Plochy pro hospodaření na zemědělském půdním fondu (ZPF) primárně využívaném za účelem produkce.

          - Přípustné využití:

- zemědělský půdní fond

- pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu typu seníků, stodol, otevřených přístřešků pro volné ustájení dobytka, včelínů, výběhy a ohrady pro dobytek, koně,……….

- nezbytně nutné stavby a zařízení pro myslivost a ochranu přírody

- plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě  (revitalizaci vodních toků, hráze, poldry, protipovodňové a protierozní opatření, opatření proti extravilánovým vodám,...)

- účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty

- pozemky zeleně, např. krajinné

- územní systém ekologické stability (ÚSES) včetně interakčních prvků

- doprovodná a izolační zeleň

- veřejná dopravní a technická infrastruktura

- malé vodní elektrárny

- komunikace a technická infrastruktura

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, např. stavby pro bydlení, individuální rekreaci, dále objekty, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci, oplocení

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

- činnosti, opatření a funkční využití, které by zrychlily odtokové poměry, nebo by k tomu mohly druhotně vést, např. rušení mokřadů, mezí

- další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně přípustných

          - Podmíněně přípustné využití:

- vodní plochy, plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) při splnění zákonných podmínek

- realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění zákonných podmínek

- f)1.27.	plochy zemědělské - specifické – ZX

          - Hlavní využití:

Plochy plnící funkci doplňkově produkční a kompoziční – vytvářející přechod zástavby do krajiny.

          - Přípustné využití:

- sady, zahrady, záhumenky, sloužících pro oddych a samozásobitelské hospodaření, oplocení

- pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu typu seníků, stodol, přístřešků pro volné ustájení dobytka, včelínů,…

- výběhy a ohrady pro dobytek, koně,…

- územní systém ekologické stability (ÚSES) včetně interakčních prvků

- plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě  (revitalizaci vodních toků, hráze, poldry, protipovodňové a protierozní opatření, opatření proti extravilánovým vodám,...)

- doprovodná a izolační zeleň

- veřejná dopravní komunikace a technická infrastruktura

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným využitím, např. stavby pro bydlení, individuální rekreaci, dále objekty, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

- činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním využitím

- nadzemní stavby vyjma přípustných

- další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných

- f)1.28.	Plochy lesní – L

          - Hlavní využití:

Plochy sloužící k plnění funkcí lesa.

          - Přípustné využití

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), územní systém ekologické stability (ÚSES)

- plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě  (revitalizaci vodních toků, hráze,,.) a

- nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu přírody

- účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty

- veřejná dopravní komunikace a technická infrastruktura

          - Nepřípustné využití:

- činnosti a zařízení které jsou v rozporu s hlavním využitím činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním nebo přípustným využitím, např. stavby pro bydlení, individuální rekreaci, dále objekty, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci, oplocení

- další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných

- f)1.29.	Plochy přírodní – P

          - Hlavní využití:

Plochy sloužící k zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny.

          - Přípustné využití:

- pozemky zajišťující ekologickou stabilitu přirozenou druhovou skladbou bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám – pozemky biocenter

- vodní toky a plochy

- úpravy stávajících objektů na toku s podporou migrace druhů (rybí přechody)

- průchod účelových komunikací pro obsluhu krajiny a samot, trasy a stezky pro cyklisty, turisty a lyžaře

- výběhy a ohrady pro dobytek, koně,….

- nezbytně nutné stavby a zařízení pro myslivost, pro ochranu přírody

          - Nepřípustné využití:

- činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, např. stavby pro bydlení, individuální rekreaci, dále objekty, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci, oplocení

- jakékoli změny využití, které by ohrozily pozemky zajišťující ekologickou stabilitu  znemožnily či ohrozily funkčnost a vymezený charakter ploch ÚSESu, které by narušily kontinuitu prvků ÚSESu

- změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu, apod.)

- měnit přírodní charakter toku, stavební zásahy, které by měly negativní dopad do vodního režimu nebo snižovaly ekologickou hodnotu území, např. likvidace břehových porostů bez náhrady

- další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných

- změny využití, které by narušily průchodnost ÚSES

        - Podmíněně přípustné využití:

- veřejná dopravní infrastruktura a technická infrastruktura za podmínky, že nebude narušena funkce hlavní a funkčnost skladebných částí ÚSES

- f)1.30.	plochy smíšené nezastavěného území – SN

Hlavní využití

Zemědělský půdní fond extenzivně využívaný, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.

Přípustné využití:

- přirozené a přírodě blízké ekosystémy (např. trvalé travní porosty, krajinná zeleň)

- územní systém ekologické stability (ÚSES) včetně interakčních prvků

- plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě  (revitalizaci vodních toků, hráze, poldry, protipovodňové a protierozní opatření, opatření proti extravilánovým vodám

- nezbytně nutné stavby a zařízení pro myslivost a ochranu přírody

- pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu typu seníků, stodol, přístřešků pro volné ustájení dobytka, včelínů,

- výběhy a ohrady pro dobytek, koně,….

- veřejná dopravní komunikace a technická infrastruktura

- účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty

Nepřípustné využití:

- činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, např. stavby pro bydlení, individuální rekreaci, dále objekty, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci, oplocení

- činnosti a zařízení které jsou v rozporu s hlavním využitím

- činnosti, opatření a funkční využití, které by zrychlily odtokové poměry, nebo by k tomu mohly druhotně vést, např. změnu druhu pozemku na úkor zatravnění, rušení mokřadů, mezí

- jakékoli změny využití, které by ohrozily pozemky zajišťující ekologickou stabilitu

- další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně přípustných

          - Podmíněně přípustné využití:

- vodní plochy, pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) při splnění zákonných podmínek

- pozemky zahrad a sadů a jejich oplocení v případě, že navazují na zastavěné území

- výsadba sadu v krajině za podmínky, že plocha nebude oplocena

- f)1.31.	plochy krajinné zeleně - K

          - Hlavní využití:

Plochy pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot s rozptýlenou zelení.

        - Přípustné využití:

- zeleň na nelesních pozemcích - pozemky s dřevinami rostoucími mimo les

- trvalé travní porosty

- územní systém ekologické stability (ÚSES) včetně interakčních prvků

- plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě  (revitalizaci vodních toků, hráze, poldry, protipovodňové a protierozní opatření, opatření proti extravilánovým vodám

- vodní toky a plochy

- nezbytně nutné stavby a zařízení pro myslivost a ochranu přírody

- veřejná dopravní komunikace a technická infrastruktura

- účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty, odpočívadla

        - Nepřípustné využití:

- činnosti a zařízení které jsou v rozporu s hlavním využitím činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím, např. stavby pro bydlení, individuální rekreaci, dále objekty, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci, oplocení

- jakékoli změny využití, které by ohrozily pozemky zajišťující ekologickou stabilitu

- další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně přípustných

        - Podmíněně přípustné využití:

- zalesnění za podmínky zachování nebo vytvoření vysoké druhové rozmanitosti

V řešeném území respektovat podmínky využití koridorů technické infrastruktury, viz kap. D)2.

- f)2.	podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

Podmínky se vztahují ke stabilizovaným plochám, k plochám změn a plochám přestavby.

- Plochy bydlení v bytových domech  – BH

- výšková regulace zástavby

- stabilizované plochy – výška nepřekročí převažující výškový horizont zástavby v dané lokalitě

- rozvojové plochy

  - plocha 19 - maximálně max. 2 nadzemní podlaží + podkroví s možností podkroví

  - plocha 20 - maximálně 3 nadzemní podlaží + podkroví s možností podkroví, v místě přechodu plochy do krajiny max. 2 nadzemní podlaží + podkroví s možností podkroví

- Plochy bydlení v rodinných domech – BI

- výšková regulace zástavby - maximálně 2 nadzemní podlaží s možností podkroví; v plochách navazujících na krajinu maximálně 1 nadzemní podlaží s možností podkroví

  - plocha 7, 61 - - maximálně 1 nadzemní podlaží s možností podkroví

  - plocha Zm1/01, Zm1/02, Zm1/06 - maximálně 1 nadzemní podlaží s možností podkroví

- Plochy rekreace rodinné – RI

- výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží s možností podkroví

- Plochy rekreace rodinné – zahrádkářské lokality - RZ

- výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží bez možnosti podkroví

- nepřípustné je intenzivní využití pozemků

- Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost – OV, komerční zařízení - OK

- výšková regulace zástavby - maximálně 2 nadzemní podlaží s možností podkroví

- Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště - OH

- výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží

- Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport - OS

- výšková regulace zástavby - maximálně 2 nadzemní podlaží s možností podkroví, halové objekty budou řešeny tak, aby nevytvářely dominanty a nenarušovaly krajinný ráz - nové budovy nesmí svou výškou překročit výškový horizont stávající zástavby

- Plochy sídelní zeleně - ZV, ZO, ZZ

- výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží

- Plochy smíšené obytné – centrální - SC

- výšková regulace zástavby – maximálně 3 2 nadzemní podlaží s možností podkroví

  - v plochách vyznačených kódem ochrany hodnot /h – max. 2 nadzemní podlaží a podkroví

- Plochy smíšené obytné – venkovské - SV

- výšková regulace zástavby – maximálně 2 nadzemní podlaží s možností podkroví, v okrajových částech města, odloučených částí (Brabec, Karlov, Pýchov) a samotách maximálně 1 nadzemní podlaží s možností podkroví

  - v plochách vyznačených kódem ochrany hodnot /h – max. 1 nadzemní podlaží a podkroví

- intenzita využití stavebních pozemků

  - v ploše Zm1/06 realizovat max. 1 stavbu hlavní (např. 1 rodinný dům)

- charakter a struktura zástavby, ochrana krajinného rázu

  - pro rozvojové plochy vymezené na východním okraji města č. 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F. 18G, 18H platí:

    - podmíněně přípustná je změna polohy rozvojové plochy za podmínky zachování výměry plochy a zachování co nejkratší vazby na navrženou komunikaci - plochu veřejných prostranství č. 66; a za podmínky, že nedojde k záboru kvalitnější zemědělské půdy, než bylo odsouhlaseno v platném ÚP

  - nepřípustné je umisťovat výrobky plnící funkci stavby – mobilheimy, karavany, maringotky apod. nebo mobilní domky

- Plochy smíšené obytné – bydlení a drobná výroba - SD

- výšková regulace zástavby – maximálně 2 1 nadzemní podlaží s možností podkroví

- Plochy výroby a skladování – VP, VZ

- výšková regulace zástavby - maximálně 2 nadzemní podlaží, halové objekty budou řešeny tak, aby nevytvářely dominanty a nenarušovaly krajinný ráz - nové budovy nesmí svou výškou překročit výškový horizont stávající zástavby

- Plochy výroby a skladování – fotovoltaická elektrárna - VF

- výšková regulace zástavby – stavby výšky maximálně 1 nadzemního podlaží bez možnosti podkroví

- po obvodu areálu řešit zeleň vhodné druhové skladby zajišťující jeho začlenění do krajiny

- obecně platí:

- nová výstavba rodinných domů bude mít charakter individuálního trvalého bydlení (i pokud  bude  využívána k  rekreačním účelům)

- výšku zástavby ve stabilizovaném území nutno vždy přizpůsobit okolní zástavbě

- přípustné jsou dominanty charakteru kostelů, kaplí, zvonic apod.

- nepřípustná je zástavba nevhodná měřítkem (objemy narušující strukturu tradiční zástavby)

- podporovat dosadbu dřevin podél komunikací

- zvyšovat podíl ovocných dřevin v zahradách a záhumencích v návaznosti na zastavěné území

- respektovat plochy zeleně ZO, K - stabilizované a navržené pro odclonění areálů, narušujících obraz sídla a krajiny (např. výrobních areálů VP, VZ, ......)

- nepřipustit projevy lidské činnosti, které výrazně narušují krajinný ráz území

Dále respektovat podmínky ochrany krajinného rázu, viz kap. E)1.

- g)	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Vymezeno v grafické části ve výkrese I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

- Veřejně prospěšné stavby

- dopravní a technická infrastruktura:

| identif. VPS | identif. v ÚP | charakteristika VPS | dotčené k.ú. v řešeném území | identifikace VPS v ÚPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 51 | místní obslužná komunikace v jihozápadní části města, křižovatky | Nová Včelnice | D1, DP4, DP5 |
| D2 | 57 | komunikace pro obytnou zónu (lokalita 7) | Nová Včelnice | D2 |
| D3 | 58 | komunikace pro výrobní zónu (lokality 32 a 9), křižovatka | Nová Včelnice | D3, DP2 |
| D4 | 70 | komunikace - propojení k nádraží | Nová Včelnice | D4 |
| D5 | 69 | propojení komunikace podél železnice, obsluha komerční zóny | Nová Včelnice | D5 |
| D6 | 71 | komunikace pro přestavbové lokality 4, 5 | Nová Včelnice | D6 |
| D7 | 73 | komunikace pro lokalitu „Kozlovská hráz“ | Nová Včelnice | D7 |
| D9 | 74 | komunikace pro lokality 16 a 17 | Nová Včelnice | D9 |
| D10 | 59 | komunikace pro obsluhu zahrádkové lokality 45 | Nová Včelnice | D10 |
| D12 | 66 | komunikace pro rozptýlenou zástavbu obytné zóny | Nová Včelnice | D12 |
| D13 | 65 | propojovací komunikace pro přestavbovou lokalitu | Nová Včelnice | D13 |
| D14 | Zm1/04 | bezkolizní přístup ke koupališti | Nová Včelnice |  |
| DP1 | 46 | centrální parkoviště (garáže) pro sídliště „Na Hliněnce“ | Nová Včelnice | DP1 |
| DP3 | 67 | úprava křižovatky na silnici I/34 | Nová Včelnice | DP3 |

- technická infrastruktura

| identif. VPS | identif. v ÚP | charakteristika VPS | dotčené k.ú. v řešeném území | identifikace VPS v ÚPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TK1 | TK-1 | nadzemní vedení vn pro Lovětín | Nová Včelnice | E4 |
| TK2 | TK-2 | nadzemní vedení vn včetně trafostanice pro Brabec | Nová Včelnice | E5 |
| TK3 | TK-3 | nadzemní vedení vn včetně trafostanice – Nová Včelnice východ | Nová Včelnice | E9 |
| TK4 | TK-4 | nadzemní vedení vn včetně trafostanice pro lokalitu 33 | Nová Včelnice | E8 |
| TK5 | TK-5 | nadzemní vedení vn včetně trafostanice pro lokality 22, 23 | Nová Včelnice | E7 |
| TK6 | TK-6 | přeložka nadzemního vedení vn u lokality 32 | Nová Včelnice | E2, E3 |
| TK8 | TK-8 | stavba stl plynovodu pro sídliště TEBA | Nová Včelnice | Z3/2-TK |
| TK9 | TK-9 | odkanalizování Karlova | Nová Včelnice | K7 |
| TK10 | TK-10 | odkanalizování Brabce | Nová Včelnice | K5 |
| TK11 | TK-11 | odkanalizování Nové Včelnice jih | Nová Včelnice | K1, K4 |
| TK12 | TK-12 | otevřený příkop za sídlištěm TEBA | Nová Včelnice | - |
| TK13 | TK-13 | otevřený příkop u Zámeckého rybníka | Nová Včelnice | - |
| TK14 | TK-14 | stavba stl plynovodu pro obec Žďár | Nová Včelnice | - |

- ÚP upřesňuje rozsah koridorů VPS navržených v ZÚR Jihočeského kraje PRVaK a vymezuje je jako:

| identif. VPS | identiv. v ÚP | charakteristika VPS | dotčené k.ú. v řešeném území | identifikace VPS v ZÚR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V9-1 | TK-V9-1 | vodovod - jih | Nová Včelnice | V9 |
| V9-2 | TK-V9-2 | vodovod - východ | Nová Včelnice | V9 |
| V9-3 | TK-V9-3 | vodovod – jižně od města | Nová Včelnice | V9 |
| V9-4 | TK-V9-4 | vodovod - západ | Nová Včelnice | V9 |

- technická infrastruktura - snižování ohrožení území

| identif. VPS | identif. v ÚP | charakteristika VPS | dotčené k.ú. v řešeném území | identifikace VPS v ÚPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 38 | usazovací nádrž (příp. soustava menších nádrží) v rámci protipovodňových opatření | Nová Včelnice | N1 |

- Veřejně prospěšná opatření:

| identif. VPO | identif. v ÚP | charakteristika VPO | dotčené k.ú. v řešeném území | identif. VPO v ÚPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 60 | založení skladebných částí ÚSES – biocentrum LBC 8 | Nová Včelnice | - |

- h)	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona

- Veřejně prospěšné stavby:

| identif. VPS | identif. v ÚP | charakteristika VPS | dotčené k.ú. v řešeném území | předkupní právo ve prospěch: - parcelní čísla | identifikace VPS v ÚPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 29 | městský sportovní areál | Nová Včelnice | Nová Včelnice - 307/1 | R1 |
| R2 | 31 | veřejné sportoviště pro centrum města | Nová Včelnice | Nová Včelnice - 223/241, 223/238, 223/240 | R2 |

- Veřejná prostranství:

| identif. veřejných prostranství | identif. v ÚP | charakteristika VPS | dotčené k.ú. v řešeném území | předkupní právo pro: - parcelní čísla | identifikace v ÚPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z3/6-U | Z3/6 | stavba náměstí | Nová Včelnice | Nová Včelnice - 183, 140 | Z3/6-U |
| Z3/5c-U | Z3/5c | pěší propojení ke Kamenici | Nová Včelnice | Nová Včelnice - 1088/3 | Z3/5c-U |

- I)	stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nebyla stanovena.

- J)	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

- j)	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Je vymezeno v grafické části ve výkrese I.1 – Výkres základního členění.

K prověření územní studií je navržena rozvojová lokalita na západním okraji města, která sestává z ploch, k nimž se vztahují tyto podmínky využití (kromě specifických podmínek v případě, že jsou definovány v kap. C)2.):

- plochy bydlení v rodinných domech - BI (7)

- plochy veřejných prostranství - U (57)

- plochy sídelní zeleně ostatní – ZV (37)

- řešit bydlení v rodinných domech

- řešit obsluhu pozemků dopravní a technickou infrastrukturou – hlavní napojení řešit ze severu z navrženého veřejného prostranství (plocha 57) – v rámci plochy bydlení řešit dále propojení k jihu s plochou navrženého veřejného prostranství (plocha 72)

- řešit pěší propojení podél železnice směr nádraží a centrum města

- zohlednit negativní dopady hluku z železnice (plochy DZ) - respektovat podmínky výstavby, viz ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2.

- řešit průchod sítí technické infrastruktury

- v  ploše 37 řešit veřejné prostranství o výměře min. 1800 m2 (odpočinková plocha, dětské hřiště, veřejná a izolační zeleň, liniová zeleň a pod) - podmíněně přípustná je změna polohy, příp. počtu veřejného prostranství pro oddych – nová plocha (plochy) vymezená v územní studii bude mít minimálně výměru, definovanou v územním plánu

- při řešení plochy 37, 57 respektovat podmínky ochrany hodnot, viz historicky významné stavby – stavby, drobná architektura, kap. b)2.1

- v rámci lokality řešit umístění plochy (shromažďovacího místa) pro tříděný komunální odpad

K prověření územní studií je navržena rozvojová lokalita na severozápadním okraji Nové Včelnice:

- plochy pro bydlení – bydlení v bytových domech – BH (Z3/7)

- řešit zázemí bytových domů (např. parkování, hřiště, zeleň, související občanské vybavení,…..)

- zohlednit negativní dopady hluku z železnice a silnice (plochy DZ, DS) - respektovat podmínky výstavby, viz ochrana před negativními vlivy z dopravy, kap. b)2.2. - v rámci územní studie řešit ochranu celé plochy

- podél západního okraje plochy navazujícího na železnici řešit pás izolační zeleně

Lhůta pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studií do evidence územně plánovací činnosti: 2018.

Plochy a koridory k prověření územní studií nejsou navrženy.

- K)	Stanovení pořadí změn v území (etapizacE)

Je vyznačeno v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.

Pro využití rozvojové lokality bydlení BI (plocha 7) - plochy bydlení v rodinných domech – BI - je stanovena etapizace (v grafické části vyznačeno překryvnou funkcí):

Zásady pro využívání území

- plocha 7 bude řešena ve 2 etapách, s tím, že I. etapa bude řešena ze severu od silnice III/128 34, druhou etapu výstavby lze zahájit až po vyčerpání min. 80% výměry plochy řešené  první etapou

- l)	vysvětlení pojmů

drobná výroba a výrobní služby	nerušící malosériová a řemeslná výroba, která svým charakterem a kapacitou nemění charakter území, vyjádřený hlavním funkčním využitím, neovlivňuje negativně související území svým provozem a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území - jedná se především o negativní účinky hlukové, účinky zhoršující dopravní zátěž na komunikační síti a zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí, zahrnují  např. drobnou řemeslnou výrobu, tiskárny, truhlárny, pekárny, výrobu potravin a nápojů odpovídající výše uvedené charakteristice. Jako nerušící výrobu nelze povolit např. autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území

malé vodní nádrže	jsou považovány nádrže s akumulačním objemem menším než 2 mil. m³, které jsou zároveň u hráze hluboké nejvýš 9 m –

nadřazená technická infrastruktura - zahrnuje systémy plošných a liniových staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technické infrastruktury celoměstského, regionálního a celostátního významu

komerční zařízení – pozemky staveb a zařízení občanského vybavení, ve kterých převažuje komerční zájem, např. obchodní prodej, sloužící k přímému prodeji spotřebiteli, ubytování, stravování, služby, administrativa

komunitní kompostování	systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost

negativní vlivy na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví – míní se negativní účinky zhoršující hlukové poměry a kvalitu ovzduší v území, mikroklima, čistotu povrchových nebo podzemních vod, půdu a horninové prostředí anebo životní podmínky pro biotu

rozvojové (návrhové) plochy (lokality)	zastavitelné plochy, plochy přestavby

služby – svým výrobním a technickým zařízením a vlivy provozu (např. parkování, zásobování,…), nevyvolávají negativní účinky a nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují nad přípustnou míru životní prostředí souvisejícího území – jedná se především o negativní účinky hlukové, účinky zhoršující dopravní zátěž na komunikační síti a zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí, zahrnují např. komunální služby – kadeřnické, masérské, ubytovací, sklenářské, instalatérské, topenářské, plynárenské, reklamní, informační, lázeňské, realitní, prádelny, projekční, servisní, údržba zeleně,

související dopravní infrastruktura - je dopravní infrastruktura sloužící pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a navazující části sídla a zajišťující její provozování (např. komunikace, obratiště, parkování), nepřenáší nadmístní dopravní vztahy

související občanské vybavení	ordinace lékaře, krejčovství, kadeřnictví

související technická infrastruktura - je technická infrastruktura sloužící pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a navazující části sídla

zklidněná doprava - je zahrnuta kategorie obslužných komunikací – obytné ulice   s omezenou rychlostí na 30 km/hod.

zahradní chatka – je určena pro skladování zahradnických potřeb a pro úkryt před nepříznivými povětrnostními vlivy; není určena k přebývání

- M L)	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Počet listů textové části územního plánu (vč. odův): 			48

Počet výkresů: 								3

I.1  Výkres základního členění území

I.2  Hlavní výkres

I.4  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Grafická část odůvodnění je nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy  skládající se z níže uvedených výkresů:

II.1	Koordinační výkres							1 : 5 000

II.2	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu				1 : 5 000

II.3	Výkres širších vztahů							1 : 25 000

místostarosta						starosta

Mgr. Jana Maříková					Tomáš Hrubec

Poučení: Proti změně č. 1 územního plánu Nová Včelnice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Akce:		změna č. 1 územního plánu Nová Včelnice

(výsledný návrh)

Evidenční číslo:					219 – 008 – 870

Pořizovatel:	MĚstský úřad Jindřichův Hradec

Objednatel:					Město Nová Včelnice

Zhotovitel:		Urbanistické středisko BRNO spol. s r.o.

IČ						18 824 463

Jednatelé společnosti:				Ing. arch. Vanda Ciznerová

Mgr. Martin Novotný

Projektanti:

Urbanismus, dopravní řešení			Ing. arch. Ivana Golešová

vodní hospodářství				Ing. Pavel Veselý

energetika, spoje				Ing. Pavel Veselý

ekologie a životní prostředí			Mgr. Tereza Slavík Golešová

zemědělství, ochrana ZPF, PUPFL		Mgr. Tereza Slavík Golešová

grafické a technické práce			Mgr. Tereza Slavík Golešová, Helena Brychtová

tel.:	545 175 799			545 175 792			545 175 793

e-mail:	golesova@usbrno.cz		vesely@usbrno.cz	novotny@usbrno.cz

tel.: 545 175 892

Duben 2022