[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostredi




 Příloha č. 5
Technická specifikace dodávky pro zakázku „Nakládání s odpady ve městě Nová Včelnice“
Nádoby na tříděný odpad o objemu min. 120 l, resp. min. 240 l   
Vhodné pro sběr komunálního i tříděného odpadu.

Základní parametry:

· extrémně dlouhá životnost díky robustní konstrukci a vysoce kvalitním materiálům (vysokohustotní polyethylen) min. 10 let, 
· horní výsyp 
· min. 2 kolečka včetně osy, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby
· odolné UV záření, mrazu, chemickým i biologickým vlivům

· vysoká odolnost proti mechanickému poškození

· hladké a zaoblené plochy zabraňují ulpívání nečistot

· popelnice lze nesmazatelně označit (nápisem či logem) lisováním za tepla

· vnitřní stěna nádoby hladká z důvodu zabránění ulpívání odpadu  

· po ukončení životnosti je nádoba plně recyklovatelná

· vyrobeno dle EN 840-1-6

· při využití pro složky separovaného odpadu v barevném provedení: žlutá, modrá, zelená a hnědá na bioodpad
· tloušťka stěny min. 3,2 mm

· nosnost nádoby o objemu 120 l – min. 48 kg. 

· nosnost nádoby o objemu 240 l – min. 95 kg. 

· Nádoby budou opatřeny nesmyvatelným nápisem „PAPÍR“, „PLAST“, „BIO“, včetně Braillova písma.  

Požadované varianty:

· modrá na papír min. 120 l/240 l
· žlutá na plast min. 240 l
· zelená na sklo min. 240 l

· hnědá na bioodpad min. 120/240 l, s roštem
Nádoby na tříděný odpad min. 1,1 m3 – horní výsyp
Plastové kontejnery s horní výsypem, o objemu min. 1100 litrů s plochým víkem a 4 pojezdovými koly. Odolné UV záření, mrazu, chemickým a biologickým vlivům. Po ukončení životnosti je nádoba plně recyklovatelná. Vyrobeno dle EN 840. Tento typ sběrné nádoby bude sloužit ke sběru plastů, skla a kovů
Základní parametry:

· Materiál HDPE, odolný vůči chemikáliím a UV záření, nízkým i vyšším atmosférickým teplotám

· Vhozové otvory ve výklopném víku dle druhu odpadu

· Barevné provedení dle druhu odpadu s popisem druhu odpadu

· Otočná brzděná kolečka o průměru 200 mm

· Hladká plocha kontejneru zabraňuje ulpívání odpadu

· Objem min.: 1100 l

· Rozměry min.: 1300 x 1100 x 1400 mm

Požadované varianty:
· Žlutá nádoba na plast
· Modrá nádoba na papír

· Hnědá nádoba na bioodpad

· Zelená na sklo – sklo

